实验十四  并联交流电路的导纳

一、实验目的

1．测量RL并联电路的导纳及交流电压与电流之间的相位差，并比较测量值与计算值。

2．测量RC并联电路的导纳及交流电压与电流之间的相位差，并比较测量值与计算值。

3．测量RLC并联电路的导纳及交流电压与电流之间的相位差，并比较测量值与计算值。

二、实验器材

示波器                                                       1台

交流电压源                                                   1台

交流电流表                                                   1个

交流电压表                                                   1个

电容100μF                                                   1个

电感lOOmH                                                   1个

电阻lΩ和1kΩ                                              各1个

三、实验原理及实验电路

两个同频率周期函数(例如正弦函数)之间的相位差θ可通过测量两个曲线图和一周内两条曲线之间的时间差t来确定。并联电路的导纳Y符合欧姆定律。导纳(单位：S)是阻抗的倒数，因此Y =1/Z，

对于导纳欧姆定律

Y =I/U

图29所示为RL并联实验电路。

图30所示为RC并联实验电路。

图31所示为RLC并联实验电路。

在图29电路中RL并联电路的导纳为电导G(单位：S)与感纳BL(单位：S)的向量和。所以，RL并联电路导纳的大小可用下式求出

Y=G2+BL2

电导G是电阻R的倒数，因此

G =1/R

感纳BL是感抗XL的倒数，因此

BL=1/(2πfL)

图29  RL并联实验电路                               图30  RC并联实验电路

并联导纳两端的电压UZ与流入导纳的电流之间的相位差可由下式求出

θ=−arctanBLG

图31  RLC并联实验电路。

对于导纳，当电流IZ落后于电压UZ时，相位差为负。

在图30中RC并联电路的导纳是电导G(单位：S)与容纳BC（单位；S）的向量和。因此RC并联电路导纳Y的大小可由下式求出

Y=G2+BC2

容纳BC是感抗XC的倒数，因此

BC=2πfC

并联导纳两端的电压UZ与流入导纳的电流IZ之间的相位差可由下式求出

θ=arctanBCG

在图31中RLC并联电路的导纳是电导G(单位：S)与总导纳B（单位；S）的向量和。总导纳B等于容纳BC和感纳BL的向相和。由于容纳BC和感纳BL有180°的相位差，所以总导纳为

B=BC-BL

因此RLC并联电路导纳Y的大小可由下式求出

Y=G2+B2

并联导纳两端的电压UZ与流入导纳的电流IZ之间的相位差可由下式求出

θ=arctanBG

容纳BC与感纳BL是正弦交流电频率的函数。在并联RLC电路中，只有一个频率可使容纳与感纳相等。在这个频率上，总导纳为零(BC-BL =0)，电路的导纳最小，为纯电导。

四、实验步骤

- 建立如图29所示的实验电路。

2. 单击仿真电源开关，激活电路进行动态分析。因为lΩ电阻两端的电压与电流成正比，因此示波器屏幕上R2的电压波形代表流入RL并联电路的电流。在U-T、I-T坐标上作出UZ，IZ随时间t变化的曲线图。记录交流电压表和电流表上的读数有效值UZ和IZ。

3. 根据步骤2的曲线图，计算电压和电流之间的相位差θ。

4．用电压有效值UZ和电流有效值IZ，计算RL并联电路导纳的大小Y。从导纳Y计算RL并联电路的阻抗Z。

5．由电感L和正弦交流电频率计算电感的感纳BL。

6．由电阻R计算电导G。

7．根据电阻R的电导G和电感L的感纳BL，，计算RL并联电路导纳Y的大小。从导纳Y计算并联电路的阻抗Z。

8．由感纳BL和电导G计算电流和电压之间的相位差θ。

9. 建立如图30所示的实验电路。

10. 单击仿真电源开关，激活电路进行动态分析。因为lΩ电阻两端的电压与电流成正比，因此示波器屏幕上R2的电压波形代表流入RC并联电路的电流。在U-T、I-T坐标上作出UZ，IZ随时间t变化的曲线图。记录交流电压表和电流表上的读数有效值UZ和IZ。

11. 根据步骤10的曲线图，计算电压和电流之间的相位差θ。

12．用电压有效值UZ和电流有效值IZ，计算RC并联电路导纳的大小Y。从导纳Y计算RC并联电路的阻抗Z。

13．由电容C和正弦交流电频率计算电感的感纳BC。

14．由电阻R计算电导G。

15．根据电阻R的电导G和电容C的容纳BC，，计算RC并联电路导纳Y的大小。从导纳Y计算并联电路的阻抗Z。

16．由容纳BC和电导G计算电流和电压之间的相位差θ

17. 建立如图31所示的实验电路。

18_ 单击仿真电源开关，激活电路进行动态分析。因为lΩ电阻两端的电压与电流成正比，因此示波器屏幕上R2的电压波形代表流入RLC并联电路的电流。在U-T、I-T坐标上作出UZ，IZ随时间t变化的曲线图。记录交流电压表和电流表上的读数有效值UZ和IZ。

19. 根据步骤18的曲线图，计算电压和电流之间的相位差θ。

20．用电压有效值UZ和电流有效值IZ，计算RLC并联电路导纳的大小Y。从导纳Y计算RC并联电路的阻抗Z。

21．计算电阻R的电导G和电容C的容纳BC。

22. 计算RLC并联电路导纳Y的大小。从导纳Y计算并联电路的阻抗Z。

23．由导纳B和电导G计算电流和电压之间的相位差θ。

五、思考题

1．由计算所得的导纳和阻抗与从电压、电流测量值算得的导纳和阻抗比较，情况如何?

2．由计算所得的相位差与测量的电流和电压曲线图之间的相位差比较，情况如何?