实验一  欧姆定律

一、实验目的

1．学习使用万用表测量电阻。

2．验证欧姆定律的正确性。

3．应用欧姆定律确定电阻值。

4．研究电压、电流与电阻的关系。

二、实验器材

直流电压源                                                   1 个

数字万用表                                                   1 个

电流表                                                       1 个

电阻                                                         数个

三、实验原理及实验电路

欧姆定律叙述为：线性电阻元件两端的电压与流过的电流成正比，比例常数就是这个电阻元件的电阻值。欧姆定律确定了线性电阻两端的电压与流过电阻的电流之间的关系。欧姆定律的数学表达式为U =RI，式中，R为电阻元件的阻值（Ω）；I为流过电阻的电流（A）；U为电阻两端的电压（V）。

图1  数字万用表测量电阻元件阻值                 图2  欧姆定律实验电路

欧姆定律也可表示为I ＝U／R，这个关系式说明当电压一定时电流与电阻值成反比，因此电阻值越大则流过的电流就越小。

如果把流过电阻元件的电流当成电阻两端电压的函数，画出U -I特性曲线，便可确定电阻元件是线性的还是非线性的。如果画出的特性曲线是一条直线，则电阻是线性的；否则就是非线性的。

图1为用数字万用表测量电阻元件阻值的实验电路。该电路虽然没有电源，但也须接地，否则会出现数字万用表读数错误。

四、实验步骤

1．建立如图1所示的用数字万用表测量电阻的实验电路，数字万用表按图设置。值得注意的是万用表的负端一定要接地，万用表设置为直流电阻档。

2．单击仿真电源开关，激活实验电路，记录数字万用表显示的R1的读数。然后用R2置换R1，再测量一次，记录R2的读数。

3．建立如图2所示的欧姆定律实验电路。

4．用鼠标单击仿真电源开关，数字万用表和电流表均出现读数，记录电阻R1两端的电压U的数值和流过R1的电流I的数值。        表1  记录U和I的数值

| 5.根据电压测量值U，电流测量值I及步骤2的电阻测量值R，验证欧姆定律。 V1/V | U/V | I/A |
| --- | --- | --- |
| 2 |  |  |
| 4 |  |  |
| 6 |  |  |
| 8 |  |  |
| 10 |  |  |
| 12 |  |  |
| 14 |  |  |

6.改变电源V1的电压数值分别为2V、4V、6V、8V、10V、14V，读取U和I的数值，填入表1，根据记录数值验证欧姆定律，画出U -I特性曲线。

7. 用R2置换为R1，重复3～6的实验步骤。

五、思考题

1．当电压一定时，如果电阻增加，流过电阻的电流将如何变化?

2．将用数字万用表测量的电阻值与用U-I特性曲线计算出的电阻值相比较，有不同吗？

3．根据所作的U -I特性曲线，说明相应的电阻是非线性电阻还是线性电阻?