实验九  电感串联和并联

一、实验目的

1．电感电流达到稳态值以后确定电感电流和电压。

2．电感电流达到稳态值以后确定电感磁场中储存的电能。

3．确定串联电感电路的等效电感。

4．确定并联电感电路的等效电感

二、实验器材

直流电压源                                                1个

电流表                                                    1个

电压表                                                    1个

信号发生器                                                1个

示波器                                                    1个

电阻 100Ω和lkΩ                                          各1个

电感 50mH、100mH和200mH                                   各1个

三、实验原理及实验电路

图18所示为电感电路直流分析实验电路。图19所示为串联电感实验电路。图20所示为并联电感实验电路。

在图18中，电感电压Ua0与电感电流的变化率成正比。当电流达到稳态以后电流的变化率为0。因此

Ua0=L(di/dt)=L(0)=0

这就是说，当电感电流达到稳态以后，电感看起来好像短路一样，电源电压全部降落在电阻的两端。所以，电感的静态电流，可由下式求出

IL=U1/R1

图18  电感电路直流分析实验电路

图19  串联电感实验电路

在实际电路中，静态时电感两端的电压不能完全为零，因为电感具有一个较小的电阻RL，当静态电流流过时，将会产生一定的电压降。在串联电感电路中，等效电感等于各个电感之和。因此，图19所示的电路的等效电感

LS=L1+L2

图20所示并联电感电路的等效电感可由下式求得

1/Lp=(1/L1)+(1/L2)

图20   并联电感实验电路

在RL电路中经过一个时间常数的时间电感电流将达到静态值的63％。如果电路的电感为L电阻为R，则电路的时间常数可由下式求出

τ=L/R

因此，图20所示的电路的时间常数为

τ=LP/R1

由电感电流IL可求出储存在电感磁场中的电能W 为：

W =L(IL)2/2

四、实验步骤

- 建立如图18所示的电感电路直流分析实验电路。

- 单击仿真电源开关，激活实验电路，当达到静态以后，记录电感电压U和电流IL。

3．根据图18所示电路元件值，计算静态电感电电流IL和静态电感电压Ua0。

4．根据静态电感电流IL，，计算储存在电感磁场中的电能W。

5．建立如图19所示的实验电路，信号发生器按图设置。单击仿真电源开关，激活电路进行动态分析。屏幕上显示的曲线，记录电阻R1两端的电压(电感电流)达到稳定值的63％所需要的时间，这就是RL网络的时间常数τ。然后记录R1两端的静态电压Ua0。

6．根据测量的时间常数τ，计算串联电感L1和L2的等效电感LS。

7．根据图19中L1和L2的电感值，计算串联电感的等效电感LS。

8．根据测得的电阻R1两端的静态电压计算静态电感电流IL。

9．建立如图20所示的实验电路，信号发生器按图设置。单击仿真电源开关，激活电路进行动态分析，记录电阻R1两端的电压(电感电流)达到稳定值的63％所需要的时间，这就是这个RL网络的时间常数τ。

10．根据上步骤测量的时间常数τ，计算并联电感L1和L2的等效电感LP。

11．根据L1和L2的电感值，计算图20中并联电感的等效值LP。

五、思考题

1．根据步骤1的测量结果，当电感电流达到静态稳定值后，你对电感两端的电压能够作出什么结论?当电感中的电流达到稳态时，可将电感看成短路还是开路?

2．将静态电感电流和电压的计算值与测量值比较情况如何?

3．LS的测量值与计算值比较情况如何?

- LP的测量值与计算值比较情况如何?