实验十六  三相电路

一、实验目的

1.  掌握三相电路负载的Y、Δ联结。

- 验证三相对称负载作Y联结时线电压和相电压的关系，Δ联结时线电流和相电流的关系。

- 了解不对称负载作Y联结时中性线的作用。

- 观察不对称负载作Δ联结时的工作情况。

二、实验器材

交流电压源                                                 3个

交流电压表                                                 4个

交流电流表                                                 6个

电阻1kΩ，2kΩ和3kΩ                                      各1个

电感1H                                                    3个

三、实验原理及实验电路

（一）三相三线制

当负载对称时，可采用三相三线供电方式。当负载为Y联结时，线电流Il与相电流Ip相等，即：Il=Ip；线电压Ul与相电压Up的关系式为:Ul=3Up。通常三相电源的电压值是指线电压的有效值，例如三相380V电源指的是线电压，相电压则为220V。当负载不对称时，负载中性点的电位将与电源中性线的电位不同，各相负载的端电压不再保持对称关系。

当负载为Δ联结时，线电压Ul与相电压Up相等，即：Ul=Up；线电流Il与相电流Ip的关系式为:Il=3Ip。

图45为三相负载Y联结线电压与相电压测量电路。

图45 三相负载Y联结线电压与相电压测量电路。

图46为三相负载Δ联结线电流与相电流测量电路。

图46  三相负载Δ联结线电流与相电流测量电路。

（二）三相四线制

不论负载对称与否，均可以采用Y联结，并有：Ul=3Up，Il=Ip。对称时中性线无电流；不对称时中性线上有电流。图47为三相负载不对称时电流测量电路。

图47  三相负载不对称时电流测量电路

四、实验步骤

1. 建立如图45所示三相负载Y联结线电压与相电压测量电路。

2. 单击仿真电源开关，激活电路进行分析。根据交流电压表的读数，记录线电压Ul和相电压Up的读数。

3. 建立如图46所示三相负载Δ联结线电流与相电流测量电路。

4. 单击仿真电源开关，激活电路进行分析。根据各交流电流表的读数，记录线电流Il和相电流Ip的读数。

5. 建立如图47所示三相负载不对称时电流测量电路。

6. 单击仿真电源开关，激活电路进行分析。根据交流电压表和电流表的读数，记录线电流IA、IB、IC和中性线电流I0以及相电压Up的读数。

7. 根据电路给出的数据，计算线电流IA、IB、IC和中性线电流I0的数值，并与测量值进行比较。

五、思考题

1.若三相负载不对称作Y联结无中线时，各相电压的分配关系将会如何？说明中性线的作用和实际应用需注意的问题。

2. 画出三相对称负载Y联结时线电压与相电压的相量图，并进行计算，验证实验读数正确与否。

3. 画出三相对称负载Δ联结时线电流与相电流的相量图，并进行计算，验证实验读数正确与否。