实验四  直流电路的电功率

一、实验目的

1．研究功率、电压和电流之间的关系。

2．根据电流和电压计算灯泡的损耗功率。

3．根据灯泡的损耗功率和电流计算灯泡的电阻。

4．根据电压和电阻计算灯泡的损耗功率。

5．根据负载输出功率和电源输入功率计算功率传输效率。

6．研究具有内阻的电源的输出功率与负载电阻之间的关系

7．研究负载电阻的大小与获得最大输出功率的关系。

8．研究负载电阻的大小与得到最高效率之间的关系。

二、实验器材

直流电压源                                                    1个

功率表                                                        2个

电压表                                                        1个

电流表                                                        1个

灯泡12V-25W                                                   1个

电阻                                                          数个

三、实验原理及实验电路

    电功率指的是一秒钟消耗或产生了多少焦耳的电能。如果在1s内消耗或产生了1J的电能，则电功率P就是1W。所以

                           P =W/t
使1C电荷(Q)通过1V电位差(U)所需要的电能(W)为1J，因此

                          W =UQ
由此可得              P =W/t=UQ/t
由于电流              I=Q/t
当流过电阻R的电流为I时，电阻消耗的电功率为

                       P=UI=RII=I2R 
当电阻R两端的电压为U时，其消耗的电功率为

                       P=UI=U（U/R）=U2/R
功率传输效率η是输出功率Po与电源输入总功率PI之比，所以

                       η=( Po/PI)×100％

若电源内阻为RS，负载电阻为RL，当RS=RL时，负载RL可获得最大输出功率。值得注意的是，当负载获得最大输出功率时，效率η并不是最高的，因为这时负载电阻与电源内阻相等，电源内阻消耗的功率与负载得到的功率是相同的。因此，如果高效率和最大输出电压相比最大输出功率更加重要，则应该选择RL>RS。图7电路用来测量灯泡的损耗功率。图8电路用来验证负载电阻获得最大传输功率的条件。
[image: image1.jpg]25w




[image: image2.jpg]xwmz

12y

r

kot

w1

T

tkohm




    

图7   测量灯泡的损耗功率                图8 负载电阻获得最大传输功率的条件

四、实验步骤

    1．建立如图7所示的测量灯泡的损耗功率实验电路。

2．以鼠标左键单击仿真电源开关，激活实验电路，测量并记录灯泡两端的电压U和流过的电流I。

3. 将光标移动到功率表图标上双击鼠标左键，读取并记录功率表的读数。

	RL/Ω
	PI/W
	PO/W
	η/％

	100
	
	
	

	400
	
	
	

	800
	
	
	

	1000
	
	
	

	1500
	
	
	

	3000
	
	
	

	5000
	
	
	


4. 根据步骤2测量的电压U和电流I，计算灯泡的损耗功率P0，并与步骤3读取的功率表读数进行比较。                              表2  不同负载实验记录

    5．根据12V、25W灯泡的损耗功率PO和电流I，计算灯泡的电阻R。

    5．根据灯泡两端的电压U和电阻计算灯泡的损耗功率PO。    ．

    6．根据电源的电压和电流计算电源产生的功率PI。

    7．根据灯泡的损耗功率PO和电源产生的功率PI计算从电源到灯泡的功率传输效率η。

    8．建立如图8所示的最大传输功率实验电路。

    9．以鼠标左键单击仿真电源开关，激活该实验电路，在表2中记录不同负载电阻RL对应的功率PI和PO，计算效率η。
    10.以负载电阻RL为横坐标、负载功率PO为纵坐标画出负载功率曲线图，并在曲线上标出最大功率点和相应的RL值。

    11．以负载电阻RL为横坐标、效率η为纵坐标画出效率变化曲线图，并在曲线上标出最高效率点和相应的RL值。

五、思考题

1．灯泡损耗功率的计算值等于灯泡功率的额定值吗?

2．将步骤4计算的灯泡损耗功率与步骤3测量的功率表读数进行比较情况如何?

3．根据从电源到灯泡的功率传输效率，说明所产生的功率能全部传送给灯泡吗?如果不能原因何在?其余的功率跑到哪里去了?

4．当负载电阻RL增大时，负载电压U和负载电流I发生什么变化?
    5．如果负载电阻RL增大，负载功率将会发生什么变化?

    6．为了获得从电源到负载的最大传输功率，需要多大的负载电阻RL?负载电阻RL与电源内阻RS之间有什么关系?

    7．需要多大的负载电阻RL才能得到最高功率传输效率?与获得最大输出功率的电阻值相同吗?

