## 作业

6-1．电机和变压器的磁路常采用什么材料制成？这些材料各有哪些主要特性？

6-2．为什么变压器的铁芯要用硅钢片叠压而成？假如用整块的铁芯能否正常工作？

6-3．某变压器一次绕组电压，二次绕组电压为U2=24V。若一次绕组匝数匝，求二次绕组的匝数为多少？

6-4．已知某单相变压器的一次绕组电压为3000V，二次绕组电压为220V，负载是一台220V，25kw的电阻炉，试求一，二次绕组的电流各为多少？

6-5．有一台单相照明用变压器，容量为10KVA，额定电压为3300V/220V。今欲在二次绕组上接60W/220V的白炽灯，如果变压器在额定状况下运行，这种电灯可以接多少个？并求一次、二次绕组的额定电流。

6-6． 额定容量SN=2KVA的单相变压器，一次、二次绕组的额定电压分别为U1N=220V，U2N=110V，求一次、二次绕组的额定电流各为多少？

6-7．某晶体管收音机输出变压器的一次绕组匝数为N1=300匝，二次绕组匝数N2=80匝。原配扬声器6Ω，现欲改接10Ω的扬声器，若一次绕组匝数不变，问二次绕组匝数应如何变动，才能使阻抗匹配？

6-8．有一电压比为220/110 V的降压变压器，如果次级接上55  的电阻，求变压器初级的输入阻抗。