上海震旦职业学院《电工基础》模拟试卷8

- 填空题（每空1分，共24分）

1．导线的电阻是10Ω，对折起来作为一根导线用，电阻变为     Ω，若把它均匀拉长为原来的2 倍，电阻变为         Ω。

2．理想变压器的作用有变换电压、                    、                  。

3．已知，若选A点为参考点，则=         V，=          V。

4．已知，把它们串联起来后的总电阻R=        。

5．正弦交流电的三要素是             、           和           。

6．在纯电阻交流电路中，电压与电流的相位关系是             ，在纯电感交流电路中，电压与电流的相位关系是电压        电流90º。

7．复导纳，G称为          ，称为          ，称为             。

8．纯电阻负载的功率因数为       ，而纯电感和纯电容负载的功率因数为        ，当电源电压和负载有功功率一定时，功率因数越低电源提供的电流越         ，线路的电压降越         。

9．如果对称三相交流电路的U相电压那么其余两相电压分别为： =                       V，                         V。

10．非正弦周期电压，其基波分量是                 ；三次谐波分量是              ；其有效值U=          V。

二、选择题（每题2分，共16分）

1. 已知三相对称电源中U相电压∠0ºV，电源绕组为星形联结，则线电压=      V。

A.220∠-120º         B.220∠-90º        C.380∠-120º         D.380∠-90º

2. 在三相四线制电路的中线上，不准安装开关和保险丝的原因是       。

A.中线上没有电流

B.开关接通或断开对电路无影响

C.安装开关和保险丝会降低中线的机械强度

D.开关断开或保险丝熔断后，三相不对称负载承受三相不对称电压的作用，无法正常工作，严重时会烧毁负载

3. 一台三相电动机，每相绕组的额定电压为220V，对称三相电源的线电压为380V，则三相绕组应采用        。

A.星形联结，不接中线                 B. 星形联结，并接中线

C. A、B均可                         D.三角形联结

4. 两个同频率正弦交流电的相位差等于180º时，它们的相位关系是       。

A.同相                   B.反相                 C.相等

5. 当流过电感线圈的电流瞬时值为最大值时，线圈两端的瞬时电压值为        。

A.零              B.最大值              C.有效值                 D.不一定

6. 已知某电路端电压，通过电路的电流， 、为关联参考方向，该电路负载是        。

A.容性             B.感性               C.电阻性                D.无法确定

7. 若一非正弦周期电流的三次谐波分量为，则其三次谐波分量的有效值=           A。

A.30           B.3          C.15       D.7.5

8．对于理想变压器来说，下列叙述正确的是          。

A．变压器可以改变各种电源电压

B．变压器原绕组的输入功率是由副绕组的输出功率决定的

C．变压器不仅能改变电压，还能改变电流和电功率等

D．抽去变压器铁心、互感现象依然存在，变压器仍能正常工作

三、分析计算题（有7小题 、共60分）

1．在图3-1电路中，已知，r =0.1Ω,R =9.9Ω,求开关在不同位置1、2、3时电流表和电压表的读数。（6分）

图3-1

2.如图3-2, 判断同名端。（5分）

图3-2

3．如图3-3，已知,用叠加定理求中电流I。（10分）

图3-3

4. 如图3-4电路中，已知电源内阻不计。电阻。用支路电流法求各支路电流。（10分）

图3-4

5．如图3-5电路，已知电阻支路电流表读数，电感支路电流表读数，总电流表读数I=5A，求电容支路中电流表的读数。(9分)

图3-5

6.星形联接的对称三相负载，每相的电阻R =24Ω，感抗，接到线电压为380V的三相电源上，求相电压、相电流、线电流。（10分）

7．如图3-7，已知S打开前电路处于稳定状态，，求S打开后的。（10分）

图3-7