[单选题]

1、用电源、（ ）和负载可构成一个最简单的电路。[单选题]

电感

导线  *

电阻

电容

2、用开关、负载、（ ）和导线可构成一个最简单的电路。[单选题]

电感

电源  *

电阻

电容

3、用开关、电源、（ ）和导线可构成一个最简单的电路。[单选题]

继电器

晶体管

负载  *

熔断器

4、全电路是指包括（ ）、外电路两部分组成的闭合电路的整体。[单选题]

内电路  *

负载

附加电路

电源

5、全电路是指包括内电路、（ ）两部分组成的闭合电路的整体。[单选题]

负载

外电路  *

附加电路

电源

6、全电路是指包括内电路、外电路两部分组成的（ ）。[单选题]

电源电路

全部电路  *

闭合电路的整体

电源和负载电路

7、电压的方向是（ ）。[单选题]

就是电流的方向

可任意指定

由高电位指向低电位  *

由低电位指向高电位

8、电压的方向是（ ）。[单选题]

和电势的方向一致的

和电位高低无关的

由高电位指向低电位  *

由低电位指向高电位

9、（ ）的方向是由高电位指向低电位。[单选题]

电势

电位

电压  *

电源内电场

10、在分析电路时可先任意设定电压的参考方向，再根据（ ）来确定电压的实际方向。[单选题]

计算所得值的大、小

计算所得值的正、负  *

电压的高、低

电压的参考方向

11、在分析电路时可先（ ）电压的参考方向，再根据计算所得值的正、负来确定电压的实际方向。[单选题]

任意设定  *

根据电位的高低设定

按规定的方向设定

根据已知条件确定

12、在分析电路时可先任意设定电压的（ ），再根据计算所得值的正、负来确定电压的实际方向。[单选题]

方向

大小

假设方向

参考方向  *

13、在用基尔霍夫第一定律列节点电流方程式时，若解出的电流为负，则表示（ ）。[单选题]

实际方向与假定的电流正方向无关

实际方向与假定的电流正方向相反  *

实际方向就是假定电流的方向

实际方向与假定的电流正方向相同

14、在用基尔霍夫第一定律列节点电流方程式时，若解出的电流为正，则表示（ ）。[单选题]

实际方向与假定的电流正方向无关

实际方向与假定的电流正方向相反

实际方向就是假定电流的方向

实际方向与假定的电流正方向相同  *

15、在用基尔霍夫第一定律列节点电流方程式时，若实际电流方向与假定的电流正方向相反，则解出的电流（ ）。[单选题]

为零

为负  *

为正

可正可负

16、全电路欧姆定律是指：在全电路中电流与电源的电动势（ ），与整个电路的内、外电阻之和成反比。[单选题]

成正比  *

成反比

成累加关系

无关

17、全电路欧姆定律是指：在全电路中电流与电源的电动势成正比，与（ ）成反比。[单选题]

整个电路的内电阻

整个电路的外电阻

整个电路的内、外电阻之和  *

电源的内阻

18、全电路欧姆定律是指：在全电路中电流与电源的电动势成正比，与整个电路的内、外电阻之和（ ）。[单选题]

成正比

成反比  *

成累加关系

无关

19、基尔霍夫第一定律是表明（ ）。[单选题]

流过任何处的电流为零

流过任一节点的电流为零

流过任一节点的瞬间电流的代数和为零  *

流过任一回路的电流为零

20、基尔霍夫第一定律是表明（ ）为零。[单选题]

流过任何处的电流

流过任一节点的电流平均值

流过任一节点的瞬间电流的代数和  *

流过任一支路的电流

21、（ ）是表明“流过任一节点的瞬间电流的代数和为零”。[单选题]

基尔霍夫第二定律

叠加原理

基尔霍夫第一定律  *

戴维南定理

22、基尔霍夫电压定律的数字表达式为（ ）。[单选题]

∑IR=0

∑E=0

∑IR=∑E  *

∑（IR+E）=0

23、（ ）定律的数字表达式是∑IR=∑E。[单选题]

基尔霍夫电流

基尔霍夫电压  *

基尔霍夫电势

基尔霍夫电感

24、任一回路中各段电压之间的关系符合数字表达式∑IR=∑E，称为（ ）。[单选题]

基尔霍夫第二定律  *

叠加原理

基尔霍夫第一定律

戴维南定理

25、基尔霍夫电流定律的数字表达式为（ ）。[单选题]

I<sub>入</sub>+I<sub>出</sub>=-I<sub>总</sub>

I<sub>入</sub>+I<sub>出</sub>=I<sub>总</sub>

∑I<sub>入</sub>=∑I<sub>出</sub>  *

∑I<sub>入+I</sub>出=∑I<sub>总</sub>

26、（ ）定律的数字表达式为∑I<sub>入</sub>=∑I<sub>出</sub>。[单选题]

基尔霍夫电流  *

基尔霍夫电压

基尔霍夫电路

基尔霍夫电场

27、任一节点中各段电流之间的关系符合数字表达式∑I<sub>入</sub>＝∑I<sub>出</sub>，称为（ ）定律。[单选题]

基尔霍夫电流  *

基尔霍夫电压

基尔霍夫电路

基尔霍夫电场

28、在图示<img src="../picture/618/11110.jpg">的节点B上符合基尔霍夫第一定律的式子是（ ）。[单选题]

I<sub>5</sub>+I<sub>6</sub>-I<sub>4</sub>=0

I<sub>1</sub>-I<sub>2</sub>-I<sub>6</sub>=0  *

I<sub>1</sub>-I<sub>2</sub>+I<sub>6</sub>=0

I<sub>2</sub>-I<sub>3</sub>+I<sub>4</sub>=0

29、在图示<img src="../picture/618/11110.jpg">的节点A上符合基尔霍夫第一定律的式子是（ ）。[单选题]

I<sub>5</sub>+I<sub>6</sub>-I<sub>4</sub>=0  *

I<sub>1</sub>-I<sub>2</sub>-I<sub>6</sub>=0

I<sub>1</sub>-I<sub>2</sub>+I<sub>6</sub>=0

I<sub>2</sub>-I<sub>3</sub>+I<sub>4</sub>=0

30、在图示<img src="../picture/618/11110.jpg">的节点C上符合基尔霍夫第一定律的式子是（ ）。[单选题]

I<sub>5</sub>+I<sub>6</sub>=I<sub>4</sub>

I<sub>1</sub>=I<sub>2</sub>+I<sub>6</sub>

I<sub>1</sub>+I<sub>6</sub>=I<sub>2</sub>

I<sub>2</sub>+I<sub>4</sub>=－I<sub>3</sub>  *

31、如图示直流电路<img src="../picture/618/11111.jpg">　已知E1＝15V、E2=70V、E3=5V、R1=6Ω、R2＝5Ω、R3=10Ω、R4=2.5Ω、R5=15Ω，支路电流I5为（ ）。[单选题]

5A

2A  *

6A

8A

32、如图示直流电路<img src="../picture/618/11111.jpg">　已知E1＝15V、E2=70V、E3=5V、R1=6Ω、R2＝5Ω、R3=10Ω、R4=2.5Ω、R5=15Ω，支路电流I4为（ ）。[单选题]

5A

2A

6A  *

8A

33、如图示直流电路<img src="../picture/618/11111.jpg">　已知E1＝15V、E2=70V、E3=5V、R1=6Ω、R2＝5Ω、R3=10Ω、R4=2.5Ω、R5=15Ω，支路电流I2为（ ）。[单选题]

5A

2A

6A

8A  *

34、应用戴维南定理分析含源二端网络，可用（ ）代替二端网络。[单选题]

等效电阻

等效电源  *

等效电路

等效电势

35、应用戴维南定理分析（ ），可用等效电源代替此网络。[单选题]

二端网络

四端网络

含源二端网络  *

含源四端网络

36、应用戴维南定理分析含源二端网络，可用等效电源代替（ ）。[单选题]

内电阻

网络中的电源

含源二端网络  *

开路电压

37、戴维南定理最适用于求复杂电路中（ ）的电流。[单选题]

某一条支路  *

某一个节点

某一条回路

两个节点之间

38、（ ）最适用于求复杂电路中某一条支路的电流。[单选题]

基尔霍夫第二定律

齐次原理

基尔霍夫第一定律

戴维南定理  *

39、戴维南定理最适用于求（ ）中某一条支路的电流。[单选题]

复杂电路  *

闭合电路

单电源电路

简单电路

40、一含源二端网络测得短路电流是4A，开路电压为10V，则它的等效内阻为（ ）。[单选题]

10Ω

4Ω

2.5Ω  *

0.4Ω

41、一含源二端网络测得短路电流是4A，等效内阻为2.5Ω，则它的开路电压为（ ）。[单选题]

4V

2.5V

10V  *

0.4V

42、一含源二端网络的等效内阻为2.5Ω，开路电压为10V，则它的短路电流为（ ）。[单选题]

10A

4A  *

1A

2.5A

43、与一电流源并联内阻为2Ω，当把它等效变换成10V的电压源时，电流源的电流是（ ）。[单选题]

10A

5A  *

2A

0.5A

44、与一电流源并联内阻为2Ω，电流源的电流是5A，可把它等效变换成（ ）的电压源。[单选题]

5V

0.4V

10V  *

2.5V

45、电流源的电流是6A，可等效变换成12V的电压源，与电流源并联的内阻为（ ）。[单选题]

1Ω

2Ω  *

2.5Ω

12Ω

46、一电压源的电压是20V，串联内阻为2Ω，当把它等效变换成电流源时，电流源的电流是（ ）。[单选题]

5A

10A  *

20A

2.5A

47、一电压源的电压是10V，可把它等效变换成电流是5A的电流源，则电压源的内阻是（ ）。[单选题]

1Ω

2Ω  *

2.5Ω

12Ω

48、一电压源的串联内阻为5Ω，当电压是（ ）时，可把它等效变换成电流为5A的电流源。[单选题]

12.5V

10V

20V

25V  *

49、如图<img src="../picture/618/11117.jpg">已知：如果R<sub>1</sub>=0.2Ω，R<sub>2</sub>=0.2Ω，E<sub>1</sub>=7V，E<sub>2</sub>=6.2V，R<sub>3</sub>=3.2Ω，则流过R<sub>3</sub>的电流是（ ）。[单选题]

5A

10A

2A  *

6A

50、如图<img src="../picture/618/11117.jpg">已知：如果R<sub>1</sub>=0.2Ω，R<sub>2</sub>=0.2Ω，E<sub>1</sub>=7V，E<sub>2</sub>=6.2V，R<sub>3</sub>=1Ω，则流过R<sub>3</sub>的电流是（ ）。[单选题]

5A

10A

2A

6A  *

51、如图<img src="../picture/618/11117.jpg">已知：如果R<sub>1</sub>=0.2Ω，R<sub>2</sub>=0.2Ω，E<sub>1</sub>=7V，E<sub>2</sub>=6.2V，R<sub>3</sub>=2.1Ω，则流过R<sub>3</sub>的电流是（ ）。[单选题]

3A  *

10A

2A

6A

52、如图<img src="../picture/618/11118.jpg">已知：E=30V，R1=1Ω，R2=9Ω，R3=5Ω。求开路电压Uo为（ ）。[单选题]

5V

10V  *

3V

1V

53、如图<img src="../picture/618/11118.jpg">已知：E=15V，R1=1Ω，R2=9Ω，R3=5Ω。求开路电压Uo为（ ）。[单选题]

5V  *

10V

3V

1V

54、如图<img src="../picture/618/11118.jpg">已知：E=30V，R1=1Ω，R2=9Ω，R3=20Ω。求开路电压Uo为（ ）。[单选题]

5V

10V

3V

20V  *

55、复杂直流电路指的是（ ）的直流电路。[单选题]

含有多个电源

不能用电阻串并联关系化简  *

支路数很多

回路数很多

56、复杂直流电路指的是含有（ ）的直流电路。[单选题]

多个电源

多个电阻不能用串并联关系化简  *

多个节点

多个网孔

57、复杂直流电路指的是含有多个电阻（ ）的直流电路。[单选题]

不能直接计算

且阻值各不相等

不能用串并联关系化简  *

既有串联又有并联

58、叠加原理是分析（ ）的一个重要原理。[单选题]

简单电路

复杂电路

线性电路  *

非线性电路

59、（ ）是分析线性电路的一个重要原理。[单选题]

戴维男定理

叠加原理  *

基尔霍夫第一定律

基尔霍夫第二定律

60、叠加原理不能用于分析（ ）。[单选题]

简单电路

复杂电路

线性电路

非线性电路  *

61、节点电压法是以（ ）为未知量，根据基尔霍夫电流定律列出节点电流方程，从而解得。[单选题]

元件两端电压

回路电压

节点电流

节点电压  *

62、节点电压法是以节点电压为未知量，根据（ ）列出节点电流方程，从而解得。[单选题]

基尔霍夫电流定律  *

回路电压定律

叠加原理

基尔霍夫电压定律

63、节点电压法是以节点电压为未知量，根据基尔霍夫电流定律列出（ ）方程，从而解得。[单选题]

支路电流

回路电压

节点电流  *

节点电压

64、回路电流法是以（ ）为未知量，根据基尔霍夫电压定律列出回路电压方程，从而解得。[单选题]

元件两端电压

回路电压

节点电流

回路电流  *

65、回路电流法是以回路电流为未知量，根据（ ）列出回路电压方程，从而解得。[单选题]

基尔霍夫电流定律

回路电流定律

叠加原理

基尔霍夫电压定律  *

66、回路电流法是以回路电流为未知量，根据基尔霍夫电压定律列出（ ）方程，从而解得。[单选题]

支路电流

回路电压  *

节点电流

节点电压

67、如图所示<img src="../picture/618/11123.jpg">电路中，设E<sub>1</sub>=5V，R<sub>1</sub>=10Ω，E<sub>2</sub>=1V，R<sub>2</sub>=20Ω，R<sub>3</sub>=30Ω，用支路电流法求各支路电流为（ ）。[单选题]

I<sub>1</sub>=2A，I<sub>2</sub>=1A，I<sub>3</sub>=-0.1A

I<sub>1</sub>=0.2A，I<sub>2</sub>=-0.1A，I<sub>3</sub>=0.1A  *

I<sub>1</sub>=3A，I<sub>2</sub>=-2A，I<sub>3</sub>=0.2A

I<sub>1</sub>=0.1A，I<sub>2</sub>=-0.2A，I<sub>3</sub>=0.2A

68、如图所示<img src="../picture/618/11123.jpg">电路中，设E<sub>1</sub>=10V，R<sub>1</sub>=20Ω，E<sub>2</sub>=2V，R<sub>2</sub>=40Ω，R<sub>3</sub>=60Ω，用支路电流法求各支路电流为（ ）。[单选题]

I<sub>1</sub>=0.2A，I<sub>2</sub>=0.1A，I<sub>3</sub>=0.3A

I<sub>1</sub>=0.2A，I<sub>2</sub>=-0.1A，I<sub>3</sub>=0.1A  *

I<sub>1</sub>=0.3A，I<sub>2</sub>=-0.2A，I<sub>3</sub>=0.1A

I<sub>1</sub>=-0.1A，I<sub>2</sub>=-0.2A，I<sub>3</sub>=-0.1A

69、如图所示<img src="../picture/618/11123.jpg">电路中，设E<sub>1</sub>=15V，R<sub>1</sub>=30Ω，E<sub>2</sub>=3V，R<sub>2</sub>=60Ω，R<sub>3</sub>=90Ω，用支路电流法求各支路电流为（ ）。[单选题]

I<sub>1</sub>=2A，I<sub>2</sub>=1A，I<sub>3</sub>=3A

I<sub>1</sub>=0.2A，I<sub>2</sub>=-0.1A，I<sub>3</sub>=0.1A  *

I<sub>1</sub>=3A，I<sub>2</sub>=-2A，I<sub>3</sub>=1A

I<sub>1</sub>=-0.1A，I<sub>2</sub>=0.2A，I<sub>3</sub>=0.1A

70、正弦交流电压u=100Sin（628t+60°）V，它的频率为（ ）。[单选题]

100Hz  *

50Hz

60Hz

628Hz

71、正弦交流电压u=100Sin（628t+60°）V，它的有效值为（ ）。[单选题]

100V

70.7V  *

50V

141V

72、正弦交流电压u=100Sin（628t+60°）V，它的初相角为（ ）。[单选题]

100°

50°

60°  *

628°

73、关于正弦交流电相量的叙述（ ）的说法不正确。[单选题]

模表示正弦量的有效值

幅角表示正弦量的初相

幅角表示正弦量的相位  *

相量只表示正弦量与复数间的对应关系

74、关于正弦交流电相量的叙述中，模表示（ ）。[单选题]

正弦量的有效值  *

正弦量的初相

正弦量的最大值

正弦量与复数间的对应关系

75、关于正弦交流电相量的叙述（ ）的说法是正确的。[单选题]

模表示正弦量的最大值

模表示正弦量的瞬时值

幅角表示正弦量的相位

幅角表示正弦量的初相  *

76、正弦量用相量形式表示，在计算时要求（ ）。[单选题]

模相同

幅角相同

频率相同  *

无要求

77、正弦量用相量形式表示时，只有在（ ）时可进行计算。[单选题]

幅值相同

相位相同

频率相同  *

无要求

78、正弦量用相量形式表示，在（ ）不相同时不能进行计算。[单选题]

有效值

初相位

频率  *

幅值

79、如图示<img src="../picture/618/1124.jpg">正弦交流电的有效值为（ ）mV。[单选题]

14.1

10  *

0.01

100

80、如图示<img src="../picture/618/1124.jpg">正弦交流电的最大值为（ ）mV。[单选题]

14.1  *

10

0.01

100

81、如图示<img src="../picture/618/1124.jpg">正弦交流电的（ ）为14.1mV。[单选题]

最大值  *

平均值

有效值

瞬时值

82、如图示<img src="../picture/618/1125.jpg">正弦交流电角频率为（ ）rad/s。[单选题]

2.5

2

3.14  *

1.5

83、如图示<img src="../picture/618/1125.jpg">正弦交流（ ）为3.14rad/s。[单选题]

电频率

电角频率  *

相位角

幅值

84、如图示<img src="../picture/618/1125.jpg">正弦交流电频率为（ ）Hz。[单选题]

0.5  *

2.5

3.14

1.5

85、如图示<img src="../picture/618/1126.jpg">正弦交流电的初相位是（ ）。[单选题]

π/6  *

-π/6

7π/6

π/3

86、如图示<img src="../picture/618/1126.jpg">正弦交流电的初相位是（ ）。[单选题]

30°  *

60°

120°

210°

87、如图示<img src="../picture/618/1126.jpg">正弦交流电的（ ）是π/6。[单选题]

工作相位

角度

初始相位  *

幅值

88、两个阻抗Z1、Z2并联时的总阻抗是（ ）[单选题]

Z1+Z2

Z1&

Z1&  *

1/Z1＋1/Z2

89、两个阻抗Z1、Z2串联时的总阻抗是（ ）[单选题]

Z1+Z2  *

Z1&

Z1&

1/Z1＋1/Z2

90、两个阻抗Z1、Z2并联然后与Z3串联时的总阻抗是（ ）[单选题]

Z1+Z2＋Z3

Z1&

Z3＋Z1&  *

（1/Z1＋1/Z2）&

91、串联谐振时电路中（ ）。[单选题]

阻抗最大

电压与电流同相位  *

电流最小

电压的相位超前于电流

92、串联谐振时电路中（ ）。[单选题]

电感及电容上的电压总是小于总电压

电感及电容上的电压可能超过总电压  *

阻抗最大、电流最小

电压的相位超前于电流

93、串联谐振时电路中（ ）。[单选题]

电抗值等于电阻值

电压的相位超前于电流

阻抗最小、电流最大  *

电感及电容上的电压总是小于总电压

94、并联谐振时电路中（ ）。[单选题]

总阻抗最小

电源电压与电路总电流同相位  *

总电流最大

电源电压的相位超前于电流

95、并联谐振时电路中（ ）。[单选题]

电感及电容支路的电流总是小于总电流

电感及电容支路的电流可能超过总电流  *

总阻抗最小、总电流最大

电源电压的相位超前于总电流

96、并联谐振时电路中（ ）。[单选题]

总阻抗最大、总电流最小  *

电感及电容支路的电流总是小于总电流

电抗值等于电阻值

电源电压的相位超前于总电流

97、某元件两端的交流电压滞后于流过它的交流电流则该元件为（ ）。[单选题]

感性负载

容性负载  *

阻性负载

电势负载

98、某元件两端的交流电压（ ）流过它的交流电流则该元件为容性负载。[单选题]

超前于

相位等同于

滞后于  *

可能超前也可能滞后于

99、流过电容的交流电流超前于（ ）。[单选题]

电容中的漏电流

电容上累积的电荷

电容上的充放电电压

电容两端的交流电压  *

100、在R—C串联电路中总电压与电流的相位差角，与（ ）及电源频率有关。[单选题]

电压、电流的大小

电压、电流的相位

电压、电流的方向

电路元件R、C的参数  *

101、在R—C串联电路中总电压与电流的相位差角，与电路元件R、C的参数及（ ）有关。[单选题]

电压、电流的大小

电压、电流的相位

电压、电流的方向

电源频率  *

102、在R—C串联电路中（ ）与总电流之间的相位差角，与电路元件R、C的参数及电源频率有关。[单选题]

电阻R上的电压

电容C上的电压

电容C中的电流

总电压  *

103、R—C串联电路的电路总阻抗为（ ）。[单选题]

R+C

R+1/ωC

R+jωC

R-j/ωC  *

104、R—C串联电路的电路复阻抗为（ ）。[单选题]

1+jωR

1+jωRC

R+j/ωC

R-j/ωC  *

105、（ ）电路的电路复阻抗为R+1/jωC。[单选题]

R-C串联  *

R-C并联

R-L串联

R-L并联

106、R—L串联电路的电路总阻抗为（ ）。[单选题]

R+L

R+ωL

R+jωL  *

R-jωL

107、R—L串联电路的电路复阻抗为（ ）。[单选题]

L+jωR

1+jωRL

R+jωL  *

R-jωL

108、R—L串联电路的电路复阻抗为（ ）。[单选题]

R+jX  *

R+X

R+jL

R＋ωL

109、R—L串联电路中电感元件两端电压与电流相位关系为（ ）。[单选题]

电压落后电流φ角

电压超前电流φ角

电压超前电流90°  *

电压落后电流90°

110、R—L串联电路中总电压与电流相位关系为（ ）。[单选题]

电压落后电流φ角

电压超前电流φ角  *

电压超前电流90°

电压落后电流90°

111、R—L串联电路中（ ）超前电流90°。[单选题]

电阻元件两端电压

电感元件两端电压  *

总电压

R或L两端电压

112、在图示<img src="../picture/618/11215.jpg">中各线圈的电阻和电感、电源端电压、电灯的电阻及交流电的频率均相同，最亮的电灯是（ ）。[单选题]

a灯  *

b灯

c灯

b灯和c灯

113、在图示<img src="../picture/618/11215.jpg">中各线圈的电阻和电感、电源端电压、电灯的电阻及交流电的频率均相同，最暗的电灯是（ ）。[单选题]

a灯

b灯  *

c灯

a灯和c灯

114、在图示<img src="../picture/618/11215.jpg">中各线圈的电阻和电感、电源端电压、电灯的电阻及交流电的频率均相同，消耗功率最大的电灯是（ ）。[单选题]

a灯  *

b灯

c灯

b灯和c灯

115、两个阻抗并联的电路它的总阻抗的模为（ ）。[单选题]

|Z|=1/|Z1|+1/|Z2|

|Z|=|Z1|+|Z2|

|Z|=|Z1/Z2|

1/|Z|=|1/Z1+1/Z2|  *

116、两个阻抗并联的电路它的总阻抗的计算形式（ ）。[单选题]

为两个阻抗之和

为两个阻抗之差

与并联电阻计算方法一样

与并联电阻计算方法相同，但要以复阻抗替代电阻  *

117、两个阻抗并联的电路它的总阻抗的幅角为（ ）。[单选题]

总阻抗虚部与实部之比的反正切  *

两个阻抗的幅角之和

两个阻抗的幅角之乘积

总阻抗实部与虚部之比的反正切

118、R—L—C并联电路的谐振条件是（ ）。[单选题]

ωL=ωc

ωL=1/ωc  *

ωL=ωc=R

XL-Xc+R=0

119、R—L—C并联电路在满足条件（ ）时产生谐振。[单选题]

ωL=ωc

1/ωL=ωc

ωL=ωc=R

XL-Xc=0  *

120、R—L—C并联电路的谐振条件是（ ）。[单选题]

ωL＋ωc＝0

ωL-1/ωc=0  *

1/ωL-ωc=R

XL＋Xc=0

121、对称三相负载三角形连接时，（ ）且三相电流相等。[单选题]

相电压等于线电压的1.732倍

相电压等于线电压  *

相电流等于线电流

相电流等于线电流的1.732倍

122、（ ）时，三个相电压等于线电压且三相电流相等。[单选题]

三相负载三角形连接

对称三相负载三角形连接  *

三相负载星型连接

对称三相负载星型连接

123、对称三相负载三角形连接时，相电压等于线电压且（ ）。[单选题]

相电流等于线电流的1.732倍

相电流等于线电流

线电流等于相电流的3倍

线电流等于相电流的1.732倍  *

124、在负载星形联接的三相对称电路中，相电流的相位（ ）。[单选题]

超前线电流30°

滞后线电流30°

与线电流相同  *

滞后线电流φ角

125、在负载星形联接的三相对称电路中，相电流的（ ）。[单选题]

相位超前线电流30°

相位滞后线电流30°

幅值与线电流相同  *

幅值是线电流1.732倍

126、在负载星形联接的三相对称电路中，中性线电流（ ）。[单选题]

等于相电流的1.732倍

等于相电流

等于相电流的3倍

等于零  *

127、在三相四线制中性点接地供电系统中，线电压是指（ ）的电压。[单选题]

相线之间  *

中性线对地之间

相线对零线间

相线对地间

128、在三相四线制中性点接地供电系统中，相电压是指（ ）的电压。[单选题]

相线之间

中性线对地之间

相线对零线间  *

相线对地间

129、在三相四线制中性点接地供电系统中，（ ）。[单选题]

相电压是指相线对地间的电压

中性线对地之间电压总是为零

线电压是指相线对相线间的电压  *

线电压是指相线对零线间的电压

130、三相对称负载，作三角形联结，若每相负载的阻抗为38Ω，接在线电压为380V的三相交流电路中，则电路的线电流为（ ）。[单选题]

22A

10A

17.3A  *

5.79A

131、三相对称负载，作三角形联结，若每相负载的阻抗为38Ω，接在线电压为380V的三相交流电路中，则电路的相电流为（ ）。[单选题]

22A

10A  *

17.3A

5.79A

132、三相对称负载，作三角形联结，若每相负载的阻抗为（ ），接在线电压为380V的三相交流电路中，则电路的线电流为17.3A。[单选题]

22Ω

38Ω  *

17.3Ω

5.79Ω

133、额定电压都为220V的40W、60W和100W的三只灯泡串联在220V的电源中，它们的发热量由大到小排列为（ ）。[单选题]

100W、60W、40W

40W、60W、100W  *

100W、40W、60W

60W、100W、40W

134、额定电压都为220V的40W、60W和100W的三只灯泡串联在220V的电源中，它们的发热量由小到大排列为（ ）。[单选题]

100W、60W、40W  *

40W、60W、100W

100W、40W、60W

60W、100W、40W

135、额定电压都为220V的40W、60W和100W的三只灯泡并联在220V的电源中，它们的发热量由大到小排列为（ ）。[单选题]

100W、60W、40W  *

40W、60W、100W

100W、40W、60W

60W、100W、40W

136、三相交流电路中，总功率为（ ）。[单选题]

P=3UpIp

P=3UpIpcosφ  *

P=3UeIecosφ

P=3UeIeSinφ

137、三相交流电路中，总功率为（ ）。[单选题]

P=1.732UeIecosφ  *

P=3UpIecosφ

P=3UeIpcosφ

P=3UeIeSinφ

138、三相交流电路中，总功率为（ ）。[单选题]

P=1.732UpIpcosφ

P=Pa+Pb+Pc  *

P=3UeIecosφ

P=3UeIeSinφ

139、带中性线的三相不对称电路通常是指（ ）。[单选题]

相电压不对称

线电压不对称

负载不对称  *

功率不对称

140、带中性线的三相不对称电路中的（ ）。[单选题]

相电压不对称

线电压不对称

中性点产生位移

中性线电流不为零  *

141、三相不对称电路中的中性线（ ）。[单选题]

可以不接

不可接熔断器

电流不为零  *

使中性点产生位移

142、三相三线制测量电路总功率可以用二表法或（ ）来测量。[单选题]

一表法

二表法

三表法  *

四表法

143、三相三线制测量电路总功率可以用三表法或（ ）来测量。[单选题]

一表法

二表法  *

三表法

四表法

144、测量（ ）电路总功率可以用二表法。[单选题]

三相三线制  *

三相四线制

三相五线制

单相

145、三相四线制不对称负载测总功率可以用（ ）来测量。[单选题]

一表法

二表法

三表法  *

四表法

146、三相四线制对称负载测总功率可以用（ ）来测量。[单选题]

一表法

二表法

三表法

二表法或三表法  *

147、测量三相四线制电路的总功率时，二表法（ ）。[单选题]

适用于不对称负载

适用于对称负载  *

适用于不对称负载或对称负载

对不对称负载或对称负载都不适用

148、工厂为了提高cosφ常采用（ ）适当的电容。[单选题]

串联

并联  *

串联或并联

对地跨接

149、工厂为了提高cosφ在电路上并联的电容（ ）。[单选题]

只能很小

大小可调  *

越大越好

小些好

150、工厂为了提高cosφ常采用并联适当的（ ）。[单选题]

电感

电容  *

电阻

电势

151、为了提高电网的功率因数，可采用的措施是降低供电设备消耗的（ ）。[单选题]

有功功率

无功功率  *

电压

电流

152、为了提高电网的（ ），可采用的措施是降低供电设备消耗的无功功率。[单选题]

功率因数  *

电流因数

电压因数

总功率

153、为了提高电网的功率因数，可采用的措施是（ ）供电设备消耗的无功功率。[单选题]

增加

降低  *

消除

无视

154、当电路的状态或参数发生变化时，电路从原稳定状态（ ）进入新的稳定状态。[单选题]

立即

经过一段时间  *

不会自动

经过无限长时间

155、当电路的（ ）发生变化时，电路从原稳定状态经过渡过程后进入新的稳定状态。[单选题]

状态

参数

联结方式

状态、参数或联结方式  *

156、当电路的状态、参数或联结方式发生变化时，电路从原稳定状态经过渡过程后（ ）。[单选题]

停止工作

进入调整状态

回到原来的稳定状态

进入新的稳定状态  *

157、电感元件在过渡过程中，流过它的电流（ ）。[单选题]

逐渐增加

逐渐降低

不能突变  *

不变

158、电感元件在过渡过程中，流过它的电流（ ）。[单选题]

逐渐增加

突然变化

保持不变

逐渐变化  *

159、电感元件在过渡过程结束时，流过它的电流（ ）。[单选题]

逐渐增加

逐渐减小

保持稳定  *

等于零

160、电路产生过渡过程的原因是（ ）。[单选题]

电路中存在储能元件

电路中存在耗能元件

电路发生变化

电路存在储能元件，且电路发生变化  *

161、由于（ ），因此电路产生过渡过程。[单选题]

电路中的储能元件参数变化

电路中元件的储能发生变化

电路发生变化

电路发生变化时元件的储能发生变化  *

162、电路在变化时不产生过渡过程的原因是（ ）。[单选题]

电路中不存在储能元件  *

电路中存在耗能元件

电路中仅元件参数发生变化

电路存在储能元件，且电路发生变化

163、电容在过渡过程中，电容（ ）。[单选题]

流过的电流不能突变

两端电压不能突变  *

容量不能突变

容抗不能突变

164、电容在过渡过程中，电容两端电压（ ）。[单选题]

逐渐增加

逐渐降低

不变

逐渐变化  *

165、电容在过渡过程中，电容两端电压（ ）。[单选题]

逐渐增加

逐渐降低

不能突变  *

不变

166、电容元件换路定律的应用条件是电容的（ ）。[单选题]

电流ic有限  *

电流ic不变

电压uc有限

电压uc无限大

167、电容元件换路定律的应用条件是电容的（ ）。[单选题]

电流ic逐渐增加

电流ic有限  *

电流ic不能突变

电压uc不能突变

168、电容元件换路定律的（ ）是电容的电流ic有限。[单选题]

表达形式

结论

应用条件  *

使用对象

169、电感元件换路定律的应用条件是电感的（ ）。[单选题]

电流ic有限

电流ic无限大

电压UL有限  *

电压UL不变

170、电感元件换路定律的应用条件是电感的（ ）。[单选题]

电流iL逐渐增加

电压UL有限  *

电流iL不能突变

电压UL不能突变

171、电感元件换路定律的（ ）是电感的电压uL有限。[单选题]

表达形式

结论

应用条件  *

使用对象

172、RL电路过渡过程的时间常数τ=（ ）。[单选题]

R/L

L/R  *

RL

RLt

173、RL电路过渡过程的时间常数τ=（ ）。[单选题]

－R/L

L/R  *

－Rt/L

R/Lt

174、RL电路中若R=10Ω，L=20mH，则过渡过程的时间常数τ=（ ）。[单选题]

0.5ms

0.5s

2ms  *

2s

175、RL电路过渡过程的时间常数τ=（ ）。[单选题]

R/L

L/R  *

RL

RLt

176、τ=L/R是（ ）电路过渡过程的时间常数。[单选题]

RL  *

RC

RLC串联

RLC混联

177、RC电路中若R=1kΩ，C=2μF，则过渡过程的时间常数τ=（ ）。[单选题]

0.5ms

0.5μs

2ms  *

200ms

178、分析过渡过程的三要素法中的三要素为f（0<sub>+</sub>）、（ ）和τ。[单选题]

f（0<sub>-</sub>）

f（∞<sub>+</sub>）

f（∞）  *

T

179、分析过渡过程的三要素法中的三要素为（ ）、f（∞）和τ。[单选题]

f（0<sub>-</sub>）

f（∞<sub>+</sub>）

f（0<sub>+</sub>）  *

T

180、f（0<sub>+</sub>）、f（∞）和τ称为求解电路过渡过程的（ ）。[单选题]

时间常数

稳态值

暂态分量

三要素  *

181、高低压供电系统通常由（ ）、高压配电所、高压配电线、变电所、低压配电线等组成。[单选题]

母线

高压电源进线  *

低压联络开关

分段隔离线

182、高低压供电系统通常由高压电源进线、高压配电所、高压配电线、（ ）、低压配电线等组成。[单选题]

低压配电所

变电所  *

低压联络开关

分段隔离线

183、（ ）通常由高压电源进线、高压配电所、高压配电线、变电所、低压配电线等组成。[单选题]

高低压供电系统  *

高压供电系统

低压供电系统

配电系统

184、对于用电设备容量在（ ）的供电系统，通常采用低压供电，只需设置一个低压配电室。[单选题]

100kW及以下

250kW及以下  *

500kW及以下

500kW及以上

185、对于用电设备容量在250kW及以下的供电系统，通常采用低压供电，（ ）。[单选题]

只需设置一个低压配电室  *

需设置一个变电所和一个低压配电室

需设置一个高压配电室和一个低压配电室

只需设置一个低压变电所

186、对于用电设备容量在250kW及以下的供电系统，通常采用（ ）。[单选题]

高压供电

高压供电及低压配电

高压或低压供电

低压供电  *

187、衡量供电系统质量的指标是（ ）和频率的质量。[单选题]

电压  *

电流

电压波形

电压波动

188、衡量供电系统质量的指标是电压和（ ）的质量。[单选题]

频率  *

电流

功率因数

电压偏差

189、衡量（ ）的指标是电压和频率的质量。[单选题]

供电系统质量  *

发电系统质量

公共电网质量

接地系统质量

190、电力负荷按其对供电可靠性的要求及（ ）的程度，分为三级。[单选题]

中断供电在政治上所造成的损失或影响

中断供电在经济上所造成的损失或影响

中断供电在政治、经济上所造成的损失

中断供电在政治、经济上所造成的损失或影响  *

191、电力负荷按其对供电可靠性的要求及中断供电在政治、经济上所造成的损失或影响的程度，分为（ ）。[单选题]

二级

三级  *

四级

多级

192、（ ）按其对供电可靠性的要求及中断供电在政治、经济上所造成的损失或影响的程度，分为三级。[单选题]

电力系统

供电系统

电力负荷  *

电力线路

193、在变配电所中,担负输送和分配电能任务的电路称为一次回路,（ ）的电路称为二次回路。[单选题]

变压器二次侧

保护一次设备运行

控制、指示、测量和保护一次设备运行  *

低压侧

194、在变配电所中,（ ）称为一次回路,控制、指示、测量和保护一次设备运行的电路称为二次回路。[单选题]

变压器一次侧

高压线路和设备

担负输送和分配电能任务的电路  *

直接与变压器副边相连的电路

195、在变配电所中,将控制、指示、测量和保护一次设备运行的电路称为（ ）。[单选题]

一次回路

二次回路  *

保护电路

辅助电路

196、380V/220V的配电系统中一般采取中性点（ ）运行方式。[单选题]

直接接地  *

不接地

经电感接地

经电容接地

197、380V/220V的配电系统中一般采取中性点（ ）运行方式。[单选题]

直接接地  *

不接地

经高阻抗接地

经消弧线圈接地

198、（ ）的配电系统中一般采取中性点直接接地的运行方式。[单选题]

3~63kV

110kV以下

380/220V  *

矿山、井下及易燃易爆等危险场所

199、低压配电系统中的中性线的功能是连接使用相电压的单相设备、（ ）、减少负荷中性点的电位偏移。[单选题]

传导三相系统中的单相电流

传导三相系统中的不平衡电流

传导三相系统中的不平衡电流和单相电流  *

传导三相系统中的3次谐波电流

200、低压配电系统中的中性线的功能是（ ）、传导三相系统中的不平衡电流和单相电流、减少负荷中性点的电位偏移。[单选题]

传导三相系统中的单相电流

连接用电设备的接地线

连接使用相电压的单相设备  *

传导三相系统中的3次谐波电流

201、低压配电系统中的（ ）的功能是连接使用相电压的单相设备、传导三相系统中的不平衡电流和单相电流、减少负荷中性点的电位偏移。[单选题]

相线

接地线

保护线

中性线  *

202、380V/220V配电系统电源中性点直接接地的运行方式分为TN-C系统、TN-S系统、TN-C-S系统和（ ）系统。[单选题]

IT

TN

TT  *

TI

203、380V/220V配电系统电源中性点直接接地的运行方式分为TN-C系统、TN-S系统、（ ）系统和TT系统。[单选题]

TN

TN-S-C

TN-C-S  *

TI

204、380V/220V配电系统电源中性点直接接地的运行方式中TN-S系统表示系统中的（ ）。[单选题]

中性线与保护线共用一根导线

中性线与保护线完全分开  *

中性线与保护线在前边共用，而在后边部分或全部分开

中性线接到中性点，保护线接地

205、三相五线制系统中的PE线称为（ ）。[单选题]

零线

保护中性线

公共PE线

保护线  *

206、三相四线制系统中的PEN线称为（ ）。[单选题]

中性线

保护中性线  *

相线

接地线

207、TN-S系统中的PE线（ ）。[单选题]

也称为PEN线

是保护中性线

是从中性线上分接出来的

是用于防止发生触电事故的保护线  *

208、把电气设备的金属外壳、构架与系统中的（ ）可靠地连接称为保护接零。[单选题]

零线N

地线

PE线或PEN线  *

专用接地线

209、把电气设备的金属外壳、构架与系统中的（ ）可靠地连接称为保护接地。[单选题]

零线N

PE线

PEN线

专用接地装置  *

210、保护接零应用于（ ）低压供电系统。[单选题]

TT

TN  *

IT

TI

211、共发射极放大电路中三极管的集电极静态电流的大小与（ ）无关。[单选题]

集电极电阻  *

基极电阻

三极管的β

电源电压

212、共发射极放大电路中三极管的集电极静态电流的大小与（ ）有关。[单选题]

集电极电阻

基极电阻  *

三极管的最大集电极电流

负载电阻

213、共发射极放大电路中（ ）的大小与集电极电阻无关。[单选题]

三极管的集电极静态电流  *

输出电流

电压放大倍数

输出电阻

214、放大电路交流负载线的斜率取决于放大电路的（ ）。[单选题]

总负载电阻  *

负载电阻

集电极电阻

输入电阻

215、放大电路交流负载线的斜率与放大电路的（ ）无关。[单选题]

总负载电阻

负载电阻

集电极电阻

输入电阻  *

216、若晶体管静态工作点在交流负载线上位置定得太高，会造成输出信号的（ ）。[单选题]

饱和失真  *

截止失真

交越失真

线性失真

217、在微变等效电路中，直流电源与耦合电容（ ）。[单选题]

两者都可以看成是短路的  *

两者都可以看成是开路的

直流电源看成短路，电容看成开路

直流电源看成开路，电容看成短路

218、在微变等效电路中，直流电源可以看成是（ ）。[单选题]

短路的  *

开路的

一个电阻

可调电阻

219、在微变等效电路中，耦合电容可以看成是（ ）。[单选题]

短路的  *

开路的

一个电阻

与电容量成比例的电阻

220、分压式偏置放大电路中对静态工作点起到稳定作用的元件是（ ）。[单选题]

集电极电阻

发射极电阻  *

三极管

基极分压电阻

221、分压式偏置放大电路中对静态工作点起到稳定作用的元件是（ ）。[单选题]

集电极电阻

发射极旁路电容

发射极电阻  *

基极偏置电阻

222、分压式偏置放大电路中发射极电阻对（ ）起到稳定作用。[单选题]

三极管β

电压放大倍数

静态工作点  *

电源电压

223、（ ）是共集电极放大电路的特点之一。[单选题]

输入电阻大、输出电阻小  *

输入电阻小、输出电阻大

输入和输出电阻都很小

输入和输出电阻都很大

224、输入电阻大、输出电阻小是（ ）放大电路的特点之一。[单选题]

共发射极

共基极

共集电极  *

共栅极

225、射极输出器（ ）放大能力。[单选题]

具有电压

具有电流  *

具有功率

不具有任何

226、共基极放大电路的输出信号与输入信号的相位是（ ）。[单选题]

同相的  *

反相的

超前的

滞后的

227、（ ）放大电路的输出信号与输入信号的相位是同相的。[单选题]

共发射极

共基极  *

共源极

共栅极

228、共基极放大电路常用于（ ）中。[单选题]

高频振荡电路  *

低频振荡电路

中频振荡电路

窄频带放大电路

229、多级放大电路中，后级放大电路的输入电阻就是前级放大电路的（ ）。[单选题]

输出电阻

信号源内阻

负载电阻  *

偏置电阻

230、多级放大电路中，前级放大电路的输出电阻就是后级放大电路的（ ）。[单选题]

输出电阻

信号源内阻  *

负载电阻

偏置电阻

231、多级放大电路中，后级放大电路的（ ）就是前级放大电路的负载电阻。[单选题]

输出电阻

信号源内阻

输入电阻  *

偏置电阻

232、影响放大电路上限频率的因素主要有（ ）。[单选题]

三极管的结间电容  *

耦合电容

旁路电容

电源的滤波电容

233、影响放大电路下限频率的因素主要有（ ）。[单选题]

三极管的结间电容

耦合电容  *

分布电容

电源的滤波电容

234、三极管的结间电容是影响放大电路（ ）的主要因素。[单选题]

上限频率  *

下限频率

中频段特性

低频段附加相移

235、采用直流负反馈目的是（ ）。[单选题]

提高输入电阻

稳定静态工作点  *

改善放大电路的性能

提高放大倍数

236、采用交流负反馈目的是（ ）。[单选题]

减小输入电阻

稳定静态工作点

改善放大电路的性能  *

提高输出电阻

237、反馈就是把放大电路（ ），通过一定的电路倒送回输入端的过程。[单选题]

输出量的一部分

输出量的一部分或全部  *

输出量的全部

扰动量

238、放大电路中，凡是并联反馈，其反馈量取自（ ）。[单选题]

输出电压

输出电流

输出电压或输出电流都可以  *

输出电阻

239、放大电路中，凡是并联反馈，其反馈量在输入端的联结方法是（ ）。[单选题]

与电路输入电压相加减

与电路输入电流相加减  *

与电路输入电压或电流相加减

与电路输入电阻并联

240、放大电路中，凡是串联反馈，其反馈量取自（ ）。[单选题]

输出电压

输出电流

输出电压或输出电流都可以  *

输出电阻

241、采用“瞬时极性法”来判断反馈极性时，若反馈信号的极性为正即为（ ）。[单选题]

正反馈

负反馈

正反馈或负反馈都可能  *

正反馈或负反馈都不是

242、采用“瞬时极性法”来判断反馈极性时，若电路是串联反馈，则反馈信号的极性（ ）电路为正反馈。[单选题]

为正时

为负时  *

为正或为负都可以确定

为正或为负都不可确定

243、反馈极性的判别是（ ）。[单选题]

瞬时极性法  *

极性法

输出电压短路法

输出电流短路法

244、电压串联负反馈可以（ ）。[单选题]

提高输入电阻与输出电阻

减小输入电阻与输出电阻

提高输入电阻减小输出电阻  *

减小输入电阻提高输出电阻

245、电压并联负反馈可以（ ）。[单选题]

提高输入电阻与输出电阻

减小输入电阻与输出电阻  *

提高输入电阻减小输出电阻

减小输入电阻提高输出电阻

246、电流串联负反馈可以（ ）。[单选题]

提高输入电阻与输出电阻  *

减小输入电阻与输出电阻

提高输入电阻减小输出电阻

减小输入电阻提高输出电阻

247、差动放大电路在电路中采用对称结构是为了抵消（ ）。[单选题]

两个三极管的零漂  *

两个三极管β的不同

电源电压的波动

两个三极管静态工作点的不同

248、差动放大电路在电路中采用对称结构是为了（ ）。[单选题]

抵消两个三极管的零漂  *

提高电压放大倍数

稳定电源电压

提高输入电阻

249、差动放大电路放大的是（ ）。[单选题]

两个输入信号之和

两个输入信号之差

直流信号  *

交流信号

250、把双端输出改为单端输出，差动放大电路的差模放大倍数（ ）[单选题]

不确定

不变

增加一倍

减小一半  *

251、把双端输入改为单端输入，差动放大电路的差模放大倍数（ ）。[单选题]

不确定

不变  *

增加一倍

减小一半

252、设双端输入、双端输出的差动放大电路差模放大倍数为1000倍，改为单端输入、单端输出的差模放大倍数为（ ）.[单选题]

1000

500  *

250

2000

253、运算放大器的输入级都采用（ ）。[单选题]

阻容耦合方式

乙类放大

共基极电路

差动放大  *

254、运算放大器的（ ）都采用差动放大。[单选题]

输入级  *

输出级

偏置电路

中间级

255、运算放大器的中间级都采用（ ）。[单选题]

阻容耦合方式

乙类放大

共发射极电路  *

差动放大

256、下列运放参数中（ ）数值越大越好。[单选题]

输入电阻  *

输入失调电压

输入偏置电流

输出电阻

257、下列运放参数中（ ）数值越小越好。[单选题]

输入电阻

输入失调电压  *

共模放大倍数

差模放大倍数

258、运放参数中，输出电阻数值（ ）。[单选题]

越大越好

越小越好  *

大小要适当

大小不重要

259、运放组成的同相比例放大电路，其反馈组态为（ ）负反馈。[单选题]

电压串联  *

电压并联

电流串联

电流并联

260、运放组成的反相比例放大电路，其反馈组态为（ ）负反馈。[单选题]

电压串联

电压并联  *

电流串联

电流并联

261、运放组成的（ ），其反馈组态为电压串联负反馈。[单选题]

差分放大电路

反相比例放大电路

同相比例放大电路  *

积分电路

262、用运算放大器组成的电平比较器电路工作于（ ）。[单选题]

线性状态

开关状态  *

放大状态

饱和状态

263、用运算放大器组成的（ ）电路工作于非线性开关状态。[单选题]

比例放大器

电平比较器  *

加法器

跟随器

264、用运算放大器组成的电平比较器电路工作于非线性开关状态，一定具有（ ）。[单选题]

正反馈

负反馈

无反馈

无反馈或正反馈  *

265、根据功率放大电路中晶体管静态工作点在交流负载线上的位置不同，功率放大电路可分为（ ）[单选题]

二种

三种  *

四种

五种

266、根据功率放大电路中晶体管（ ）在交流负载线上的位置不同，功率放大电路可分为三种。[单选题]

静态工作点  *

基极电流

集电极电压

集电极电流

267、根据功率放大电路中晶体管静态工作点在（ ）上的位置不同，功率放大电路可分为三种。[单选题]

直流负载线

交流负载线  *

横坐标

纵坐标

268、乙类功率放大器电源提供的功率（ ）。[单选题]

随输出功率增大而增大  *

随输出功率增大而减小

与输出功率的大小无关

是一个设计者确定的恒定值

269、甲类功率放大器电源提供的功率（ ）。[单选题]

随输出功率增大而增大

随输出功率增大而减小

与输入功率的大小有关

是一个设计者确定的恒定值  *

270、甲乙类功率放大器电源提供的功率（ ）。[单选题]

随输出功率增大而增大  *

随输出功率增大而减小

与输出功率的大小无关

是一个设计者确定的恒定值

271、电源电压为±12V的OCL电路，输出端的静态电压应该调整到（ ）[单选题]

+12V

-12V

6V

0V  *

272、电源电压为±9V的OCL电路，输出端的静态电压应该调整到（ ）[单选题]

+9V

-9V

4.5V

0V  *

273、电源电压为±12V的OCL电路，为避免交越失真，输出端的静态电压应该调整到（ ）[单选题]

+12V

-12V

0.5V  *

0V

274、电源电压为12V的OTL电路，输出端的静态电压应该调整到（ ）[单选题]

12V

9V

6V  *

0V

275、电源电压为24V的OTL电路，输出端的静态电压应该调整到（ ）[单选题]

24V

12V  *

6V

0V

276、OTL功率放大电路中与负载串联的电容器具有（ ）的功能。[单选题]

传送输出信号  *

传送输入信号

对电源滤波

提高输入信号电压

277、正弦波振荡电路是由放大电路加上（ ）和正反馈电路组成的。[单选题]

限幅电路

选频网络  *

整形电路

滤波电路

278、正弦波振荡电路是由放大电路加上选频网络和（ ）组成的。[单选题]

负反馈电路

正反馈电路  *

整形电路

滤波电路

279、振荡电路中振荡频率最稳定的类型是（ ）振荡电路。[单选题]

变压器耦合LC

石英晶体  *

电感三点式

电容三点式

280、RC桥式振荡电路中（ ）。[单选题]

不存在任何反馈

同时存在正反馈与负反馈  *

只有正反馈

只有负反馈

281、RC桥式振荡电路中用选频网络（ ）。[单选题]

同时作为正反馈电路  *

同时作为正反馈与负反馈电路

同时作为负反馈电路

不作为反馈电路

282、RC桥式振荡电路中的闭环放大倍数（ ）。[单选题]

＞3

≥3  *

＞1/3

≥1/3

283、从交流通路来看，电感三点式振荡电路中电感的中心抽头应该与（ ）相连。[单选题]

发射极  *

基极

集电极

接地端

284、从交流通路来看，电感三点式振荡电路中电感的3个端钮应该与三极管的（ ）相连。[单选题]

发射极和基极

集电极和基极

发射极和集电极

三个极  *

285、电感三点式振荡电路中电感的中心抽头应该与（ ）相连。[单选题]

发射极

基极

电源  *

接地端

286、从交流通路来看，电容三点式振荡电路中电容的中心抽头应该与（ ）相连。[单选题]

发射极  *

基极

集电极

接地端

287、从交流通路来看，电容三点式振荡电路中电容的3个端钮应该与三极管的（ ）相连。[单选题]

发射极和基极

集电极和基极

发射极和集电极

三个极  *

288、电容三点式振荡电路中电容的中心抽头应该与（ ）相连。[单选题]

发射极

基极

电源

接地端  *

289、串联型稳压电源中，放大环节的作用是为了（ ）。[单选题]

提高输出电压的稳定性  *

减小功率损耗

扩大输出电流的范围

扩大输出电压的范围

290、串联型稳压电源中，放大环节的作用是为了（ ）。[单选题]

提高输出电流的稳定性

提高输出电压的稳定性  *

可降低交流电源电压

对输出电压进行放大

291、串联型稳压电源中，放大管的输入电压是（ ）。[单选题]

基准电压  *

取样电压

输出电压

取样电压与基准电压之差

292、采用三端式集成稳压电路7809的稳压电源，其输出（ ）。[单选题]

只能是＋9V电压

可以通过外接电路扩大输出电压，但不能扩大输出电流

可以通过外接电路扩大输出电流，但不能扩大输出电压

可以通过外接电路扩大输出电流，也能扩大输出电压  *

293、根据三端式集成稳压电路7805的型号可以得知，其输出（ ）。[单选题]

是＋5V电压  *

是－5V电压

电流是5A

电压和电流要查产品手册才知道

294、采用三端式集成稳压电路7912的稳压电源，其输出（ ）。[单选题]

是＋12V电压

是－12V电压  *

电流是12A

电压和电流要查产品手册才知道

295、与门的逻辑功能为（ ）。[单选题]

全1出1，有0出0  *

全1出0，有0出1

有1出1，有0出0

全0出0，有1出1

296、或门的逻辑功能为（ ）[单选题]

全1出0，有0出1

有1出1，全0出0  *

有1出0，全0出1

全1出1，有0出1

297、非门的逻辑功能为（ ）。[单选题]

有1出1

有0出0

有1出0  *

全0出1，有1出0

298、74系列TTL集成门电路的电源电压可以取（ ）。[单选题]

5V  *

18V

12V

需查手册，因为不同的门电路有不同的电压

299、74系列TTL集成门电路的输出低电平电压约为（ ）。[单选题]

5V

3.4V

0.3V  *

0V

300、74系列TTL集成门电路的输出高电平电压约为（ ）。[单选题]

5V

3.4V  *

0.3V

0V

301、或非门的逻辑功能为（ ）[单选题]

全1出0，有0出1

全1出1，有0出0

有1出0，全0出1  *

全1出1，有0出1

302、与非门的逻辑功能为（ ）。[单选题]

全1出1，有0出0

全1出0，有0出1  *

有1出1，有0出0

全0出0，有1出1

303、一只四输入与非门，使其输出为0的输入变量取值组合有（ ）种。[单选题]

15

8

7

1  *

304、普通晶闸管中间P层的引出极是（ ）。[单选题]

基极

门极  *

阳极

阴极

305、普通晶闸管由N2层的引出极是（ ）。[单选题]

基极

门极

阳极

阴极  *

306、普通晶闸管是一种（ ）半导体元件。[单选题]

PNP三层

NPN三层

PNPN四层  *

NPNP四层

307、普通晶闸管的额定电流的大小是以（ ）来标志的。[单选题]

工频正弦半波电流的平均值  *

工频正弦半波电流的有效值

工频方波半波电流的平均值

允许通过的最大直流电流

308、普通晶闸管的额定电流的大小是以（ ）来标志的。[单选题]

工频正弦全波电流的平均值

工频正弦半波电流的平均值  *

工频正弦全波电流的有效值

工频正弦半波电流的有效值

309、普通晶闸管的门极触发电流的大小是以（ ）来标志的。[单选题]

使元件完全开通所需的最大门极电流

使元件完全开通所需的最小门极电流  *

使元件完全开通所需的最小阳极电流

使元件完全开通所需的最大阳极电流

310、单相半波可控整流电路带电阻性负载，在α=60°时输出电流平均值为10A，则晶闸管电流的有效值（ ）。[单选题]

5A

10A

15A

需要查波形系数才能确定  *

311、单相半波可控整流电路带电阻性负载，在α=90°时输出电压平均值为22.5V，则整流变压器副边的电压有效值为（ ）。[单选题]

45V

10V

100V  *

90V

312、单相半波可控整流电路带电阻性负载，整流变压器副边的电压有效值为90V，在α=180°时输出电压平均值为（ ）。[单选题]

0V  *

45V

60V

90V

313、单相半波可控整流电路带大电感负载时，续流二极管上的电流（ ）。[单选题]

为0

小于晶闸管上的电流

等于晶闸管上的电流

大于晶闸管上的电流  *

314、单相半波可控整流电路带大电感负载并接有续流二极管，在α=90°时输出电压平均值为22.5V，则整流变压器副边的电压有效值为（ ）。[单选题]

45V

10V

100V  *

90V

315、单相半波可控整流电路带大电感负载并接有续流二极管，整流变压器副边的电压有效值为90V，在α=180°时输出电压平均值为（ ）。[单选题]

0V  *

45V

60V

90V

316、对于单相全控桥式整流电路带大电感负载时，无论是否接续流二极管，电路（ ）。[单选题]

都可以正常工作  *

输出电压的计算公式是相同的

晶闸管的导通角始终是180°

移相范围都是90°

317、对于单相全控桥式整流电路带电阻性负载时，晶闸管的导通角（ ）。[单选题]

120°

180°

180°－α  *

与控制角α无关

318、单相全控桥式整流带大电感负载电路中，控制角α的移相范围是（ ）[单选题]

0°～90°

0°～180°  *

90°～180°

180°～360°

319、单相全控桥式整流电路带大电感负载，在α=60°时输出电压平均值为45V，则整流变压器二次侧的电压有效值为（ ）。[单选题]

45V

60V

100V  *

90V

320、单相全控桥式整流电路带大电感负载并接有续流二极管，整流变压器二次侧的电压有效值为90V，在α=180°时输出电压平均值为（ ）。[单选题]

0V  *

45V

60V

90V

321、单相全控桥式整流电路带电阻性负载，在α=60°时整流变压器二次侧的电压有效值为100V,则输出电压平均值为（ ）。[单选题]

0V

45V

67.5V  *

90V

322、对于单相半控桥式整流电路带大电感负载时，无论是否接续流二极管，电路（ ）。[单选题]

都可以正常工作

输出电压的计算公式是相同的  *

晶闸管的导通角始终是180°

移相范围都是90°

323、对于单相半控桥式整流电路带电阻性负载时，晶闸管的导通角（ ）。[单选题]

120°

180°

180°－α  *

与控制角α无关

324、单相半控桥电感性负载电路中，在负载两端并联一个续流二极管的目的是（ ）[单选题]

增加晶闸管的导电能力

抑制温漂

增加输出电压稳定性

防止失控现象的产生  *

325、单相半控桥式整流电路带电阻性负载时，交流输入电压220V，当α＝60°时，其输出直流电压平均值Ud=（ ）。[单选题]

110V

149V

148.5V  *

147.5V

326、单相半控桥式整流电路带电阻性负载时，交流输入电压220V，当α＝90°时，其输出直流电压平均值Ud=（ ）。[单选题]

110V

99V  *

148.5V

198V

327、单相半控桥式整流电路带电感性负载，当α＝60°时，其输出直流电压平均值Ud=148.5V，交流输入电压U2=（ ）。[单选题]

110V

220V  *

100V

200V

328、三相半波可控整流电路，带大电感负载，无续流二极管，在α=60°时的输出电压为（ ）。[单选题]

0.34U<sub>2</sub>

0.45U<sub>2</sub>

0.58U<sub>2</sub>  *

0.68U<sub>2</sub>

329、三相半波可控整流电路，带大电感负载，接有续流二极管，在α=60°时的输出电压为（ ）。[单选题]

0.34U<sub>2</sub>

0.45U<sub>2</sub>

0.58U<sub>2</sub>

0.68U<sub>2</sub>  *

330、三相半波可控整流电路，带电阻性负载，在α=30°时的输出电压约为（ ）。[单选题]

U<sub>2</sub>  *

0.45U<sub>2</sub>

0.58U<sub>2</sub>

0.68U<sub>2</sub>

331、单结晶体管是一种特殊类型的二极管，它具有（ ）。[单选题]

2个阳极

2个阴极

2个基极  *

2个PN结

332、单结晶体管是一种特殊类型的二极管，它具有（ ）。[单选题]

2个电极

3个电极  *

1个基极

2个PN结

333、单结晶体管也称（ ）.[单选题]

二极管

双基极二极管  *

特殊三极管

晶体管

334、在常用晶闸管触发电路的输出级中采用脉冲变压器的作用有（ ）和隔离触发电路与主电路。[单选题]

阻抗匹配，降低脉冲电压增大输出电流以可靠触发晶闸管  *

阻抗匹配，提高脉冲电压减小输出电流以可靠触发晶闸管

提高控制精度

减小晶闸管额定电流

335、在常用晶闸管触发电路的输出级中采用脉冲变压器的作用有阻抗匹配、降低脉冲电压增大输出电流以可靠触发晶闸管和（ ）。[单选题]

将触发电路与主电路进行隔离  *

阻抗匹配，提高脉冲电压减小输出触发电流

提高控制精度

减小晶闸管额定电流

336、在常用晶闸管触发电路的输出级中采用脉冲变压器可以（ ）。[单选题]

保证输出触发脉冲的正确极性  *

阻抗匹配，提高脉冲电压减小输出电流触发晶闸管

提高控制精度

减小晶闸管额定电流

337、在晶闸管过流保护电路中，要求直流快速开关先于（ ）动作。[单选题]

过流继电器

脉冲移相过电流保护

快速熔断器  *

压敏电阻

338、在晶闸管过流保护电路中，要求（ ）先于快速熔断器动作。[单选题]

过流继电器

阻容吸收装置

直流快速开关  *

压敏电阻

339、常用的晶闸管过流保护是（ ）。[单选题]

快速熔断器  *

阻容吸收装置

热敏电阻

压敏电阻

340、常用的晶闸管过电压保护是（ ）和RC吸收装置。[单选题]

直流快速开关

脉冲移相过电流保护

快速熔断器

压敏电阻  *

341、常用的晶闸管过电压保护是压敏电阻和（ ）。[单选题]

直流快速开关

脉冲移相过电流保护

快速熔断器

RC吸收装置  *

342、（ ）可作为晶闸管过电压保护元件。[单选题]

直流快速开关

脉冲移相过电流保护

快速熔断器

硒堆  *

343、在单相晶闸管直流调速系统中，给定电压与（ ）比较后产生的偏差信号作为单结晶体管触发电路的输入信号，使触发脉冲产生移相，从而使直流电机的转速稳定。[单选题]

电流负反馈信号

电压负反馈信号  *

电压正反馈信号

电流正反馈信号

344、在单相晶闸管直流调速系统中，（ ）可以防止系统产生振荡，使直流电机的转速更稳定。[单选题]

电流负反馈信号

电压负反馈信号

电压微分负反馈信号  *

转速负反馈信号

345、在单相晶闸管直流调速系统中，触发电路采用的形式是（ ）[单选题]

单结晶体管触发电路  *

正弦波同步触发电路

锯齿波同步触发电路

集成触发电路

346、使用直流单臂电桥测量一估计为100欧姆的电阻时，比率臂应选（ ）[单选题]

×0.01

×0.1  *

×1

×10

347、使用直流单臂电桥测量一估计为几十欧姆的电阻时，比率臂应选（ ）[单选题]

×0.01  *

×0.1

×1

×10

348、当单臂电桥平衡时，比例臂的数值（ ）比较臂的数值，就是被测电阻的读数。[单选题]

乘以  *

除以

加上

减去

349、测量1欧姆以下的小电阻宜采用（ ）。[单选题]

直流单臂电桥

直流双臂电桥  *

惠斯登电桥

万用表

350、测量（ ）宜采用直流双臂电桥。[单选题]

1Ω以下的低值电阻  *

10Ω以下的小电阻

1∽100Ω的小电阻

1Ω∽10MΩ的电阻

351、采用直流双臂电桥测量小电阻时，被测电阻的电流端钮应接在电位端钮的（ ）。[单选题]

并联

内侧

外侧  *

内侧或外侧

352、使用通用示波器测量波形的峰——峰值时，应将Y轴微调旋钮置于（ ）。[单选题]

校正位置  *

最大位置

任意位置

中间位置

353、使用通用示波器测量包含直流成分的电压波形时，应将Y轴耦合方式选择开关置于（ ）。[单选题]

AC位置

DC位置  *

任意位置

GND位置

354、使用通用示波器测量波形的周期时，应将X轴扫描微调旋钮置于（ ）。[单选题]

任意位置

最大位置

校正位置  *

中间位置

355、晶体管特性图示仪不能测量晶体三极管的（ ）。[单选题]

输入特性

反向电流

击穿电压

频率特性  *

356、晶体管特性图示仪测量NPN型三极管的共发射极输出特性时，应选择（ ）。[单选题]

集电极扫描信号极性为“－”，基极阶梯信号极性为“＋”

集电极扫描信号极性为“－”，基极阶梯信号极性为“－”

集电极扫描信号极性为“＋”，基极阶梯信号极性为“＋”  *

集电极扫描信号极性为“＋”，基极阶梯信号极性为“－”

357、使用晶体管特性图示仪测量晶体管各种极限参数时，一般将阶梯作用开关置于（ ）位置。[单选题]

关

单簇  *

重复

任意

358、低频信号发生器输出信号的频率通常在（ ）可调。[单选题]

1kHz～100kHz

1Hz～200kHz〈或1MHz〉  *

1Hz～10kHz

100Hz～100kHz

359、低频信号发生器一般都能输出（ ）信号。[单选题]

正弦波  *

梯形波

锯齿波

尖脉冲

360、低频信号发生器的最大输出电压随（ ）的调节发生变化。[单选题]

输出频率

输出衰减  *

输出幅度

输出波形

361、晶体管毫伏表的量程一般为（ ）。[单选题]

0.01mV～1V

1mV～300mV

0.1mV～300V  *

0.1mV～10V

362、晶体管毫伏表测量前应先进行（ ）。[单选题]

机械调零

电气调零

机械调零和电气调零  *

输入端开路并调零

363、晶体管毫伏表的最大特点除了输入灵敏度高外，还有（ ）。[单选题]

输入抗干扰性能强

输入抗干扰性能弱

输入阻抗低

输入阻抗高  *

364、变压器工作时，其一次侧、二次绕组电流之比与一次侧、二次绕组的匝数比成（ ）。[单选题]

正比关系

反比关系  *

平方关系

线性关系

365、变压器工作时，其一次侧、二次绕组电压之比与一次侧、二次绕组的匝数比成（ ）。[单选题]

正比关系  *

反比关系

平方关系

三次方关系

366、变压器除了能改变电压、电流的大小外，还能变换（ ）[单选题]

直流阻抗

交流阻抗  *

交直流阻抗

电阻

367、当（ ）时，变压器为降压变压器。[单选题]

K 〉1，N1 〉N2，U1 〉U2  *

K〈 1，N1〈 N2，U1〈 U2

K 〉1，N1〈 N2，U1 〉U2

K〈 1，N1 〉N2，U1〈 U2

368、当（ ）时，变压器为升压变压器。[单选题]

K 〉1，N1 〉N2，U1 〉U2

K〈 1，N1〈 N2，U1〈 U2  *

K 〉1，N1〈 N2，U1 〉U2

K〈 1，N1 〉N2，U1〈 U2

369、当变压器为降压变压器时，变压器的（ ）。[单选题]

一次绕组匝数等于或大于二次绕组匝数

二次绕组匝数大于一次绕组匝数

一次绕组匝数大于二次绕组匝数  *

一次绕组匝数小于或等于二次绕组匝数

370、变压器带负载运行时，二次绕组磁动势对一次绕组磁动势（ ）。[单选题]

起去磁作用  *

起增磁作用

不起作用

可能起去磁作用也可能起增磁作用

371、变压器带负载运行情况下，当电源电压不变，负载变化时，变压器的主磁通（ ）。[单选题]

随负载增加而增加

随负载减小而减小

基本保持不变  *

可能增加也可能减小

372、变压器空载运行时，空载电流流过一次绕组，产生磁通可分为主磁通及（ ）。[单选题]

去磁磁通

增磁磁通

辅助磁通

漏磁通  *

373、变压器负载运行时的外特性是指当负载的功率因素一定时，二次侧端电压与（ ）的关系。[单选题]

时间

主磁通

负载电流  *

变压比

374、变压器带容性负载运行时，二次侧端电压随负载电流增大而（ ）。[单选题]

升高  *

不变

降低很多

降低很少

375、变压器带感性负载运行时，二次侧端电压随负载电流增大而（ ）。[单选题]

升高很多

升高很少

不变

降低  *

376、变压器的空载试验可以测定变压器的变比及（ ）。[单选题]

空载电流和空载损耗  *

铜耗

阻抗电压

负载电流和负载损耗

377、变压器的空载试验时，所用的仪表准确度等级不应低于（ ）。[单选题]

0.2级

0.5级  *

1级

3级

378、变压器的空载损耗包括铁耗和（ ）。[单选题]

涡流损耗

电感损耗

电阻损耗

铜耗  *

379、变压器的短路试验可以测定变压器的（ ）。[单选题]

变压比和负载损耗

铜耗和阻抗电压  *

阻抗电压

短路电流和负载损耗

380、变压器进行短路实验时，变压器的一次侧（高压侧）经调压器接入电源，把二次侧（低压侧）绕组短接，在一次侧加（ ）。[单选题]

额定电压

额定电流  *

额定电压和额定电流

额定电压和一定电流

381、变压器的短路试验时，一次绕组所加电压很低，所以变压器的（ ）非常小，可以忽略不计。[单选题]

负载损耗

铜耗

铁耗  *

铁耗和铜耗

382、油浸式三相电力变压器的主要附件有油箱、储油柜、干燥器、防爆管、温度计、绝缘套管及（ ）等。[单选题]

分接头开关和液体继电器

气体继电器

分接头开关和气体继电器  *

分接头开关

383、三相电力变压器的二次侧输出电压一般可以通过（ ）来调节。[单选题]

分接头开关  *

低压接线端

分接头开关和低压接线端

高压接线端

384、油浸式三相电力变压器的干燥器的玻璃筒中装有（ ），具有呼吸作用。[单选题]

变压器油

硅胶  *

水银

气体

385、三相变压器二次侧的额定电压是指变压器在（ ）时，一次侧加上额定电压后，二次侧两端的电压值。[单选题]

额定负载

空载  *

一定负载

任意负载

386、在三相变压器铭牌上所标的额定电压、电流是指（ ）。[单选题]

线电压和线电流  *

相电压和相电流

线电压和相电流

相电压和线电流

387、某单相电力变压器的额定容量为Sn=250kVA，一次侧额定电压10kV，试求一次额定电流为（ ）。[单选题]

I<sub>1N</sub>=25A  *

I<sub>1N</sub>=625A

I<sub>2N</sub>=625A

I<sub>2N</sub>=25A

388、变压器一、二次绕组绕向相同，则（ ）为同名端。[单选题]

一次绕组始端和二次绕组始端  *

一次绕组始端和二次绕组尾端

一次绕组尾端和二次绕组始端

一次绕组始端和二次绕组任意端

389、变压器一、二次绕组绕向相反，则（ ）为同名端。[单选题]

一次绕组始端和二次绕组始端

一次绕组始端和二次绕组尾端  *

一次绕组尾端和二次绕组尾端

一次绕组始端和二次绕组任意端

390、用交流法测定变压器绕组的极性时，把X和x端联结起来，在一次侧（高压）绕组中通过低压交流电，分别测量一次绕组电压U1、二次绕组电压U2及A和a端之间电压U3。若U3是（ ），则A和a端是同名端。[单选题]

2（U1+U2）

U1和U2两个数值之和

U1和U2两个数值之差  *

2（U1-U2）

391、一台三相变压器的联结组别为Yd11，表示变压器的一、二次绕组接法为（ ）。[单选题]

一、二次绕组均为星形

一、二次绕组均为三角形

一次绕组为星形、二次绕组为三角形  *

一次绕组为三角形、二次绕组为星形

392、一台三相变压器的联结组别为Dy11，表示变压器的一、二次绕组接法为（ ）。[单选题]

一、二次绕组均为星形

一、二次绕组均为三角形

一次绕组为星形、二次绕组为三角形

一次绕组为三角形、二次绕组为星形  *

393、时钟表示法是把变压器（ ）。[单选题]

二次侧线电压作为时钟的分（长）针，一次侧相对应的线电压作为时钟的短针

一次侧线电压作为时钟的分（长）针，二次侧相对应的线电压作为时钟的短针  *

一次侧线电压作为时钟的短针，二次侧相对应的相电压作为时钟的分（长）针

一次侧相电压作为时钟的分（长）针，二次侧相对应的线电压作为时钟的短针

394、三相变压器并联运行的条件是必须具有相同的联结组、电压比和（ ）[单选题]

各变压器必须有相同的一次侧额定电流

各变压器的相电压应相等  *

各变压器必须有相同的二次侧额定电流

各变压器必须有相同的一、二次侧额定电流

395、三相变压器并联运行，要求并联运行的三相变压器的联接组别（ ）。[单选题]

必须相同，否则不能并联运行  *

不可相同，否则不能并联运行

组标号的差值不超过1即可

只要组标号相等，Y/Y连接和Y/△连接的变压器也可并联运行

396、参加并联运行的变压器，要求三相变压器的（ ）。[单选题]

一次侧、二次侧电压应对应相同、 联接组别可以不相同

一次侧、二次侧电压可以不相同，但联接组别必须相同

一次侧、二次侧电压应对应相同 、 联接组别相同  *

一次侧、二次侧电压及 联接组别都可以不相同

397、在中、小型电力变压器的定期检查维护中，若发现变压器箱顶油面温度与室温之差超过（ ），说明变压器过载或变压器内部已发生故障。[单选题]

35℃

55℃  *

105℃

120℃

398、为了监视中、小型电力变压器的温度，可用（ ）的方法看其温度是否过高。[单选题]

手背触摸变压器外壳

在变压器外壳上滴几滴冷水看是否立即沸腾蒸发

安装温度计于变压器合适位置  *

?测变压器室的室温

399、中、小型电力变压器的常见故障有过热现象、绕组故障及（ ）。[单选题]

温升低

低热

主绝缘击穿  *

铁芯故障

400、电压互感器相当于（ ）。[单选题]

空载运行的降压变压器  *

空载运行的升压变压器

满载运行的升压变压器

满载运行的降压变压器

401、在电压互感器使用时正确的方法是（ ）。[单选题]

二次绕组短路

铁心及二次绕组的一端接地  *

二次绕组不准装设熔断器

铁心及二次绕组的一端不接地

402、为了便于使用，尽管电压互感器一次绕组额定电压有6000V、10000V等，但二次绕组额定电压一般都设计为（ ）。[单选题]

400V

300V

200V  *

100V

403、电流互感器的运行情况与（ ）相似。[单选题]

变压器的空载运行

变压器的短路运行  *

变压器的开路运行

变压器的负载运行

404、电流互感器使用时正确方法是（ ）。[单选题]

二次绕组开路

铁心及二次绕组的一端接地  *

二次绕组装设熔断器

铁心及二次绕组的一端不接地

405、在电流互感器使用时不正确的方法是（ ）。[单选题]

二次绕组短路

铁心及二次绕组的一端接地

二次绕组装设熔断器  *

二次绕组不准装设熔断器

406、对交流电焊变压器的要求是：空载时引弧电压约为（ ）；有负载时，电压要求急剧下降。[单选题]

30~40V

40~50V

60~75V  *

80~100V

407、对交流电焊变压器的要求是：空载时，要有足够引弧电压；有负载时，电压要求急剧下降，额定负载时约为（ ）。[单选题]

30V  *

50V

60V

80V

408、为了满足电焊工艺的要求，交流电焊变压器应具有（ ）的外特性。[单选题]

平直

陡降  *

上升

稍有下降

409、磁分路动铁式电焊变压器的焊接电流的调节有粗调和细调。粗调是靠（ ）来调节改变。[单选题]

改变二次绕组的匝数  *

改变串联电抗器的匝数

二次绕组的移动

改变一次绕组的匝数

410、磁分路动铁式电焊变压器的焊接电流的调节有粗调和细调。细调是通过（ ）来调节改变。[单选题]

改变一次绕组的匝数

改变串联电抗器的匝数

移动二次绕组的位置

移动铁心的位置  *

411、磁分路动铁式电焊变压器的焊接电流的调节方法有改变二次绕组的匝数及（ ）等两种。[单选题]

移动铁心的位置  *

改变串联电抗器的匝数

二次绕组的移动

改变一次绕组的匝数

412、带电抗器的电焊变压器的可变电抗器应接在电焊变压器的（ ）。[单选题]

一次绕组

二次绕组  *

一次绕组和二次绕组

串联电抗器之后

413、带电抗器的电焊变压器的分接开关应接在电焊变压器的（ ）。[单选题]

一次绕组  *

二次绕组

一次绕组和二次绕组

分接开关之后

414、带电抗器的电焊变压器的焊接电流的调节通过（ ）来调节改变。[单选题]

移动铁心的位置  *

二次绕组的匝数

可变电抗器的气隙

串联电抗器的匝数

415、动圈式电焊变压器是通过改变一、二次绕组的相对位置来调节焊接电流，具体来说（ ）。[单选题]

一次绕组是可动

二次绕组是可动  *

一次绕组和二次绕组都是可动

二次绕组是固定

416、动圈式电焊变压器是通过改变一、二次绕组的相对位置来调节焊接电流，具体来说（ ）。[单选题]

绕组间距增大、焊接电流增大

绕组间距增大、焊接电流减小  *

绕组间距增大、焊接电流不变

绕组间距减小、焊接电流减小

417、动圈式电焊变压器是通过改变一、二次绕组的相对位置来调节焊接电流。绕组间距最大时，（ ）焊接电流最小。[单选题]

漏抗最大、空载输出电压低  *

漏抗最小、空载输出电压低

漏抗最大、空载输出电压高

漏抗最小、空载输出电压高

418、整流式直流电焊机是利用整流装置将（ ）的一种电焊机。[单选题]

交流电变成直流电  *

直流电变成交流电

交流电变成交流电

直流电变成直流电

419、整流式直流电焊机由三相降压整流变压器、（ ）、三相硅整流器组及输出电抗器等部分组成。[单选题]

三相交流调压器

三相饱和电抗器  *

三相晶闸管交流调压器

直流电焊发电机

420、直流弧焊发电机由三相交流异步电动机和（ ）等部分组成。[单选题]

直流发电机

三相饱和电抗器

三相晶闸管交流调压器

直流电焊发电机  *

421、直流电机按磁场的励磁方式可分成他励式、并励式、串励式和（ ）等。[单选题]

独励式

双励式

复励式  *

单励式

422、直流电机按磁场的励磁方式可分成并励式、复励式、串励式和（ ）等。[单选题]

独励式

串并励式

他励式、  *

单励式

423、复励式直流电机主极励磁绕组分成两组，（ ）。[单选题]

一组与电枢绕组并联、一组与电枢绕组串联  *

二组都与电枢绕组并联或二组都与电枢绕组串联

二组都与电枢绕组并联

二组都与电枢绕组串联

424、直流电机转子由电枢铁心、电枢绕组及（ ）等部分组成。[单选题]

主磁极

换向极

电刷装置

换向器  *

425、在直流电动机中产生换向磁场的装置是（ ）。[单选题]

主磁极

换向极  *

电枢绕组

换向器

426、直流电机的主极磁场是指（ ）。[单选题]

主磁极产生的磁场  *

换向极产生的磁场

电枢绕组产生的磁场

补偿绕组产生的磁场

427、直流电动机电枢绕组可分为叠绕组、波绕组和（ ）。[单选题]

牛形绕组

换向绕组

单绕组

蛙形绕组  *

428、直流电动机电枢绕组可分为叠绕组、蛙形绕组和（ ）。[单选题]

复形绕组

波绕组  *

双绕组

同心绕组

429、直流电动机电枢绕组可分为叠绕组、波绕组，叠绕组又可分为单叠绕组及（ ）。[单选题]

双叠绕组

三叠绕组

复叠绕组  *

多叠绕组

430、对直流发电机和电动机来说，换向器作用不相同。对直流发电机来说，换向器作用是完成（ ）。[单选题]

交流电动势、电流转换成直流电动势、电流  *

直流电动势、电流转换成交流电动势、电流

交流电动势、电流转换成交流电动势、电流

直流电动势、电流转换成直流电动势、电流

431、对直流发电机和电动机来说，换向器作用不相同。对直流电动机来说，换向器作用是完成（ ）作用。[单选题]

交流电动势、电流转换成直流电动势、电流

直流电动势、电流转换成交流电动势、电流  *

交、直流电动势、电流转换成交流电动势、电流

直流电动势、电流转换成交、直流电动势、电流

432、根据直流电机的工作原理可知，直流电机（ ）。[单选题]

可作电动机运行

只可作电动机运行,不可作为发电机运行

可作发电机运行

可作电动机运行,又可作为发电机运行  *

433、按国家标准,换向火花等级有1级、2级和（ ）等。[单选题]

0.5级

2.5级

3级  *

4级

434、按国家标准,换向火花等级有1级，3级和（ ）等。[单选题]

0.5级

2级  *

2.5级

3.5级

435、在直流电动机中，换向绕组应（ ）。[单选题]

与主极绕组串联

与电枢绕组串联  *

一组与电枢绕组串联，一组与电枢绕组并联

一组与主极绕组串联，一组与主极绕组并联

436、当磁通恒定时，直流电动机的电磁转矩和电枢电流成（ ）关系。[单选题]

正比  *

反比

平方

三次方

437、当电枢电流不变时，直流电动机的电磁转矩和磁通成（ ）关系。[单选题]

二次方

反比

正比  *

立方

438、直流电机的电磁转矩是由电枢电流和（ ）产生的。[单选题]

电枢电压

磁通  *

磁场电压

励磁电压

439、直流电动机的机械特性就是在稳定运行的情况下，电动机的转速与（ ）之间的关系。[单选题]

电枢电压

励磁电压

磁场电压

电磁转矩  *

440、他励电动机具有（ ），这种特性特别适用于当负载变化时要求转速比较稳定的场合。[单选题]

软机械特性

较软机械特性

很软机械特性

硬机械特性  *

441、直流电动机在电枢回路不串联其它电阻情况下的机械特性称为（ ）。[单选题]

固定机械特性  *

固有机械特性

人为机械特性

特定机械特性

442、直流电动机的启动方法一般可采用（ ）。[单选题]

星形、三角形启动

全压启动

励磁回路串电阻启动

晶闸管调压启动  *

443、直流电动机的启动方法一般可采用电枢回路串电阻启动及（ ）。[单选题]

直接启动

全压启动

电枢电压减压启动  *

励磁回路串电阻启动

444、直流电动机采用电枢电压减压启动方法有直流发电机-电动机系统和（ ）。[单选题]

电动机直接启动系统

晶闸管-电动机系统  *

晶闸管-电动机励磁系统

直流发电机-电动机励磁系统

445、改变直流电动机转向有改变电枢电流和励磁电流方向等方法，由于（ ），一般都采用改变电枢电流方法改变直流电动机转向。[单选题]

励磁绕组匝数较多，电感较大，反向磁通建立过程长  *

励磁绕组匝数较小，电感较大，反向磁通建立过程长

电枢绕组匝数多，电感较大，反向磁通建立过程长

电枢绕组匝数较小，电感较大，反向磁通建立过程长

446、改变直流电动机转向，可采取（ ）措施。[单选题]

同时改变电枢回路和励磁回路供电电压极性

同时改变电枢电流和励磁电流方向

仅改变电枢电流方向  *

同时将电枢绕组和励磁绕组反接

447、改变直流电动机转向，可采取（ ）措施。[单选题]

同时改变电枢回路和励磁回路供电电压极性

同时改变电枢电流和励磁电流方向

同时将电枢绕组和励磁绕组反接

仅改变励磁电流方向　　  *

448、直流电动机的调速方法有电枢回路串联附加电阻调速、改变励磁电流调速和（ ）等三种方法。[单选题]

励磁回路串并联附加电阻调速

励磁回路并联附加电阻调速

改变电枢电压调速  *

电枢回路并联附加电阻调速

449、直流电动机采用电枢绕组回路中串电阻调速，具体为（ ）。[单选题]

电枢回路串联电阻增大、转速上升

电枢回路串联电阻增大、转速下降  *

电枢回路串联电阻增大、转速可能上升也可能下降

电枢回路串联电阻减小、转速下降

450、直流电动机采用改变励磁电流调速时，具体为（ ）。[单选题]

励磁电流减小，转速升高  *

励磁电流减小，转速降低

励磁电流增加，转速升高

励磁回路串联附加电阻增加，转速降低

451、直流电动机的电气制动方式有能耗制动、反接制动和（ ）等三种。[单选题]

独立制动

补偿器制动

延边三角形制动

回馈制动  *

452、直流电动机的电气制动方式有回馈制动、反接制动和（ ）等三种。[单选题]

独立制动

能耗制动  *

串联电阻制动

电枢制动

453、直流电动机在能耗制动过程中，电动机处于（ ），将能量消耗在电阻上。[单选题]

电动运行状态、将系统动能变为电能

电动运行状态、将系统电能变为动能

发电运行状态、将系统电能变为动能

发电运行状态、将系统动能变为电能  *

454、直流发电机的运行特性有外特性和（ ）。[单选题]

负载特性

电压特性

励磁特性

空载特性  *

455、他励直流发电机的外特性是指在额定励磁电流下，负载电流变化时（ ）的变化规律。[单选题]

端电压  *

电源电压

定子绕组两端电压

励磁绕组两端电压

456、他励直流发电机的空载特性是指转速为额定值，发电机空载时，电枢电势与（ ）之间的关系。[单选题]

端电压

电枢电压

励磁绕组两端电压

励磁电流  *

457、异步电动机的额定功率是指电动机在额定工作状态运行时的（ ）。[单选题]

定子输入功率

轴上输出的机械功率  *

输入视在功率

输出的有功功率

458、异步电动机的效率是指电动机在额定工作状态运行时，电动机（ ）的比值。[单选题]

定子输入功率与电源输入的电功率

输出的有功功率与电源输入的电功率

输入视在功率与电源输入的电功率

轴上输出的机械功率与电源输入的电功率  *

459、若异步电动机的铭牌上所标电压为380V/220V，接法为Y/△，则表示（ ）。[单选题]

电源电压为380V时，三相定子绕组接成Y形  *

电源电压为380V时，三相定子绕组接成△形

电源电压为220V时，三相定子绕组接成Y形

电源电压为220V时，三相定子绕组可接成Y形，也可接成△形

460、异步电动机的工作方式（定额）有连续、短时和（ ）等三种。[单选题]

长时

断续  *

特长时

特短时

461、短时工作方式（定额）的异步电动机的短时运行时间有15min、30min、60min和（ ）等四种。[单选题]

10min

20min

50min

90min  *

462、负载持续率（或暂载率）是（ ）之比。[单选题]

负载运行时间与整个周期  *

负载运行时间与负载停止时间

负载断开时间与负载运行时间

负载运行时间与负载断开时间

463、三相异步电动机的转速取决于电源频率、极对数和（ ）。[单选题]

电源电流

电源电压

转差

转差率  *

464、有一台异步电动机，其额定频率fn=50Hz，Nn=730r/min，该电机的极数，同步转速为（ ）。[单选题]

极数4,同步转速750〈转/分〉  *

极数4,同步转速730〈转/分〉

极数6,同步转速750〈转/分〉

极数8,同步转速750〈转/分〉

465、有一台异步电动机，已知其极数2P=8，fn=50Hz，Sn=0.043。该电机的额定转速为（ ）r/min。[单选题]

750

717.8  *

730

710

466、三相异步电动机的转差率是转差与（ ）的比值。[单选题]

同步转速  *

额定转速

空载转速

特定转速

467、有一台异步电动机，其额定频率fn=50Hz，Nn=730r/min，该电机额定运行时的转差率为（ ）。[单选题]

0.0267%

2.67

0.0267  *

0.0273

468、三相异步电动机转子的转速越低，电机的转差率越大，转子（ ）。[单选题]

转子感应电动势越大、频率越低

转子感应电动势越小、频率越高

转子感应电动势不变、频率越高

转子感应电动势越大、频率越高  *

469、鼠笼异步电动机的最大电磁转矩对应的临界转差率Sm与定子电压的大小（ ）。[单选题]

成正比

成反比

无关  *

成线性关系

470、三相异步电动机的定子电压突然降低为原来电压的80%的瞬间，转差率维持不变，其电磁转矩会（ ）。[单选题]

减少到原来电磁转矩的80%

减小到原来电磁转矩的64%  *

增加

不变

471、鼠笼异步电动机的最大电磁转矩与电源电压的大小（ ）。[单选题]

成正比关系

成反比关系

无关

成平方关系  *

472、三相异步电动机启动运行时，要求（ ）。[单选题]

有足够大的启动转矩  *

有足够大的启动电流

有足够长的启动时间

有足够高的启动电源电压

473、一般衡量异步电动机的启动性能，主要要求是（ ）。[单选题]

启动电流尽可能大、启动转矩尽可能小

启动电流尽可能小、启动转矩尽可能大  *

启动电流尽可能大、启动时间尽可能短

启动电流尽可能小、启动转矩尽可能小

474、三相异步电动机启动瞬间时，电动机的转差率S为（ ）。[单选题]

S=0

S〈1

S=1  *

S 〉1

475、一台三相笼型异步电动机是否全压启动要看电动机容量与（ ）的关系。[单选题]

供电变压器的容量  *

供电开关设备的容量

接触器的容量

熔断器的容量

476、三相笼型异步电动机减压启动方法有串电阻减压启动、Y—△减压启动、自耦变压器减压启动及（ ）。[单选题]

△—Y减压启动

△—△减压启动

延边三角形减压启动  *

延边星形减压启动

477、三相笼型异步电动机减压启动方法有串电阻减压启动、Y—△减压启动、延边三角形减压启动及（ ）。[单选题]

△—Y减压启动

△—△减压启动

延边星形减压启动

自耦变压器减压启动  *

478、某4极三相笼型异步电动机，额定功率10kW，额定转速1460r/min， 额定电压380V，△联接，功率因数0.88，额定效率80%，I<sub>ST</sub>/I<sub>N</sub>=6.5。电动机采用Y—△减压启动时的启动电流为（ ）。[单选题]

21.6A

37.3A

50.4A

46.8A  *

479、电动机采用Y—△减压启动时，定子绕组接成星形启动的线电流是接成三角形启动的线电流的（ ）倍。[单选题]

1/2

1/3  *

2/3

3/2

480、电动机采用Y—△减压启动的启动转矩是全压启动的启动转矩的（ ）倍。[单选题]

1/4

1/2

1/3  *

2/3

481、电动机采用自耦变压器减压启动，当启动电压是额定电压的70%时，电网供给的启动电流是额定电压下启动时启动电流的（ ）倍。[单选题]

0.34

0.49  *

0.7

1.42

482、电动机采用自耦变压器减压启动，当启动电压是额定电压的80%时，启动转矩是额定电压下启动时启动转矩的（ ）倍。[单选题]

0.34

0.51

0.64  *

0.8

483、电动机采用自耦变压器减压启动，当自耦变压器降压系数为K=0.6时，启动转矩是额定电压下启动时启动转矩的（ ）倍。[单选题]

0.36  *

0.49

0.6

1.2

484、绕线式电动机的启动方法有转子绕组串接电阻启动法和（ ）。[单选题]

Y/△启动法

频敏电阻器启动法  *

自耦变压器减压启动

减压启动法

485、绕线式电动机转子绕组串接电阻启动可以（ ）。[单选题]

减小启动电流、增大启动转矩  *

增大启动电流、增大启动转矩

减小启动电流、减小启动转矩

增大启动电流、减小启动转矩

486、绕线式电动机转子绕组串接电阻启动时，（ ）。[单选题]

转子绕组串接电阻减小、启动转矩不变

转子绕组串接电阻增大、启动转矩减小

转子绕组串接电阻减小、启动转矩增大

转子绕组串接电阻增大、启动转矩增大  *

487、异步电动机常用的调速方法有变频调速、变极调速和（ ）。[单选题]

变相调速

变流调速

变阻调速

变转差率调速  *

488、异步电动机的变转差率调速方法有转子回路串电阻调速、调压调速和（ ）。[单选题]

变相调速

变流调速

串级调速  *

串电容调速

489、异步电动机转子回路串电阻调速属于（ ）。[单选题]

变转差率调速  *

变流调速

变极调速

变频调速

490、多速电动机通常采用改变定子绕组的接法来改变（ ）从而改变电动机的转速。[单选题]

极对数  *

输入电压

输入电流

输出功率

491、采用Y/YY接法的双速电动机调速属于（ ）。[单选题]

恒压调速

恒功率调速

恒转矩调速  *

恒流调速

492、双速电动机的变极调速方法有（ ）。[单选题]

改变电源频率f

改变转差率s

改变定子绕组电压

改变定子绕组接线方式Y/YY  *

493、异步电动机常用的电气制动方法有反接制动、能耗制动和（ ）。[单选题]

并接制动

回馈制动  *

抱闸制动

串接制动

494、能耗制动是在电动机切断三相电源同时，把（ ），使电动机迅速地停下来。[单选题]

电动机定子绕组的两相电源线对调

交流电源通入定子绕组

直流电源通入转子绕组

直流电源通入定子绕组  *

495、反接制动是在电动机需要停车时，采取（ ），使电动机迅速地停下来。[单选题]

对调电动机定子绕组的两相电源线  *

对调电动机转子绕组的两相电源线

直流电源通入转子绕组

直流电源通入定子绕组

496、单相异步电动机一般有电阻分相启动、电阻分相启动和（ ）。[单选题]

单相启动

单三相启动

多极启动

罩极启动  *

497、分相启动单相异步电动机一般有电阻分相启动和（ ）。[单选题]

电容分相启动  *

电感分相启动

电压分相启动

电容和电阻并联分相启动

498、电阻分相启动单相异步电动机有工作绕组和启动绕组，（ ）使工作绕组的电流和启动绕组中的电流有近90度的相位差，从而使转子产生启动转矩而启动。[单选题]

电阻与工作绕组串联

电阻与启动绕组串联  *

电阻与工作绕组并联

电阻与启动绕组并联

499、使用兆欧表测定绝缘电阻时，应使兆欧表达到每分钟（ ）以上。[单选题]

60r/min

120r/min  *

180r/min

500r/min

500、使用兆欧表测定电动机绝缘电阻时，如果测出绝缘电阻值在（ ）以上，一般可认为电动机绝缘尚好，可继续使用。[单选题]

0.2MΩ

0.5MΩ  *

2MΩ

10MΩ

501、测量380V电动机定子绕组绝缘电阻应选用（ ）。[单选题]

万用表

250V兆欧表

500V兆欧表  *

2500V兆欧表

502、同步电机的转子磁极上装有励磁绕组，由（ ）励磁[单选题]

正弦交流电

三相对称交流电

直流电  *

脉冲电流

503、按运行方式和功率转换关系，同步电机可分成同步发电机、同步电动机及（ ）。[单选题]

同步励磁机

同步充电机

同步补偿机  *

同步吸收机

504、调节同步电动机转子的直流励磁电流，便能调节（ ）。[单选题]

功率因数cosφ  *

启动电流

启动转矩

转速

505、同步电动机的启动方法有异步启动法、辅助启动法及（ ）。[单选题]

同步启动法

直接启动法

调频启动法  *

间接启动法

506、同步电动机一般采用异步启动，当电动机的转速达到同步转速的（ ）时，向转子励磁绕组中通入直流励磁电流，将同步电动机牵入同步运行状态。[单选题]

85%

90%

95%  *

100%

507、同步电动机的启动方法有异步启动法、辅助启动法及调频启动法等，使用最广泛是（ ）。[单选题]

异步启动法  *

辅助启动法

调频启动法

同步启动法

508、若被测机械的转向改变，则交流测速发电机输出电压的（ ）。[单选题]

频率改变

大小改变

相位改变90°

相位改变180°  *

509、直流测速发电机可分成他励式和（ ）测速发电机。[单选题]

串励式

永磁式  *

同步式

510、直流永磁式测速发电机（ ）。[单选题]

不需另加励磁电源  *

需加励磁电源

需加交流励磁电压

需加直流励磁电压

511、直流伺服电动机的结构，原理和一般（ ）基本相同[单选题]

直流发电机

直流电动机  *

同步电动机

异步电动机

512、在自动控制系统中，把输入的电信号转换成电机轴上的角位移或角速度的电磁装置称为（ ）。[单选题]

伺服电动机  *

测速发电机

交磁放大机

步进电机

513、伺服电动机的作用是（ ）。[单选题]

测量转速

功率放大

把脉冲信号转变成直线位移或角位移

把输入的电信号转换成电机轴上的角位移或角速度  *

514、在自动控制系统中，把脉冲信号转变成直线位移或角位移的电磁装置称为（ ）。[单选题]

伺服电动机

测速发电机

交磁放大机

步进电机  *

515、按工作原理步进电动机可分永磁式和（ ）等种类。[单选题]

同步式

反应式  *

异步式

直接式

516、步进电机的作用是（ ）。[单选题]

测量转速

功率放大

把脉冲信号转变成直线位移或角位移  *

把输入的电信号转换成电机轴上的角位移或角速度

517、电磁调速异步电动机又称为（ ）。[单选题]

交流异步电动机

测速发电机

步进电动机

滑差电动机  *

518、电磁调速异步电动机是由交流异步电动机、（ ）、测速发电机及控制器等部分组成。[单选题]

液压离合器

电磁转差离合器  *

制动离合器

电容离合器

519、电磁调速异步电动机采用（ ）的方法进行转速调节。[单选题]

改变异步电动机的定子电压

改变电磁转差离合器的励磁电流  *

改变异步电动机的转子串联电阻

改变电磁转差离合器的铁心气隙

520、交磁电机扩大机直轴电枢反应磁通的方向为（ ）。[单选题]

与控制磁通方向相同

与控制磁通方向相反  *

垂直于控制磁通

不确定

521、交磁电机扩大机中去磁绕组的作用是（ ）。[单选题]

减小主磁场

增大主磁场

减小剩磁电压  *

增大剩磁电压

522、交磁电机扩大机为了抵消直轴电枢去磁反应，采用在定子上加嵌（ ）的办法。[单选题]

补偿绕组  *

串联绕组

励磁绕组

换向绕组

523、低压电器按在电气线路中地位和作用可分为（ ）两大类。[单选题]

低压配电电器和低压控制电器  *

低压配电电器和低压开关电器

低压开关电器和低压控制电器

低压配电电器和低压调节电器

524、低压电器按动作方式可分为（ ）两大类。[单选题]

低压配电电器和低压控制电器

低压配电电器和低压开关电器

自动切换电器和非自动切换电器  *

手动切换电器和非自动切换电器

525、低压电器按执行功能可分为（ ）两大类。[单选题]

低压配电电器和低压开关电器

有触点电器和无触点电器  *

自动切换电器和非自动切换电器

手动切换电器和非自动切换电器

526、低压电器的灭弧措施有多断点灭弧、（ ）、双触点灭弧及磁吹灭弧等。[单选题]

金属栅片灭弧  *

静触点灭弧

电流灭弧

电压灭弧

527、金属栅片灭弧的灭弧原理是（ ）。[单选题]

把电弧沿它轴线拉长

让电弧在磁场的作用下拉长

借窄缝效应侃电弧迅速冷却

利用栅片把电弧分成串接的短电弧  *

528、双触点灭弧的灭弧原理是（ ）。[单选题]

机械地拉长电弧

使电弧受力迅速移动和拉长电弧  *

借窄缝效应侃电弧迅速冷却

利用栅片把电弧分成串接的短电弧

529、容量较小的交流接触器型采用（ ）。[单选题]

电流灭弧

双断口结构灭弧  *

磁吹灭弧

静触点灭弧

530、容量较大的交流接触器采用（ ）。[单选题]

金属栅片灭弧  *

单触点灭弧

磁吹灭弧

静触点灭弧

531、交流接触器的灭弧装置有双断口结构及（ ）等装置。[单选题]

静触点灭弧

动触点灭弧

磁吹灭弧

金属栅片灭弧  *

532、直流接触器常用的是（ ）。[单选题]

磁吹灭弧装置  *

栅片灭弧装置

多断点灭弧装置

双触点灭弧装置

533、磁吹式灭弧装置的磁吹灭弧能力与电弧电流的大小关系是（ ）。[单选题]

电弧电流越大，磁吹灭弧能力越小

无关

电弧电流越大，磁吹灭弧能力越强  *

没有固定规律

534、磁吹式灭弧装置的灭弧原理是（ ）。[单选题]

机械地拉长电弧

靠磁吹力作用使电弧拉长，并在空气和灭弧罩作用下迅速冷却  *

借窄缝效应使电弧迅速冷却

利用栅片把电弧分成串接的短电弧

535、选用接触器时一般可不考虑的条件是（ ）。[单选题]

选择类型

选择主触头的额定电压和电流

选择辅助触头的额定电压和电流  *

选择吸引线圈的电压

536、交流接触器吸引线圈的额定电压是根据被控电路的（ ）来选择。[单选题]

主电路电压

控制电路电压  *

辅助电路电压

辅助、照明电路电压

537、交流接触器的额定电压是根据被控电路的（ ）来选择。[单选题]

主电路电压  *

控制电路电压

辅助电路电压

主电路或控制电路电压

538、交流接触器在检修时发现短路环损坏，该接触器（ ）使用。[单选题]

能继续使用

不能继续使用  *

在额定电流下可以

不影响

539、接触器检修后由于灭弧装置损坏，该接触器（ ）使用。[单选题]

仍能继续

不能继续  *

在额定电流下可以

短路故障下也可以

540、当交流接触器的电磁线圈通电时，（ ）。[单选题]

常闭触点先断开，常开触点后闭合  *

常开触点先闭合，常闭触点后断开，

常开、常闭触点同时动作

常闭触点可能先断开，常开触点也可能先闭合

541、过电流继电器在正常工作时，线圈通过的电流在额定值范围内，（ ）。[单选题]

衔铁吸合，常闭触点断开

衔铁吸合，常开触点闭合

衔铁不吸合，常开触点断开  *

衔铁不吸合，常开触点闭合

542、欠电流继电器在正常工作时，线圈通过的电流在正常范围内，（ ）。[单选题]

衔铁吸合，常闭触点闭合

衔铁吸合，常开触点闭合  *

衔铁不吸合，常开触点断开

衔铁不吸合，常闭触点闭合

543、欠电流继电是当线圈通过的电流降低到某一整定值时，（ ）。[单选题]

衔铁吸合，常闭触点闭合

衔铁吸合，常开触点闭合

衔铁释放，常开触点断开  *

衔铁释放，常闭触点断开

544、电磁式电流继电器的动作值与释放值可用调整（ ）的方法来调整。[单选题]

铁心间隙

反力弹簧  *

压力弹簧

超程弹簧

545、旋紧电磁式电流继电器的反力弹簧，（ ）。[单选题]

吸合电流与释放电流增大  *

吸合电流与释放电流减小

吸合电流减小、释放电流增大

吸合电流增大、释放电流减小

546、旋松电磁式电流继电器的反力弹簧，（ ）。[单选题]

吸合电流与释放电流增大

吸合电流与释放电流减小  *

吸合电流减小、释放电流增大

吸合电流增大、释放电流减小

547、过电压继电器在额定电压时，（ ）。[单选题]

衔铁吸合，常闭触点断开

衔铁吸合，常开触点闭合

衔铁不吸合，常开触点断开  *

衔铁不吸合，常开触点闭合

548、过电压继电器是当电压超过规定电压时，衔铁吸合，一般动作电压为（ ）额定电压。[单选题]

40%-70%

80%-100%

105%-120%  *

200%-250%

549、欠电压继电器在额定电压时，（ ）。[单选题]

衔铁吸合，常闭触点闭合

衔铁吸合，常开触点闭合  *

衔铁不吸合，常开触点断开

衔铁不吸合，常开触点闭合

550、对（ ）的电动机来说，不带断相保护的两相或三相热继电器也能起断相保护作用。[单选题]

三角形接法

星形接法  *

星形接法或三角形接法

任一种接法

551、对（ ）的电动机来说，应采用带断相保护的热继电器起断相保护作用。[单选题]

三角形接法  *

星形接法

星形接法或三角形接法

任一种接法

552、正反转及频繁通断工作的电动机不宜采用（ ）来保护。[单选题]

过电流继电器

熔断器

热继电器  *

热敏电阻

553、熔断器的安秒特性曲线是表征流过熔体的电流与（ ）的关系。[单选题]

熔体的过载时间

熔体的熔断时间  *

熔体的发热时间

熔断器的过载时间

554、熔断器都有安秒特性和（ ）两个主要技术参数。[单选题]

分断能力  *

熔体的熔断时间

熔体的过载时间

熔断器的过载时间

555、当通过熔断器的电流达到额定值的二倍时，约经（ ）后熔断。[单选题]

1h

30～40s  *

10～20h

1～5s

556、选择熔断器要点中，下列不正确的是（ ）。[单选题]

在电路中上、下两级的配合应有利于实现选择性保护

额定电压等于或大于线路的额定电压

额定电流等于或大于所装熔体的额定电流

分断能力等于电路中额定电流  *

557、在选择熔断器时，下列不正确的是（ ）。[单选题]

分断能力应大于电路可能出现的最大短路电流

额定电压等于或大于线路的额定电压

熔断器额定电流可以等于或小于所装熔体的额定电流  *

额定电流可以等于或大于所装熔体的额定电流

558、选择熔断器的要点中，下列正确的是（ ）。[单选题]

分断能力应大于电路可能出现的最大短路电流  *

额定电压等于或小于线路的额定电压

熔断器额定电流可以等于或小于所装熔体的额定电流

分断能力等于电路中额定电流

559、低压断路器中的电磁脱扣器承担（ ）保护作用。[单选题]

过流  *

过载

失电压

欠电压

560、低压断路器欠电压脱扣器的额定电压（ ）线路额定电压。[单选题]

大于

等于  *

小于

等于50%

561、低压断路器中的热脱扣器承担（ ）保护作用。[单选题]

过流

过载  *

短路

欠电压

562、采用单结晶体管延时电路的晶体管时间继电器，其电路由（ ）等部分组成。[单选题]

延时环节、鉴幅器、输出电路、电源和指示灯  *

主电路、辅助电源、双稳态触发器及其附属电路

振荡电路、记数电路、输出电路、电源

电磁系统、触头系统

563、晶体管时间继电器按原理分为阻容式和（ ）两类。[单选题]

整流式

感应式

数字式  *

整流感应式

564、晶体管时间继电器按延时方式分为通电延时型和（ ）等。[单选题]

通电、断电延时型

断电延时型  *

断电、通电延时型

通电感应延时型

565、选用时间继电器时不应考虑（ ）。[单选题]

根据系统的延时范围选用适当的系列和类型

根据控制电路的功能特点选用相应的延时方式

根据控制电压选择线圈的电压等级

根据分断能力大小选择大于电路可能出现最大短路电流  *

566、晶体管时间继电器通常当控制电路要求延时精度较高时或（ ）选用。[单选题]

当电磁式、电动式或空气阻尼式时间继电器不能满足电路控制要求时  *

控制回路相互协调需无触点输出时

控制回路相互协调需有触点输出时

控制回路需要通电延时输出时

567、晶体管时间继电器消耗的功率（ ）电磁式时间继电器消耗的功率。[单选题]

小于  *

等于

大于

远大于

568、一般速度继电器转轴转速达到（ ）以上时，触点动作。[单选题]

60r/min

80r/min

120r/min  *

200r/min

569、一般速度继电器转轴转速低于（ ）时，触点即复位。[单选题]

50r/min

100r/min  *

150r/min

200r/min

570、速度继电器是用来反映（ ）的继电器。[单选题]

转速和转向变化  *

转速大小

转向变化

正反向转速大小

571、晶体管无触点位置开关与普通位置开关相比在工作可靠性、寿命长短、适应环境性三方面性能（ ）。[单选题]

优  *

差

相同

基本相同

572、高频振荡型晶体管接近开关电路一般由（ ）等部分组成。[单选题]

振荡器、检测环节、输出环节  *

主电路、辅助电源、双稳态触发器及其附属电路

鉴幅器、延时电路、输出电路

振荡器、电磁系统、触头系统

573、LXJ0型晶体管接近开关电路的振荡电路采用（ ）振荡回路。[单选题]

电感三点式

电容三点式  *

电阻三点式

电压三点式

574、晶体管接近开关采用最多是（ ）的晶体管接近开关。[单选题]

感应型

整流型

电磁感应型

高频振荡型  *

575、电动机控制一般原则有行程控制原则、时间控制原则、速度控制原则及（ ）。[单选题]

电压控制原则

电流控制原则  *

电阻控制原则

复合控制原则

576、电动机控制一般原则有行程控制原则、（ ）、速度控制原则及电流控制原则。[单选题]

时间控制原则  *

电压控制原则

电阻控制原则

位置控制原则

577、Y—△减压启动自动控制线路是按（ ）来控制。[单选题]

时间控制原则  *

电压控制原则

速度控制原则

行程控制原则

578、常用的电动机保护有短路保护、过载保护、过电流保护、欠压保护、失压保护及（ ）等。[单选题]

距离保护

失磁保护  *

满磁保护

行程保护

579、电动机的短路保护，一般采用（ ）。[单选题]

热继电器

过电流继电器

熔断器  *

接触器

580、交流接触器具有（ ）保护作用。[单选题]

短路

过载

过电流

欠压  *

581、接触器联锁的正反转控制电路，从正转到反转操作过程是（ ）。[单选题]

按下反转按钮

先按下停止按钮，再按下反转按钮  *

先按下正转按钮，再按下反转按钮

先按下反转按钮，再按下正转按钮

582、按钮、接触器双重联锁的正反转控制电路，从正转到反转操作过程是（ ）。[单选题]

按下反转按钮  *

先按下停止按钮，再按下反转按钮

先按下正转按钮，再按下反转按钮

先按下反转按钮，再按下正转按钮

583、按钮、接触器双重联锁的正反转控制电路中双重联锁的作用是（ ）。[单选题]

防止电源的相间短路

防止电源的相间短路，按下反转按钮就可从正转到反转。  *

按下反转按钮就可从正转到反转

防止电源的相间短路，先按下停止按钮、再按反转按钮就可从正转到反转

584、两台电动机M1、M2分别通过接触器KM1、KM2控制。为了达到电动机M1启动后，电动机M2才能启动，可采用（ ）的接法。[单选题]

KM1、KM2的主触点并接

KM1、KM2的主触点同时接至在电源

KM1的主触点接在KM2的主触点下面

KM2的主触点接在KM1的主触点下面  *

585、为了能在两地控制同一台电动机，两地的启动按钮SB1、SB2应采用（ ）的接法。[单选题]

SB1、SB2的常开触点并联接在一起  *

SB1、SB2的常开触点串联接在一起

SB1、SB2的常闭触点并联接在一起

SB1、SB2的常闭触点串联接在一起

586、为了能在多地控制同一台电动机，多地的启动按钮、停止按钮应采用（ ）的接法。[单选题]

启动按钮常闭触点并接，停止按钮的常闭触点串联

启动按钮常开触点并接，停止按钮的常闭触点串联  *

启动按钮常开触点并接，停止按钮的常开触点串联

启动按钮常开触点串接，停止按钮的常闭触点并联

587、三相笼型异步电动机减压启动可采用定子绕组串电阻减压启动，星形三角形减压启动或（ ）的方法。[单选题]

定子绕组串电容减压启动

自耦变压器减压启动  *

延边星形减压启动

转子绕组串电阻减压启动

588、Y—△减压启动自动控制线路的动作过程是按（ ）来控制。[单选题]

定子绕组接成星形启动、定子绕组接成三角形运行  *

定子绕组接成三角形启动、定子绕组接成星形运行

定子绕组串接电容减压启动，切除电容运行

延边星形减压启动，延边三角形运行

589、三相笼型异步电动机减压启动可采用星形三角形减压启动、自耦变压器减压启动及（ ）等方法。[单选题]

定子绕组串电容减压启动

延边星形减压启动

延边三角形减压启动  *

转子绕组串电阻减压启动

590、交流电动机的电气制动常用方法有反接制动、能耗制动、再生发电制动及（ ）。[单选题]

直接制动

电容制动  *

液压制动

抱闸制动

591、速度继电器安装时，应将其转子装在被控制电动机的（ ）。[单选题]

同一根轴上  *

非同一轴上

同一电源

非同一电源

592、能耗制动时产生的制动力矩大小与通入定子绕组中的直流电流大小有关，一般情况可取能耗制动的直流电流为（ ）倍电动机的空载电流。[单选题]

0.5-1

1.5-2

3.5-4  *

5-6

593、绕线式电动机的启动方法有转子绕组串接电阻启动法和（ ）。[单选题]

减压启动法

Y/△启动法

频敏电阻器启动法  *

自耦变压器减压启动

594、用时间继电器控制绕线式电动机三级启动线路中，需用（ ）时间继电器。[单选题]

1个

2个

3个  *

4个

595、绕线式电动机转子绕组串接电阻启动控制线路中与启动按钮串联的接触器常闭触点作用是（ ）。[单选题]

为了保证转子绕组中接入全部电阻启动  *

为了实现启动和停止联锁

为了实现电动机停止控制

为了实现电动机正常运行控制

596、绕线式电动机转子绕组串接频敏变阻器启动，当启动电流过大，启动大快时，（ ）。[单选题]

换接抽头，使频敏变阻器匝数增加，  *

换接抽头，使频敏变阻器匝数减小，

增加频敏变阻器气隙

减小频敏变阻器电阻值

597、绕线式电动机转子绕组串接频敏变阻器启动，当启动电流过小，启动大慢时，（ ）。[单选题]

换接抽头，使频敏变阻器匝数增加，

换接抽头，使频敏变阻器匝数减小，  *

减小频敏变阻器气隙

增加频敏变阻器电阻值

598、在频敏变阻器使用中，频敏变阻器调整方法有调整（ ）。[单选题]

频敏变阻器电阻值

频敏变阻器匝数

频敏变阻器气隙

频敏变阻器匝数和气隙  *

599、变频调速中变频器的作用是将交流供电电源变成（ ）的电源。[单选题]

变压变频  *

变压不变频

变频不变压

不变频不变压

600、变频调速中交-直-交变频器一般由（ ）组成。[单选题]

整流器、滤波器、逆变器  *

放大器、滤波器、逆变器

整流器、滤波器

逆变器

601、变频调速系统一般分为交－交变频及（ ）两大类。[单选题]

交－直－交变频  *

直－交－直变频

直－直变频

直－交变频

602、异步电动机变频调速的基本原理是（ ），改变异步电动机同步转速，从而改变异步电动机转速。[单选题]

改变电动机定子电源的电压

改变电动机定子电源的频率  *

改变电动机定子绕组的接法

改变电动机的极对数

603、变压变频调速系统中，调速时应改变定子电源的（ ）。[单选题]

电压和频率  *

频率

电压

电压或频率

604、异步电动机变频调速的基本原理是改变电动机定子电源的频率，改变异步电动机（ ）。[单选题]

转差率

转速

同步转速  *

最高转速

605、变频器在安装接线时，尤其要注意是（ ）。[单选题]

交流电源进线绝对不能接到变频器输出端  *

交流电源进线可以接到变频器输出端

交流电源进线应按正确相序接线

交流电源进线可不按正确相序接线

606、变频器在安装接线时，下列说法不正确的是（ ）。[单选题]

交流电源进线不能接到变频器输出端

交流电源进线可以接到变频器输出端  *

交流电源进线不能接到变频器外接控制电路端子

交流电源进线可不按正确相序接线

607、异步电动机变频调速系统调试时，如电动机旋转方向不正确，则应（ ），使电动机旋转方向正确。[单选题]

调换三相交流电源进线R、S、T中R和S两相接线

调换变频器输出端U、V、W中任意两相接线  *

同时调换三相交流电源进线R、S、T和变频器输出端U、V、W中任意两相接线

调换三相交流电源进线R、S、T中R和T两相接线

608、异步电动机软启动器主要用于（ ）。[单选题]

异步电动机调速控制

异步电动机调压调速控制

异步电动机变频调速控制

异步电动机启动控制  *

609、异步电动机软启动器是通过（ ），从而控制异步电动机。[单选题]

改变电动机定子电压  *

改变电动机定子电压的频率

改变电动机定子绕组的接法

改变电动机的极对数

610、异步电动机软启动器的基本组成是（ ）。[单选题]

晶闸管三相交流逆变器

晶闸管三相交流变频器器

晶闸管三相交流调压器  *

晶闸管三相交流电子开关

611、他励直流电动机的启动一般可采用电枢回路串电阻启动及（ ）。[单选题]

星形、三角形启动

全压启动

减小电枢电压启动  *

直接启动

612、晶闸管-直流电动机调速系统是采用（ ）启动方法。[单选题]

电枢回路串电阻启动

全压启动

减小电枢电压启动  *

直接启动

613、他励直流电动机在启动时（ ），否则将引起直流电动机故障。[单选题]

先加电枢电压，后加励磁电流

先加励磁电流，后加电枢电压  *

不加励磁电流，加电枢电压

不必考虑加励磁电流、电枢电压先后

614、为使直流电动机反转，可采取（ ）措施来改变主磁场的方向。[单选题]

改变励磁绕组极性  *

减少电流

增大电流

降压

615、为使他励直流电动机反转，可（ ）来实现。[单选题]

改变电枢电压和励磁电压极性

减少电枢电压

增大电枢电压

改变电枢电压极性　　  *

616、直流电动机处于正转电动运行状态时，其电磁转矩与（ ）。[单选题]

转速方向相反，电动机吸收机械能变成电能

转速方向相同，电动机吸收机械能变成电能

转速方向相反，电动机将电能变成机械能

转速方向相同，电动机将电能变成机械能  *

617、他励直流电动机进行电枢反接制动，其电枢中应串入适当的限流电阻，否则电枢反接制动电流将达到近乎（ ）倍的直接启动电流值，电机将受到损伤。[单选题]

1

2　　　  *

3

4

618、直流电动机处于制动运行状态时，其电磁转矩与（ ）。[单选题]

转速方向相反，电动机吸收机械能变成电能  *

转速方向相同，电动机吸收机械能变成电能

转速方向相反，电动机将电能变成机械能

转速方向相同，电动机将电能变成机械能

619、直流电动机的电气制动方式有反接制动和（ ）。[单选题]

补偿器制动

延边三角形制动

能耗制动  *

抱闸制动

620、能耗制动过程中，直流电动机处于（ ），将能量消耗在能耗制动电阻及电枢电阻上。[单选题]

电动状态，将机械能变成电能

电动状态，将电能变成机械能

发电状态，将机械能变成电能  *

发电状态，将电能变成机械能

621、串励电动机的反转宜采用励磁绕组反接法，因为串励电动机的电枢两端电压很高，励磁绕组两端的（ ），反接法应用较容易。[单选题]

电压很低　　  *

电流很小

电压很高

电流很大

622、串励电动机带负载运行时可采用直接传动或（ ）传动。[单选题]

皮带

齿轮  *

链条

麻绳

623、在要求有大的启动转矩、负载变化时转速允许变化的场合，如电气机车等，宜采用（ ）。[单选题]

串并励直流电动机

并励直流电动机

并复励直流电动机

串励直流电动机  *

624、直流发电机――直流电动机自动调速系统采用改变励磁磁通调速时，其最高转速（ ）额定转速。[单选题]

等于

等于或大于  *

小于

等于或小于

625、直流发电机――直流电动机自动调速系统采用变电枢电压调速时，最高转速（ ）额定转速。[单选题]

等于或大于

大于

等于或小于　　  *

不小于

626、直流发电机――直流电动机自动调速系统采用（ ）启动方法。[单选题]

电枢回路串电阻启动

全压启动

减小电枢电压启动  *

直接启动

627、C6150车床进给运动是（ ）带动刀架的纵向或横向运动。[单选题]

主轴

溜板  *

卡盘

电磁离合器

628、C6150车床走刀箱操作手柄共有（ ）个档位。[单选题]

3

4

5  *

6

629、C6150车床能加工工件的最大回转直径为（ ）mm。[单选题]

1000

500  *

750

600

630、C6150车床照明电路电源电压为交流（ ）。[单选题]

24V  *

36V

110V

220V

631、C6150车床冷却液泵电动机的电气控制电路采用（ ）作电动机过载保护。[单选题]

熔断器

过电流继电器

热继电器  *

接触器

632、C6150车床电气控制电路电源电压为交流（ ）。[单选题]

24V

36V

110V  *

220V

633、Z3040摇臂钻床采用多台电动机拖动，通常设有主轴电动机，液压泵电动机，冷却泵电动机及（ ）电动机等。[单选题]

旋转

砂轮

通风

摇臂升降  *

634、Z3040摇臂钻床主运动与进给运动由（ ）电动机拖动。[单选题]

一台  *

二台

三台

四台

635、Z3040摇臂钻床操作手柄共有（ ）个空间位置。[单选题]

6

4

3

5  *

636、Z3040摇臂钻床的主轴电动机的电气控制电路采用（ ）作电动机过载保护。[单选题]

熔断器

过电流继电器

热继电器  *

接触器

637、Z3040摇臂钻床照明电路电源电压为交流（ ）。[单选题]

24V  *

220V

110V

36V

638、Z3040摇臂钻床液压泵电动机的电气控制电路采用（ ）作电动机过载保护。[单选题]

熔断器

过电流继电器

热继电器  *

接触器

639、M7130平面磨床为保证加工精度，其运动平稳，确保工作台往复运动时惯性小无冲击，采用（ ）实现工作台往复运动及砂轮箱横向进给。[单选题]

气动传动

液压传动  *

机械传动

电气传动

640、M7130平面磨床（ ）启动后才能开动冷却泵电动机。[单选题]

电磁吸盘

照明电路

液压泵电动机

砂轮电动机  *

641、M7130平面磨床采用多台电动机拖动，通常设有液压泵电动机，冷却泵电动机及（ ）电动机等。[单选题]

夹紧电动机

砂轮电动机  *

通风电动机

摇臂升降电动机

642、M7130平面磨床的砂轮电动机的电气控制电路采用（ ）作电动机过载保护。[单选题]

熔断器

过电流继电器

热继电器  *

接触器

643、M7130平面磨床的液压泵电动机的电气控制电路采用（ ）作电动机过载保护。[单选题]

熔断器

过电流继电器

热继电器  *

接触器

644、M7130平面磨床电磁吸盘控制电路具有过电压保护及（ ）。[单选题]

过电流保护

欠电流保护  *

过载保护

断相保护

645、传感器在工业自动化中的作用（ ）[单选题]

信号检测  *

控制对象

输出负载

驱动单元

646、按传感器的物理量分类，可分为（ ）等传感器[单选题]

温度、速度  *

电阻、电容

电容、电感

电压

647、按传感器输出信号的性质,（ ）为开关型传感器。[单选题]

接近开关  *

旋转编码器

A/D转换

电阻、电容

648、温度传感器是一种检测装置,并能将检测感受到的信息变换成为（ ）的信息输出[单选题]

光电

电压或电流  *

压力

位置

649、压力传感器是一种检测装置,检测感受到的电压或电流信息表示（ ）[单选题]

脉冲多少

温度高低

压力大小  *

位置高低

650、旋转编码器是一种检测装置,并能将检测感受到的信息变换成为（ ）的信息输出[单选题]

电压

电流

功率脉冲

脉冲  *

651、磁性式接近开关是根据（ ）原理工作的。[单选题]

光电感应

磁场  *

电场

外力作用

652、当磁体靠近干簧管时，两个由软磁性材料制成的簧片（ ）,电路导通，干簧管起到了开关的作用。[单选题]

因磁化而相互吸引  *

因磁化而相互排斥

因磁化互不相关

因近距离接触

653、当（ ）靠近干簧管时，两个由软磁材料制成的簧片因磁化而相互吸引，电路导通，干簧管起到了开关的作用。[单选题]

金属物质

玻璃材料

磁性材料  *

塑料

654、按感应式接近开关工作原理，可分为（ ）式和电感式传感器。[单选题]

光栅

热电偶

压力表

电容  *

655、按感应式接近开关工作原理，可分为电容式和（ ）式传感器。[单选题]

电流

电压

电感  *

光栅

656、按感应式接近开关工作原理,输出为（ ）[单选题]

带触点开关量

带1和0的开关量  *

脉冲量

数字量

657、光敏电阻在暗环境下电阻值（ ），强光照射下电阻值很小。[单选题]

很大  *

很小

无穷大

零

658、光敏电阻在强光照射下电阻值（ ）[单选题]

很大

很小  *

无穷大

零

659、对射式光电开关,它的最大检测距离（ ）[单选题]

0.5米

1米

几米至几十米  *

无限止

660、光电反射式开关,它的发射器与接收器（ ）[单选题]

独立

一体  *

只有发射器

只有接收器

661、光电反射式开关,一般采用（ ）作为它的光源[单选题]

白炽灯

红外线  *

节能灯

日光灯

662、（ ）光电开关就产生了检测开关信号[单选题]

当被检测物体经过且发射器停止振荡

当被检测物体经过且发射器开始振荡

当被检测物体经过且完全通过光线时

当被检测物体经过且完全阻断光线时  *

663、旋转式编码器输出为（ ）形式[单选题]

直流电压

脉冲  *

直流电流

交流电流

664、旋转式编码器输出脉冲多表示（ ）[单选题]

输出电压高

分辨率低

输出电流大

分辨率高  *

665、旋转式编码器分辨率低表示（ ）[单选题]

输出电压高

输出脉冲少  *

输出电流大

分辨率高

666、可编程序控制器在工业自动化中的用作（ ）。[单选题]

信号检测

信号控制  *

驱动模块

信号返馈

667、可编程序控制器不是普通的计算机，它是一种（ ）。[单选题]

单片机

微处理器

工业现场用计算机  *

微型计算机

668、可编程序控制器不仅可以单机控制,还可和（ ）连接。[单选题]

单片机

微处理器

工业网络  *

变流技术

669、美国通用汽车公司于（ ）年提出用新型控制器代替传统继电接触控制系统的要求。[单选题]

1953

1968  *

1969

1973

670、近年来，PLC技术正向着（ ），仪表控制，计算机控制一体化方向发展。[单选题]

机械控制

电气控制  *

液压控制

人工控制

671、近年来，PLC技术正向着（ ），仪表控制，计算机控制一体化方向发展。[单选题]

机械控制

多功能网络化  *

液压控制

人工控制

672、（ ）不是可编程序控制器的主要特点[单选题]

可靠性高

指令符通用  *

抗干扰能力强

编程简单

673、（ ）不是可编程序控制器的主要特点[单选题]

灵活性强

通用性好

机型统一  *

体积小、重量轻

674、（ ）不是可编程序控制器的主要特点[单选题]

没有在线修改功能  *

体积小、重量轻

重量轻

重量轻抗干扰能力强

675、可编程序控制器的输入端可与（ ）直接连接。[单选题]

扩展口

编程口

按钮  *

电源

676、可编程序控制器的输入端可与（ ）直接连接。[单选题]

扩展口

编程口

接近开关  *

电源

677、可编程序控制器的输入端可与（ ）直接连接。[单选题]

接近开关  *

编程口

扩展口

电源

678、可编程序控制器的控制速度取决于（ ）速度和扫描周期。[单选题]

I/O

C

T

CPU  *

679、可编程序控制器的控制速度取决于（ ）[单选题]

I/O

X

型号规格  *

Y

680、可编程序控制器的控制速度取决于（ ）[单选题]

I/O

控制系统大小  *

X

Y

681、可编程序控制器是采用（ ）来达到控制功能的。[单选题]

改变硬件接线

改变硬件元件

改变机型

软件编程  *

682、可编程序控制器是采用（ ）来达到控制功能的。[单选题]

改变硬件接线

改变硬件元件

控制程序  *

改变机型

683、可编程序控制器是采用（ ）来达到控制功能的。[单选题]

改变硬件接线

程序指令  *

改变硬件元件

改变机型

684、梯形图中的（ ）是输入继电器[单选题]

X000  *

Y000

T000

D0

685、梯形图中的（ ）是输出继电器[单选题]

X000

Y000  *

T000

D0

686、梯形图中的（ ）是时间继电器[单选题]

X000

Y000

T000  *

D0

687、可编程序控制器控制系统的输入主要是指收集并保存被控对象实际运行的数据和（ ）。[单选题]

状态

信息  *

操作

反映

688、可编程序控制器控制系统的输入主要是指（ ）。[单选题]

用户输入设备  *

I/O接口

扩展口

电源

689、可编程序控制器控制系统的输入主要是指（ ）。[单选题]

电源

I/O接口

扩展口

接收各种参数  *

690、（ ）不是可编程序控制器中软继电器的特点。[单选题]

体积小

速度快

触点多

能接收外部信号  *

691、（ ）不是可编程序控制器中软继电器的特点。[单选题]

无触点

功耗低

能驱动灯  *

寿命长

692、（ ）不是可编程序控制器中软继电器的特点。[单选题]

功耗低

不能重复使用  *

速度快、

寿命长

693、光电耦合器的结构由发光（ ）构成[单选题]

发光二级管和三级管

发光二级管和光敏三级管  *

发光二级管和光敏二级管

二级管和光敏三级管

694、发光二级管工作电流为（ ）mA[单选题]

0.5-1

5-10  *

15-20

25-30

695、发光二级管一般接成（ ）方式[单选题]

共阳  *

共阴

推挽

任意

696、可编程序控制器一般由CPU、存储器、输入/输出接口、（ ）及编程器等五部分组成。[单选题]

电源  *

连接部件

控制信号

导线

697、可编程序控制器一般由CPU、（ ）、输入/输出接口、电源及编程器等五部分组成。[单选题]

存储器  *

连接部件

控制信号

导线

698、可编程序控制器一般由CPU、存储器、（ ）、电源及编程器等五部分组成。[单选题]

导线

连接部件

控制信号

输入/输出接口  *

699、根据程序的作用不同，PLC的存储器分为（ ）存储器两种。[单选题]

监控程序和诊断程序

系统程序和用户程序  *

系统程序和诊断程序

系统程序和监控程序

700、根据程序的作用不同，PLC的存储器分为（ ）存储器两种。[单选题]

监控程序和系统程序

调试和监控程序

系统程序和用户程序  *

系统程序和测试程序

701、根据程序的作用不同，PLC的存储器分为（ ）存储器两种。[单选题]

监控程序和用户程序

系统程序和监控程序  *

用户程序和诊断程序

系统程序和用户程序

702、可编程控制器是在（ ）的支持下，通过执行用户程序来完成控制任务的。[单选题]

硬件和软件  *

软件

元件

硬件

703、可编程控制器如无（ ）的支持，是不能完成控制任务的。[单选题]

软件

硬件和软件  *

元件

连接线

704、可编程控制器如无（ ），就无法编写用户程序。[单选题]

硬件

编程软件  *

元件

硬件和软件

705、FX系列PLC内部输入继电器X编号是（ ）进制的[单选题]

二

八  *

十

十六

706、FX系列PLC内部输出继电器Y编号是（ ）进制的[单选题]

二

八  *

十

十六

707、FX系列PLC内部继电器M编号是（ ）进制的[单选题]

二

八

十  *

十六

708、PLC与继电接触器控制的重要区别之一就是（ ）不同。[单选题]

工作原理

工作方式  *

工作要求

工作环境

709、PLC的每一个扫描周期内的工作过程可分为三个阶段进行，即输入采样阶段、（ ）和输出刷新阶段。[单选题]

与编程器通讯

自诊断

程序执行阶段  *

读入现场信号

710、PLC在每一个扫描周期内不属于它经历的工作阶段为（ ）。[单选题]

系统存储阶段  *

输入采样阶段

程序执行阶段

输出刷新阶段

711、FX2N可编程序控制器的基本指令操作处理时间（ ）[单选题]

10ms/步

1ms/步

0.7/us

0.08/us  *

712、PLC机的扫描周期与程序的步数、（ ）及所用指令的执行时间有关。[单选题]

辅助继电器

计数器

计时器

时钟频率  *

713、PLC机在循环扫描工作中,每一扫描周期内不属于它经历的工作阶段是（ ）。[单选题]

输入采样阶段

程序监控阶段  *

程序执行阶段

输出刷新阶段

714、可编程序控制器的（ ）是主要技术性能指标之一。[单选题]

机器型号

接线方式

输入/输出点数  *

价格

715、可编程序控制器的主要技术性能有 输入/输出点数和（ ）等。[单选题]

机器型号

应用程序的存储容量  *

接线方式

价格

716、（ ）是可编程序控制器的主要技术性能指标之一。[单选题]

机器型号

接线方式

价格

扫描速度  *

717、FX2系列为直流输入时，采用直流（ ）供电。[单选题]

110V

42V

36V

24V  *

718、FX2系列输入，采用（ ）。[单选题]

电阻电容

光电耦合器  *

晶体管

晶闸管

719、FX2系列输入信号，不能采用（ ）。[单选题]

开关量

摸拟量

接近开关

晶闸管  *

720、PLC输出类型有继电器、晶体管、（ ）三种输出形式。[单选题]

二极管

单结晶体管

双向晶闸管  *

发光二极管

721、PLC的晶体管输出可以控制（ ）。[单选题]

交流负载

交直流负载

大功率负载

小功率直流负载  *

722、PLC输出类型有继电器、（ ）、双向晶闸管三种输出形式。[单选题]

二极管

单结晶体管

晶体管  *

发光二极管

723、（ ）不是可编程序控制器的编程语言[单选题]

梯形图编程语言

继电器控制电路图编程语言  *

指令语句表编程语言

高级编程语言

724、在使用简易编程器进行PLC编程、调试、监控时，必须将梯形图转化成（ ）。[单选题]

C语言

指令语句表  *

功能图编程

高级编程语言

725、不是可编程序控制器编程语言的为（ ）。[单选题]

梯形图编程语言

继电器控制电路图编程语言  *

指令语句表编程语言

功能图图形编程语言

726、OUT指令是驱动线圈的指令，但它不能驱动（ ）。[单选题]

输入继电器  *

输出继电器

暂存继电器

内部继电器

727、当电源掉电时，锁存型计数器C（ ）。[单选题]

复位

重新计数

当前值保持不变  *

开始计数

728、不是FX2N系列PLC的指令的为（ ）。[单选题]

步序号

编程  *

指令符

数据

729、在PLC梯形图中同一编号的线圈在一个程序中使用两次称为双线圈输出，双线圈输出（ ）引起误操作。[单选题]

不会

会  *

不大可能

随机

730、PLC梯形图中在（ ）情况下允许双线圈输出[单选题]

基本指令

步进指令  *

梯形图

延时电路

731、PLC梯形图中在（ ）情况下允许双线圈输出[单选题]

基本指令

延时电路

梯形图

跳转指令  *

732、在PLC梯形图中，两个或两个以上的线圈（ ）输出。[单选题]

可以并联  *

可以串联

可以串并联

都不可以

733、在PLC梯形图中，两个或两个以上的线圈并联输出,可以使用（ ）指令[单选题]

OUT  *

LD

OR

AND

734、在PLC梯形图中，两个或两个以上的线圈并联输出,可以使用OUT指令，也可以使用（ ）指令[单选题]

LDI

SET  *

ORB

ANB

735、有几个并联回路相串联时,应将并联回路多的放在梯形图的（ ），可以节省指令表语言的条数。[单选题]

左边  *

右边

上方

下方

736、并联接点较多的电路应放在梯形图的（ ）,可以节省指令表语言的条数[单选题]

下方

右边

上方

左边  *

737、并联线圈电路，从分支到线圈之间，无触点的线圈应放在（ ）；[单选题]

下方

右边

上方  *

左边

738、PLC的输入口是指（ ）。[单选题]

装在输入模块内的微型继电器

实际的输入继电器

从输入端口到内部电子线路的总称  *

模块内部输入的中间继电器线路

739、PLC中专门用来接受外部用户输入设备,称（ ）继电器[单选题]

辅助

状态

输入  *

时间

740、PLC中只能由外部信号所驱动，而不能用程序指令来驱动的称（ ）继电器[单选题]

辅助

状态

计数

输入  *

741、（ ）是PLC的输出信号，用来控制外部负载。[单选题]

输入继电器

输出继电器  *

辅助继电器

计数器

742、只能用程序指令驱动，可控制外部负载称的（ ）继电器[单选题]

输入

输出  *

辅助

计数

743、PLC中用来控制外部负载，但只能用程序指令驱动的称（ ）继电器[单选题]

辅助

状态

计数

输出  *

744、FX2N系列PLC中辅助继电器M的特点是（ ）。[单选题]

只能用程序指令驱动  *

不能用程序指令来驱动

只能由外部信号所驱动

触点能直接驱动外部负载

745、FX2N系列PLC中辅助继电器只起（ ）作用[单选题]

线卷可直接和电源相连接

中间继电器  *

触点能直接由外部信号所驱动

触点能直接驱动外部负载

746、只能用程序指令驱动，不能控制外部负载称的（ ）继电器[单选题]

辅助  *

指针

输入

输出

747、当电源掉电时，计数器（ ）。[单选题]

复位

不复位

计数器前值保持不变  *

开始计数

748、只有执行（ ）计数器的当前值复位为零[单选题]

SET

OUT

RST

END  *

749、FX2N系列PLC中分内部和外部计数器,内部计数器其信号频率（ ）扫描频率[单选题]

高于

低于  *

等于

均可

750、可编程序控制器的编程语言是（ ）。[单选题]

VB语言

指令语句表  *

C语言

汇编语言

751、梯形图只是（ ）的一种编程语言。[单选题]

PLC  *

CPU

单片机

单板机

752、（ ）不是可编程序控制器梯形图的组成部分[单选题]

左母线

右母线

编程触点

单板机  *

753、梯级是指PLC梯形图中连接于（ ）之间的触点和线圈构成的一条通路[单选题]

触点和线圈

触点和连接线

触点和触点

主、副母线  *

754、PLC梯形图中,连接于主副母线之间的由触点和线圈构成的一条通路称为（ ）[单选题]

梯级  *

连接线

节点

共同点

755、节点是指梯形图中的触点和线圈由连接线连接于主副母线及（ ）的交点[单选题]

触点和线圈

触点和连接线

触点和触点

连接线  *

756、在编程时，PLC的内部触点（ ）。[单选题]

可作常开使用，但只能使用一次

可作常闭使用，但只能使用一次

可作常开和常闭反复使用，无限制  *

只能使用一次

757、在梯形图中同一编号的（ ）在一个程序段中能重复使用。[单选题]

输入继电器  *

定时器

输出线圈

内部继电器

758、在梯形图编程中，2个或2个以上的触点并联连接的电路称之为（ ）。[单选题]

串联电路

并联电路

串联电路块

并联电路块  *

759、在梯形图编程中,（ ）是并联块指令。[单选题]

ANB

MPP

ORB  *

MCR

760、在梯形图编程中,ORB是并联块指令,其中电路块分支的开始用（ ）指令。[单选题]

AND.ANI

LD.LDI  *

OR.ORI

MC.MCR

761、在梯形图编程中，2个或2个以上的触点块之间串联的电路称之为。（ ）[单选题]

串联电路

并联电路

串联电路块  *

并联电路块

762、在梯形图编程中,（ ）是串联块指令。[单选题]

ANB  *

MPP

ORB

MCR

763、在梯形图编程中,ANB是并联块指令,其中电路块分支的开始用（ ）指令。[单选题]

AND.ANI

LD.LDI  *

OR.ORI

MC.MCR

764、简易编程器一般只能用（ ）编程，通过按键输入指令，通过显示器加以显示。[单选题]

指令形式  *

梯形图形式

流程图形式

数字形式

765、完成PLC与编程设备连接和操作,需要（ ）条件。[单选题]

编程器

编程器、通讯电缆和软件  *

通讯电缆和软件

个人电脑和软件

766、简易编程器的基本结构一般不包括（ ）。[单选题]

液晶显示器

输入输出端口

单功能键

电源  *

767、简易编程器一般只能用（ ）编程，通过按键输入指令，通过显示器加以显示。[单选题]

指令形式  *

梯形图形式

流程图形式

数字形式

768、在PLC中，可以通过编程器修改或增删的是（ ）。[单选题]

系统程序

用户程序  *

工作程序

任何程序

769、通常PLC的简易编程器显示格式是（ ）。[单选题]

助记符、程序地址、I/O状态

I/O状态、程序地址

程序地址、助记符  *

I/O状态、助记符、程序地址

770、FX2系列PLC的输入端有RUN端，当RUN端和COM端接通时，PLC处于（ ）状态。[单选题]

运行  *

停止

修改

输入

771、FX2系列PLC的输入端有RUN端，当RUN端和COM端断开时，PLC处于（ ）状态。[单选题]

运行

停止  *

监控

程序修改或输入

772、PLC在运行若发现程序有问题，停止运行修改程序后,必需（ ）方可运行[单选题]

恢复初始状态

重新接线

重新写入  *

监控

773、在机房内通过（ ）设备对PLC进行编程和参数修改。[单选题]

个人电脑

单片机开发系统

手持编程器或带有编程软件的个人电脑  *

无法修改和编程

774、每个公司的编程器、编程软件是（ ）的[单选题]

专用  *

相互通用

部分通用

部分专用

775、在机房内通过编程软件编程后时,输入到PLC时必须用（ ）。[单选题]

梯形图

指令表

梯形图、指令表任取一  *

梯形图、指令表都要

776、输入/输出点数的多少，是衡量PLC（ ）的重要指标。[单选题]

规模大小  *

功率大小

质量优劣

体积大小

777、选择相应规模的可编程控制器应留有（ ）的I/O裕量。[单选题]

1%～5%

10%～15%  *

30%～45%

50%～70%

778、PLC机型选择的基本原则是在满足（ ）要求的前提下，保证系统可靠、安全、经济及使用维护方便。[单选题]

硬件设计

软件设计

控制功能  *

输出设备

779、PLC的输出,在同一公共点内（ ）驱动不同电压等级的负载[单选题]

不可以  *

可以

任意

必须

780、PLC的输出,驱动交流感性负载,为保护触点在线圈二端（ ）[单选题]

并联RC  *

串联RC

并联续流二极管续流

串联续流二极管

781、PLC的输出,驱动直流感性负载,为保护触点在线圈二端（ ）[单选题]

并联RC

串联RC

并联续流二极管  *

串联续流二极管

782、可编程序控制器的接地（ ）[单选题]

可以和其它设备公共接地

需要采用单独接地  *

可以和其它设备串联接地

不需要接地

783、可编程序控制器的接地点（ ）[单选题]

可以和其它动力设备接地点共接

可以和其它动力设备接地点串联

必须与动力设备的接地点分开  *

不须需要接地

784、可编程序控制器接地的距离在（ ）内为宜。[单选题]

5M

10M

20M  *

50M

785、PLC的交流输出线与直流输出线（ ）同一根电缆，输出线应尽量远离高压线和动力线，避免并行。[单选题]

不能用  *

可以用

应该用

必须用

786、PLC的硬件接线不包括（ ）。[单选题]

控制柜与现场设备之间的接线

控制柜与编程器之间的接线  *

控制柜内部PLC与周围电器元件之间的接线

PLC与PLC之间的接线

787、PLC控制线（ ）高压线和动力线。[单选题]

尽量远离  *

可以接近用

可以并行

无需考虑

788、按照PLC安装的安全原则，安装PLC时应注意（ ）。[单选题]

多根导线汇合时要用线扣扎紧或用胶带固定  *

设置紧急停车装置

布线、走线简明、明了、有序、整齐

在每一根导线上打上记号以便区分导线

789、PLC的安装质量与PLC的工作可靠性和（ ）有关。[单选题]

安全性

操作系统

使用寿命  *

美观

790、PLC安装过程中（ ）,将影响它安全可靠运行[单选题]

安装牢固

有接地接零保护

导线破损  *

有短路过载保护

791、PLC定期检查的具体内容包括工作环境、（ ）、电源电压、使用寿命及控制性能等方面。[单选题]

安装条件  *

程序设置

指令系统

温度范围

792、用户程序存入EEPROM后,运行时的掉电会使程序（ ）丢失[单选题]

有后备电池时不会

会

不会  *

不一定

793、PLC的日常维护工作不包括（ ）。[单选题]

清洁与巡查

定期检查与维修

程序的重新输入  *

锂电池的更换

794、PLC的日常维护工作的内容（ ）。[单选题]

定期修改程序

日常清洁与巡查  *

更换输出继电器

刷新参数

795、PLC的日常维护工作内容除了进行清洁与巡查、定期检查与维修之外，还有（ ）。[单选题]

刷新参数

锂电池的更换  *

程序的重新输入

写入器的操作

796、对PLC机的表面，应该用（ ）以保证其工作环境的整洁和卫生。[单选题]

干抹布和机油

干抹布和清水

干抹布和皮老虎  *

干抹布和清洗液

判断题

797、用电源、负载、开关和导线可构成一个最简单的电路。[判断题]

正确  *

不正确

798、全电路是指包括内电路、外电路两部分组成的闭合电路的整体。[判断题]

正确  *

不正确

799、电压的方向是由高电位指向低电位。[判断题]

正确  *

不正确

800、在分析电路时可先任意设定电压的参考方向，再根据计算所得值的正、负来确定电压的实际方向。[判断题]

正确  *

不正确

801、在用基尔霍夫第一定律列节点电流方程式时，若解出的电流为负，则表示实际电流方向与假定的电流正方向相反。[判断题]

正确  *

不正确

802、全电路欧姆定律是指：在全电路中电流与电源的电动势成正比，与整个电路的内、外电阻之和成反比。[判断题]

正确

不正确  *

803、基尔霍夫第二定律是表明流过任一节点的瞬间电流的代数和为零。[判断题]

正确

不正确  *

804、基尔霍夫电压定律的数字表达式为∑（IR+E）=0。[判断题]

正确

不正确  *

805、基尔霍夫电流定律的数字表达式为∑I<sub>入</sub>－∑I<sub>出</sub>＝0。[判断题]

正确  *

不正确

806、在图示<img src="../picture/618/11110.jpg">的节点B上符合基尔霍夫第一定律的式子是I<sub>5</sub>+I<sub>6</sub>-I<sub>4</sub>=0。[判断题]

正确

不正确  *

807、如图示直流电路<img src="../picture/618/11111.jpg">　已知E1＝15V、E2=70V、E3=5V、R1=6Ω、R2＝5Ω、R3=10Ω、R4=2.5Ω、R5=15Ω，支路电流I5为2A。[判断题]

正确  *

不正确

808、应用戴维南定理分析含源二端网络，可用等效电阻代替二端网络。[判断题]

正确

不正确  *

809、戴维南定理最适用于求复杂电路中某一条支路的电流。[判断题]

正确  *

不正确

810、一含源二端网络测得短路电流是4A，开路电压为10V，则它的等效内阻为40Ω。[判断题]

正确

不正确  *

811、与一电流源并联内阻为2Ω，当把它等效变换成10V的电压源时，电流源的电流是5A。[判断题]

正确  *

不正确

812、一电压源的电压是20V，串联内阻为2Ω，当把它等效变换成电流源时，电流源的电流是40A。[判断题]

正确

不正确  *

813、如图<img src="../picture/618/11117.jpg">已知：如果R<sub>1</sub>=0.2Ω，R<sub>2</sub>=0.2Ω，E<sub>1</sub>=7V，E<sub>2</sub>=6.2V，R<sub>3</sub>=3.2Ω，则流过R<sub>3</sub>的电流是2A。[判断题]

正确  *

不正确

814、如图<img src="../picture/618/11118.jpg">已知：E=30V，R1=1Ω，R2=9Ω，R3=5Ω。则开路电压Uo为10V。[判断题]

正确  *

不正确

815、复杂直流电路指的是含有多个电源的电路。[判断题]

正确

不正确  *

816、叠加原理是分析复杂电路的一个重要原理。[判断题]

正确

不正确  *

817、节点电压法是以支路电流为未知量，根据基尔霍夫电流定律列出节点电压方程，从而解得。[判断题]

正确

不正确  *

818、回路电流法是以回路电流为未知量，根据基尔霍夫电流定律列出回路电压方程，从而解得。[判断题]

正确

不正确  *

819、如图所示<img src="../picture/618/11123.jpg">电路中，设E<sub>1</sub>=5V，R<sub>1</sub>=10Ω，E<sub>2</sub>=1V，R<sub>2</sub>=20Ω，R<sub>3</sub>=30Ω，用支路电流法求各支路电流为I<sub>1</sub>=0.2A，I<sub>2</sub>=-0.1A，I<sub>3</sub>=0.1A。[判断题]

正确  *

不正确

820、正弦交流电压u=100Sin（628t+60°）V，它的频率为100Hz。[判断题]

正确  *

不正确

821、关于正弦交流电相量的叙述中“幅角表示正弦量的相位”的说法不正确。[判断题]

正确  *

不正确

822、正弦量中用相量形式表示在计算时要求幅角相同。[判断题]

正确

不正确  *

823、如图示<img src="../picture/618/1124.jpg">正弦交流电的有效值为14.1mV。[判断题]

正确

不正确  *

824、如图示<img src="../picture/618/1125.jpg">正弦交流电角频率为3.14rad/s。[判断题]

正确  *

不正确

825、如图示<img src="../picture/618/1126.jpg">正弦交流电的初相位是2π。[判断题]

正确

不正确  *

826、串联电路或并联电路的等效复阻抗的计算在形式上与电阻串联或电阻并联的等效电阻计算是一样的。[判断题]

正确  *

不正确

827、串联谐振时电路中阻抗最小，电流最大。[判断题]

正确  *

不正确

828、并联谐振时电路中总阻抗最小，总电流最大。[判断题]

正确

不正确  *

829、某元件两端的交流电压超前于流过它的交流电流则该元件为容性负载。[判断题]

正确

不正确  *

830、在R—C串联电路中总电压与电流的相位差角，既与电路元件R、C的参数及电源频率有关也与电压、电流的大小和相位有关。[判断题]

正确

不正确  *

831、R—C串联电路的电路总阻抗为R+jωC。[判断题]

正确

不正确  *

832、R—L串联电路的电路总阻抗为R+jωL。[判断题]

正确  *

不正确

833、某元件两端的交流电压相位超前于流过它的电流90°则该元件为电感元件。[判断题]

正确  *

不正确

834、在图示<img src="../picture/618/11215.jpg">中各线圈的电阻和电感、电源端电压、电灯的电阻及交流电的频率均相同，最亮的电灯是a灯。[判断题]

正确  *

不正确

835、两个阻抗并联的电路它的总阻抗为Z=1/Z1+1/Z2。[判断题]

正确

不正确  *

836、R—L—C并联电路的谐振条件是ωL=1/ωc。[判断题]

正确  *

不正确

837、对称三相负载三角形连接时，相电压等于线电压且三相电流相等。[判断题]

正确  *

不正确

838、在负载星形联接的三相对称电路中，相电流的相位滞后线电压30°。[判断题]

正确

不正确  *

839、在三相四线制中性点接地供电系统中，线电压是指相线之间的电压。[判断题]

正确  *

不正确

840、三相对称负载，作三角形联结，若每相负载的阻抗为38Ω，接在线电压为380V的三相交流电路中，则电路的线电流为17.3A。[判断题]

正确  *

不正确

841、额定电压都为220V的40W、60W和100W的三只灯泡串联在220V的电源中，它们的发热量由大到小排列为100W、60W、40W。[判断题]

正确

不正确  *

842、三相交流电路中，总功率为P=3UpIpcosφ。[判断题]

正确  *

不正确

843、三相不对称电路通常是指负载不对称。[判断题]

正确  *

不正确

844、三相三线制测量电路总功率只可以用二表法来测量。[判断题]

正确

不正确  *

845、三相四线制不对称负载测量电路总功率可以用二表法来测量。[判断题]

正确

不正确  *

846、工厂为了提高cosφ，常采用并联适当的电容。[判断题]

正确  *

不正确

847、为了提高电网的功率因数，可采用的措施是降低供电设备消耗的无功功率。[判断题]

正确  *

不正确

848、当电路的状态或参数发生变化时，电路从原稳定状态立即进入新的稳定状态。[判断题]

正确

不正确  *

849、电感元件在过渡过程中，流过它的电流不能突变。[判断题]

正确  *

不正确

850、电路产生过渡过程的原因是电路存在储能元件，且电路发生变化。[判断题]

正确  *

不正确

851、电容在过渡过程中，电容两端电压不变。[判断题]

正确

不正确  *

852、电容元件换路定律的应用条件是电容的电流ic有限。[判断题]

正确  *

不正确

853、电感元件换路定律的应用条件是电感的电流iL有限。[判断题]

正确

不正确  *

854、RL电路过渡过程的时间常数τ=R/L。[判断题]

正确

不正确  *

855、RC电路过渡过程的时间常数τ=RC。[判断题]

正确  *

不正确

856、分析过渡过程的三要素法中的三要素为f（0<sub>+</sub>）、f（∞）和τ。[判断题]

正确  *

不正确

857、高低压供电系统通常由高压电源进线、高压配电所、高压配电线、变电所、低压配电线等组成。[判断题]

正确  *

不正确

858、对于用电设备容量在250kW及以下的供电系统，通常采用低压供电，只需设置一个低压配电室。[判断题]

正确  *

不正确

859、衡量供电系统质量的指标是电压波形和频率的质量。[判断题]

正确

不正确  *

860、电力负荷按其对供电可靠性的要求分为三级。[判断题]

正确

不正确  *

861、在变配电所中,通常把变压器一次侧的电路称为一次回路,变压器二次侧的电路称为二次回路。[判断题]

正确

不正确  *

862、380/220V的配电系统中一般采取中性点经消弧线圈接地的运行方式。[判断题]

正确

不正确  *

863、低压配电系统中的中性线的功能是连接使用相电压的单相设备、传导三相系统中的不平衡电流和单相电流。[判断题]

正确

不正确  *

864、380/220V配电系统电源中性点直接接地的运行方式分为TN-C系统、TN-S系统和TN-C-S系统，统称为TT系统。[判断题]

正确

不正确  *

865、三相五线制系统中的PE线称为保护接零线。[判断题]

正确

不正确  *

866、把电气设备的金属外壳、构架与系统中的PE线或PEN线可靠地连接称为保护接零。[判断题]

正确  *

不正确

867、共发射极放大电路中三极管的集电极静态电流的大小与集电极电阻无关。[判断题]

正确  *

不正确

868、放大电路交流负载线的斜率仅仅取决于放大电路的集电极电阻。[判断题]

正确

不正确  *

869、在微变等效电路中，直流电源与耦合电容两者都可以看成是短路的。[判断题]

正确  *

不正确

870、分压式偏置放大电路中对静态工作点起到稳定作用的元件是基极分压电阻。[判断题]

正确

不正确  *

871、输入电阻大、输出电阻小是共集电极放大电路的特点之一。[判断题]

正确  *

不正确

872、共基极放大电路的输出信号与输入信号的相位是同相的。[判断题]

正确  *

不正确

873、多级放大电路中，后级放大电路的输入电阻就是前级放大电路的输出电阻。[判断题]

正确

不正确  *

874、影响放大电路上限频率的因素主要有三极管的结间电容。[判断题]

正确  *

不正确

875、采用直流负反馈目的是稳定静态工作点，采用交流负反馈目的是改善放大电路的性能。[判断题]

正确  *

不正确

876、放大电路中，凡是并联反馈，其反馈量都是取自输出电流。[判断题]

正确

不正确  *

877、正反馈与负反馈的判断通常采用“稳态极性法”来进行判断的。[判断题]

正确

不正确  *

878、电压串联负反馈可以提高输入电阻减小输出电阻。[判断题]

正确  *

不正确

879、差动放大电路在电路中采用对称结构是为了抵消两个三极管放大倍数的差异。[判断题]

正确

不正确  *

880、把双端输出改为单端输出，差动放大电路的差模放大倍数减小一半。[判断题]

正确  *

不正确

881、运算放大器的输入级都采用差动放大。[判断题]

正确  *

不正确

882、在运放参数中输入电阻数值越大越好。[判断题]

正确  *

不正确

883、运放组成的同相比例放大电路，其反馈组态为电压串联负反馈。[判断题]

正确  *

不正确

884、用运算放大器组成的电平比较器电路工作于线性状态。[判断题]

正确

不正确  *

885、根据功率放大电路中晶体管静态工作点在交流负载线上的位置不同，功率放大电路可分为二种。[判断题]

正确

不正确  *

886、乙类功率放大器电源提供的功率与输出功率的大小无关。[判断题]

正确

不正确  *

887、电源电压为±12V的OCL电路，输出端的静态电压应该调整到6V。[判断题]

正确

不正确  *

888、OTL功率放大器输出瑞的静态电压应调整为电源电压的一半。[判断题]

正确  *

不正确

889、正弦波振荡电路是由放大电路加上选频网络和正反馈电路组成的。[判断题]

正确  *

不正确

890、RC桥式振荡电路中同时存在正反馈与负反馈。[判断题]

正确  *

不正确

891、从交流通路来看，三点式LC振荡电路中电感或电容的中心抽头应该与接地端相连。[判断题]

正确

不正确  *

892、与电感三点式振荡电路相比较，电容三点式振荡电路的振荡频率可以做得更高。[判断题]

正确  *

不正确

893、串联型稳压电源中，放大环节的作用是为了扩大输出电流的范围。[判断题]

正确

不正确  *

894、采用三端式集成稳压电路7809的稳压电源，其输出可以通过外接电路扩大输出电流，也能扩大输出电压。[判断题]

正确  *

不正确

895、与门的逻辑功能为：全1出0，有0出1。[判断题]

正确

不正确  *

896、74系列TTL集成门电路的电源电压可以取3V∽18V。[判断题]

正确

不正确  *

897、或非门的逻辑功能为有1出0，全0出1。[判断题]

正确  *

不正确

898、普通晶闸管中间P层的引出极是门极。[判断题]

正确  *

不正确

899、普通晶闸管的额定电流的大小是以工频正弦半波电流的有效值来标志的。[判断题]

正确

不正确  *

900、单相半波可控整流电路带电阻性负载，在α=60°时输出电流平均值为10A，则晶闸管电流的有效值为15.7A。[判断题]

正确

不正确  *

901、单相半波可控整流电路带大电感负载时，续流二极管上的电流大于晶闸管上的电流。[判断题]

正确  *

不正确

902、对于单相全控桥式整流电路，晶闸管VT1无论是烧成短路还是断路，电路都是可作为单相半波整流电路工作。[判断题]

正确

不正确  *

903、单相全控桥式整流电路带大电感负载时，无论是否接有续流二极管，其输出电压的波形都可能出现负值。[判断题]

正确

不正确  *

904、单相半控桥式整流电路带大电感负载时，必须并联续流二极管才能正常工作。[判断题]

正确  *

不正确

905、单相半控桥式整流电路带电阻性负载时，交流输入电压220V，当α＝60°时，其输出直流电压平均值Ud=99V。[判断题]

正确

不正确  *

906、三相半波可控整流电路，带大电感负载，无续流二极管，在α=60°时的输出电压为0.58U<sub>2</sub>。[判断题]

正确  *

不正确

907、单结晶体管是一种特殊类型的三极管。[判断题]

正确

不正确  *

908、在常用晶闸管触发电路的输出级中采用脉冲变压器可起阻抗匹配作用，降低脉冲电压增大输出电流，以可靠触发晶闸管。[判断题]

正确  *

不正确

909、在晶闸管过流保护电路中，要求直流快速开关先于快速熔断器动作。[判断题]

正确  *

不正确

910、常用压敏电阻实现晶闸管的过电压保护。[判断题]

正确  *

不正确

911、在单相晶闸管直流调速系统中，给定电压与电压负反馈信号比较后产生的偏差信号作为单结晶体管触发电路的输入信号，使触发脉冲产生移相，从而使直流电机的转速稳定。[判断题]

正确  *

不正确

912、使用直流单臂电桥测量一估计为100欧姆的电阻时，比率臂应选×0.01。[判断题]

正确

不正确  *

913、使用直流单臂电桥测量一估计为100欧姆的电阻时，比率臂应选×0.1。[判断题]

正确  *

不正确

914、测量1欧姆以下的小电阻宜采用直流双臂电桥。[判断题]

正确  *

不正确

915、使用通用示波器测量波形的峰——峰值时，应将Y轴微调旋钮置于中间位置。[判断题]

正确

不正确  *

916、晶体管特性图示仪能测量晶体三极管的共基极输入、输出特性。[判断题]

正确  *

不正确

917、低频信号发生器输出信号的频率通常在1Hz～200kHz〈或1MHz〉范围内可调。[判断题]

正确  *

不正确

918、晶体管毫伏表测量前应选择适当的量程，通常应不大于被测电压值。[判断题]

正确

不正确  *

919、变压器工作时，其一次侧、二次绕组电流之比与一次侧、二次绕组的匝数比成正比关系。[判断题]

正确

不正确  *

920、当K>1,N1>N2,U1>U2时，变压器为升压变压器。[判断题]

正确

不正确  *

921、变压器工作时，二次绕组磁动势对一次绕组磁动势来说起去磁作用。[判断题]

正确  *

不正确

922、变压器带感性负载运行时，二次侧端电压随负载电流增大而降低。[判断题]

正确  *

不正确

923、变压器的空载试验可以测定变压器的变比、空载电流和铜耗。[判断题]

正确

不正确  *

924、变压器的短路试验可以测定变压器的铜耗和阻抗电压。[判断题]

正确  *

不正确

925、三相电力变压器的二次侧输出电压一般可以通过分接头开关来调节。[判断题]

正确  *

不正确

926、三相变压器二次侧的额定电压是指变压器在额定负载时，一次侧加上额定电压后，二次侧两端的电压值。[判断题]

正确

不正确  *

927、变压器一、二次绕组绕向相同，则一次绕组始端和二次绕组始端为同名端。[判断题]

正确  *

不正确

928、一台三相变压器的联接组别为Y／△-11，其中“Δ”表示变压器的高压绕组为三角形接法。[判断题]

正确

不正确  *

929、三相变压器并联运行时，要求并联运行的三相变压器的额定电流相等，否则不能并联运行。[判断题]

正确

不正确  *

930、为了监视中、小型电力变压器的温度，可用手背触摸变压器外壳的方法看其温度是否过高。[判断题]

正确

不正确  *

931、电压互感器相当于空载运行的降压变压器。[判断题]

正确  *

不正确

932、电流互感器使用时铁心及二次绕组的一端不接地。[判断题]

正确

不正确  *

933、对交流电焊变压器的要求是：空载时引弧电压约为60~75V；有负载时，电压要求急剧下降。[判断题]

正确  *

不正确

934、磁分路动铁式电焊变压器的焊接电流的调节方法有改变二次绕组的匝数及改变串联电抗器的匝数等两种。[判断题]

正确

不正确  *

935、带电抗器的电焊变压器的分接开关应接在电焊变压器的一次绕组。[判断题]

正确  *

不正确

936、动圈式电焊变压器是通过改变一、二次绕组的相对位置来调节焊接电流，具体来说一次绕组是可动。[判断题]

正确

不正确  *

937、直流弧焊发电机由三相交流异步电动机和直流电焊发电机组成。[判断题]

正确  *

不正确

938、直流电机按磁场的励磁方式可分成他励式、并励式、串励式和单励式等。[判断题]

正确

不正确  *

939、直流电机转子由电枢铁心、电枢绕组及换向器等部分组成。[判断题]

正确  *

不正确

940、直流电动机电枢绕组可分为叠绕组、波绕组和蛙形绕组。[判断题]

正确  *

不正确

941、直流电机既可作电动机运行,又可作为发电机运行。[判断题]

正确  *

不正确

942、在直流电动机中，换向绕组应与与主极绕组串联。[判断题]

正确

不正确  *

943、当磁通恒定时，直流电动机的电磁转矩和电枢电流成平方关系。[判断题]

正确

不正确  *

944、直流电动机的机械特性就是在稳定运行的情况下，电动机的转速与电磁转矩之间的关系。[判断题]

正确  *

不正确

945、直流电机一般不允许直接启动，而要在电枢电路中串入启动电阻限制启动电流，启动电流越小越好。[判断题]

正确

不正确  *

946、励磁绕组反接法控制并励直流电动机正反转的原理是：保持电枢电流方向不变，改变励磁绕组电流的方向。[判断题]

正确  *

不正确

947、直流电动机采用电枢绕组回路中串接电阻调速时，转速随电枢回路电阻的增大而上升。[判断题]

正确

不正确  *

948、直流电动机电磁转矩与电枢旋转方向相反时，电机处于制动运行状态。[判断题]

正确  *

不正确

949、直流发电机的运行特性有外特性和负载特性。[判断题]

正确

不正确  *

950、异步电动机的额定功率是指电动机在额定工作状态运行时的输入功率。[判断题]

正确

不正确  *

951、异步电动机的工作方式（定额）有连续、短时和断续等三种。[判断题]

正确  *

不正确

952、三相异步电动机的转速取决于电源频率和极对数，而与转差率无关。[判断题]

正确

不正确  *

953、三相异步电动机转子的转速越低，电动机的转差率越大，转子电动势频率越高。[判断题]

正确  *

不正确

954、带有额定负载转矩的三相异步电动机，若使电源电压低于额定电压，则其电流就会低于额定电流。[判断题]

正确

不正确  *

955、异步电动机的启动性能，主要是指启动转矩和启动电流两方面的问题。[判断题]

正确  *

不正确

956、电动机采用减压方式启动，其特点是启动时转矩大为提高。[判断题]

正确

不正确  *

957、Y—△减压启动方式，只适合于轻载或空载下的启动。[判断题]

正确  *

不正确

958、电动机采用自耦变压器减压启动，当自耦变压器降压系数为K=0.6时，启动转矩是额定电压下启动时启动转矩的0.6 倍。[判断题]

正确

不正确  *

959、绕线式电动机由于能在转子回路串接电阻，因此它不能获得较大的启动转矩和较小的启动电流。[判断题]

正确

不正确  *

960、所谓变极调速就是改变电动机定子绕组的接法，从而改变定子绕组的极对数P，实现电动机的调速。[判断题]

正确  *

不正确

961、三相鼠笼型异步双速电动机，通常有△/YY和△/△△两种接线方法。[判断题]

正确

不正确  *

962、能耗制动是在电动机切断三相电源同时，把直流电源通入定子绕组，直到转速为零时再切除直流电。[判断题]

正确  *

不正确

963、电阻分相电动机工作绕组的电流和启动绕组中的电流有近90度的相位差，从而使转子产生启动转矩而启动。[判断题]

正确  *

不正确

964、使用兆欧表测定绝缘电阻时，应使兆欧表达到每分钟180r/min以上。[判断题]

正确

不正确  *

965、按运行方式和功率转换关系，同步电机可分成同步发电机、同步电动机、同步补偿机3类。[判断题]

正确  *

不正确

966、同步电动机采用异步启动法时,先从定子三相绕组通入三相交流电源,当转速达到同步转速时,向转子励磁绕组中通入直流励磁电流,将电动机牵入同步运行状态。[判断题]

正确

不正确  *

967、若按励磁方式来分，直流测速发电机可分为永磁式和他励式两大类。[判断题]

正确  *

不正确

968、在自动控制系统中，把输入的电信号转换成电机轴上的角位移或角速度的装置称为测速电动机。[判断题]

正确

不正确  *

969、步进电动机是一种把脉冲信号转变成直线位移或角位移的元件。[判断题]

正确  *

不正确

970、电磁调速异步电动机采用改变异步电动机的定子电压的方法进行转速调节。[判断题]

正确

不正确  *

971、交磁电机扩大机中去磁绕组的作用是减小剩磁电压。[判断题]

正确  *

不正确

972、低压电器按在电气线路中地位和作用可分为低压配电电器和低压开关电器两大类。[判断题]

正确

不正确  *

973、金属栅片灭弧是把电弧分成并接的短电弧。[判断题]

正确

不正确  *

974、在交流接触器中，当电器容量较小时，可采用双断口结构触头来熄灭电弧。[判断题]

正确  *

不正确

975、直流接触器一般采用磁吹式灭弧装置。[判断题]

正确  *

不正确

976、交流接触器吸引线圈只有交流吸引线圈，没有直流吸引线圈。[判断题]

正确

不正确  *

977、接触器为保证触头磨损后仍能保持可靠地接触，应保持一定数值的超程。[判断题]

正确  *

不正确

978、过电流继电器在正常工作时，线圈通过的电流在额定值范围内，衔铁吸合，常开触点闭合。[判断题]

正确

不正确  *

979、电磁式电流继电器的动作值与释放值可用调整压力弹簧的方法来调整。[判断题]

正确

不正确  *

980、欠电压继电器在额定电压时，衔铁不吸合，常开触点断开。[判断题]

正确

不正确  *

981、热继电器误动作是因为其电流整定值太大造成的。[判断题]

正确

不正确  *

982、熔断器的安秒特性曲线是表征流过熔体的电流与熔体的熔断时间的关系。[判断题]

正确  *

不正确

983、高压熔断器和低压熔断器的熔体，只要熔体额定电流一样，两者可以互用。[判断题]

正确

不正确  *

984、低压断路器欠电压脱扣器的额定电压应等于线路额定电压。[判断题]

正确  *

不正确

985、晶体管时间继电器按构成原理分为整流式和感应式两类。[判断题]

正确

不正确  *

986、当控制电路要求延时精度高时应选用晶体管时间继电器。[判断题]

正确  *

不正确

987、一般速度继电器转轴转速达到120r/min以上时，触点动作；当转速低于60r/min，触点即复位。[判断题]

正确

不正确  *

988、晶体管接近开关采用最多的是电磁感应型晶体管接近开关。[判断题]

正确

不正确  *

989、Y—△减压启动自动控制线路是按时间控制原则来控制。[判断题]

正确  *

不正确

990、交流接触器具有欠压保护作用。[判断题]

正确  *

不正确

991、按钮、接触器双重联锁的正反转控制电路中双重联锁的作用是防止电源的相间短路。[判断题]

正确

不正确  *

992、为了能在多地控制同一台电动机，多地的启动按钮、停止按钮应采用启动按钮常开触点并接，停止按钮的常闭触点串联的接法。[判断题]

正确  *

不正确

993、三相笼型异步电动机减压启动可采用定子绕组串电阻减压启动、星形三角形减压启动、自耦变压器减压启动及延边星形减压启动等方法。[判断题]

正确

不正确  *

994、在机床电气控制中，反接制动就是改变输入电动机的电源相序，使电动机反向旋转。[判断题]

正确

不正确  *

995、绕线式电动机转子绕组串接电阻启动控制线路中与启动按钮串联的接触器常闭触点作用是为了保证转子绕组中接入全部电阻启动。[判断题]

正确  *

不正确

996、调整频敏变阻器的匝数比和铁心与铁轭间的气隙大小，就可改变启动的电流和转矩的大小。[判断题]

正确  *

不正确

997、异步电动机的变频调速装置，其功能是将电网的恒压恒频交流电变换为变压变频交流电，对交流电动机供电，实现交流无级调速。[判断题]

正确  *

不正确

998、变压变频调速系统中，调速时须同时调节定子电源的电压和频率。[判断题]

正确  *

不正确

999、变频器的三相交流电源进线端子（R,S,T）接线时,应按正确相序接线,否则将影响电动机的旋转方向。[判断题]

正确

不正确  *

1000、异步电动机软启动器的基本组成是晶闸管三相交流调压器。[判断题]

正确  *

不正确

1001、他励直流电动机的启动一般可采用电枢回路串电阻启动及减小电枢电压启动方法。[判断题]

正确  *

不正确

1002、励磁绕组反接法控制他励直流电动机正反转的原理是：保持电枢电流方向不变，改变励磁绕组电流的方向。[判断题]

正确  *

不正确

1003、直流电动机处于制动运行状态时，其电磁转矩与转速方向相反，电动机吸收机械能变成电能。[判断题]

正确  *

不正确

1004、在要求有大的启动转矩、负载变化时转速允许变化的场合，如电气机车等，宜采用并励直流电动机。[判断题]

正确

不正确  *

1005、直流发电机――直流电动机自动调速系统采用变电枢电压调速时，最高转速等于或大于额定转速。[判断题]

正确

不正确  *

1006、C6150车床走刀箱操作手柄只有正转、停止、反转三个档位。[判断题]

正确

不正确  *

1007、C6150车床电气控制电路电源电压为交流220V。[判断题]

正确

不正确  *

1008、Z3040摇臂钻床主运动与进给运动由二台电动机拖动。[判断题]

正确

不正确  *

1009、Z3040摇臂钻床控制电路电源电压为交流220V。[判断题]

正确

不正确  *

1010、M7130平面磨床砂轮电动机启动后才能开动冷却泵电动机。[判断题]

正确  *

不正确

1011、M7130平面磨床的砂轮电动机的电气控制电路采用过电流继电器作电动机过载保护。[判断题]

正确

不正确  *

1012、传感器是工业自动化的眼睛，是各种控制系统重要组成部分。[判断题]

正确  *

不正确

1013、传感器虽然品种繁多，但它们的最大特点是可以相互通用。[判断题]

正确

不正确  *

1014、磁性式接近开关是根据光电感应原理工作的。[判断题]

正确

不正确  *

1015、感应式接近开关只要接近任何物体就可产生通断信号。[判断题]

正确

不正确  *

1016、由一个发光器和一个收光器组成的光电开关就称为对射式光电开关。[判断题]

正确  *

不正确

1017、光电反射式开关有三部分构成，它们分为发射器、接收器和检测电路。[判断题]

正确  *

不正确

1018、旋转式编码器的控制输出形式有推挽式、电压式、集电极开路式和线性驱动式等,要根据不同负载选用。[判断题]

正确  *

不正确

1019、PLC技术，CAD/CAM和工业机器人已成为加工工业自动化的三大支柱。[判断题]

正确  *

不正确

1020、美国通用汽车公司于1968年提出用新型控制器代替传统继电接触控制系统的要求。[判断题]

正确  *

不正确

1021、可编程序控制器具有在线修改功能。[判断题]

正确  *

不正确

1022、可编程序控制器的输入端可与机械系统上的触点开关、接近开关、传感器等直接连接。[判断题]

正确  *

不正确

1023、可编程序控制器的控制速度取决于CPU速度和扫描周期。[判断题]

正确  *

不正确

1024、可编程序控制器是采用软件编程来达到控制功能的。[判断题]

正确  *

不正确

1025、可编程序控制器的梯形图与继电器控制原理图的元件符号是相同的。[判断题]

正确

不正确  *

1026、可编程序控制器控制系统的输入主要是指收集并保存被控对象实际运行的数据和信息。[判断题]

正确  *

不正确

1027、能接收外部信号是可编程序控制器中软继电器的特点。[判断题]

正确

不正确  *

1028、光电耦合电路的核心是光电耦合器，其结构由发光二级管和光敏三级管构成。[判断题]

正确  *

不正确

1029、可编程序控制器一般由CPU、存储器、输入/输出接口、电源及编程器等五部分组成。[判断题]

正确  *

不正确

1030、根据程序的作用不同，PLC的存储器分为监控程序和诊断程序存储器两种。[判断题]

正确

不正确  *

1031、可编程控制器是在硬件和软件的支持下，通过执行用户程序来完成控制任务的。[判断题]

正确  *

不正确

1032、FX系列PLC内部所有继电器都是采用十进制编号的。[判断题]

正确

不正确  *

1033、可编程序控制器的主要技术性能为接线方式和价格。[判断题]

正确

不正确  *

1034、FX2系列输入方式不能采用晶闸管。[判断题]

正确  *

不正确

1035、PLC输出类型有继电器、晶体管、双向晶闸管三种输出形式。[判断题]

正确  *

不正确

1036、梯形图语言是符号语言，不是图形语言。[判断题]

正确

不正确  *

1037、不同系列的PLC的型号和配置不同，但指令系统是相同的。[判断题]

正确

不正确  *

1038、在PLC梯形图中同一编号的线圈在一个程序中使用两次称为双线圈输出，双线圈输出不会引起误操作。[判断题]

正确

不正确  *

1039、在PLC梯形图中，两个或两个以上的线圈可以并联输出。[判断题]

正确  *

不正确

1040、由于软元件的状态可以无限地调用，因此，输入继电器可提供无数对“常开触点”和“常闭触点”给用户编程时使用。[判断题]

正确  *

不正确

1041、PLC中只能由外部信号所驱动，而不能用程序指令来驱动的称输入继电器。[判断题]

正确  *

不正确

1042、PLC中用来控制外部负载，但只能用程序指令驱动的称输出继电器。[判断题]

正确  *

不正确

1043、辅助继电器不能控制外部负载,但线卷可直接和电源相连接。[判断题]

正确

不正确  *

1044、只有执行END指令,计数器的当前值复位为零。[判断题]

正确

不正确  *

1045、PLC梯形图中的编程触点是编程元件的常开触点和常闭触点，编程线圈是编程元件的线圈。[判断题]

正确  *

不正确

1046、“主母线”与“副母线”是两根相互平行的竖直线，主母线在左，副母线在右。[判断题]

正确  *

不正确

1047、在继电器的原理图中，继电器的触点可以加在线圈右边，而PLC的梯形图是不允许的。[判断题]

正确  *

不正确

1048、在梯形图编程中，2个或2个以上的触点并联连接的电路称之为并联电路块。[判断题]

正确  *

不正确

1049、在梯形图编程中，触点块之间串联的电路称之为串联电路块。[判断题]

正确  *

不正确

1050、可编程控制器只能通过手持式编程器编制控制程序。[判断题]

正确

不正确  *

1051、编程器的液晶显示屏在编程时能显示元、器件工作状态。[判断题]

正确

不正确  *

1052、在FX2系列PLC中，当输入端的RUN端和COM端接通时，PLC处于停止状态。[判断题]

正确

不正确  *

1053、可编程控制器只能通过简易编程器编制控制程序。[判断题]

正确

不正确  *

1054、在PLC型选择中，用户程序所需内存容量与控制内容和用户的编程水平无关。[判断题]

正确

不正确  *

1055、PLC的输出,在同一公共点内不可以驱动不同电压等级的负载。[判断题]

正确  *

不正确

1056、PLC最好使用专用接地线。如果难以做到，可以和其它设备公共接地，也可以和其它设备串联接地。[判断题]

正确

不正确  *

1057、PLC的硬件接线不包括控制柜与编程器之间的接线。[判断题]

正确  *

不正确

1058、PLC的安装质量与PLC的工作可靠性和使用寿命有关。[判断题]

正确  *

不正确

1059、PLC除了锂电池及输入输出触点外，几乎没有经常性损耗的元器件。[判断题]

正确  *

不正确

1060、FX2N可编程序控制器面板上BATT.V的指示灯点亮,应检查程序是否有错。[判断题]

正确

不正确  *

1061、PLC除了锂电池及输入输出触点外，几乎没有经常性损耗的元器件。[判断题]

正确  *

不正确