- 一、三相异步电动机定子绕组引出线首尾端判断、接线及故障分析

- 操作条件

  - 万用表一只

  - 兆欧表一只

  - 三相异步电动机一台

  - 电工工具一套

- 操作内容

  - 三相异步电动机定子绕组引出线首尾端判断；

  - 根据电动机铭牌画出定子绕组接线图，并进行接线；

  - 通电调试；

  - 故障分析（抽选一题）：

1）通电后三相异步电动机不能转动，但无异响，也无异味和冒烟。

2）通电后三相异步电动机不转，然后熔丝烧断。

3）通电后三相异步电动机不转，有嗡嗡声。

4）三相异步电动机启动困难。带额定负载时，电动机转速低于额定转速较多。

5）三相异步电动机空载，过负载时，电流表指针不稳，摆动。

- 操作要求

  - 判断步骤要正确，能正确使用仪表及工具。

  - 安全生产，文明操作，未经允许擅自通电，造成设备损坏者该项目零分。

- 二、三相变压器绕组同名端的判断、接线及故障分析

1、操作条件

（1）万用表一只

（2）兆欧表一只

（3）三相变压器一台

（4）电工工具一套

2、操作内容

（1）三相变压器二次侧绕组同名端的判断；

（2）根据三相变压器铭牌中联结组别号，画出其接线图并接线；

- （3）通电调试；

（4）故障分析（抽选一题）：

1）变压器接通电源而无输出电压

2）变压器温升过高

3）变压器噪声偏大

4）变压器铁心带电

3、操作要求

- 判断步骤要正确，能正确使用仪表及工具;

- 安全生产，文明操作，未经允许擅自通电，造成设备损坏者该项目零分。

- 三、中、小型异步电动机测试及故障分析

1、操作条件

（1）万用表一只

（2）兆欧表一只

（3）钳形电流表一只

（4）三相异步电动机一台

（5）电工工具一套

2、操作内容

（1）三相异步电动机的电阻测量；

1）三相异步电动机直流电阻测量；

2）三相异步电动机绝缘电阻测量；

（2）三相异步电动机空载试验：接线、运转、测量空载电流；

（3）故障分析（抽选一题）：

1）电动机过热，甚至冒烟

2）运行中电动机振动较大

3）电动机运行时响声不正常，有异声

4）通电后电动机不转，有嗡嗡声

5）通电后电动机不能转动，但无异响，也无异味和冒烟。

3、操作要求

  - 判断步骤要正确，能正确使用仪表及工具。

  - 安全生产，文明操作，未经允许擅自通电，造成设备损坏者该项目零分

- 四、交流接触器的拆装、检修及故障分析

- 操作条件

  - 交流接触器一只

  - 电工工具一套

- 操作内容

  - 交流接触器的拆卸；

  - 交流接触器的装配；

  - 通电调试；

  - 接触器故障分析（抽选一题）：

    - 接触器不释放或释放缓慢

    - 接触器吸不上或吸力不足

    - 接触器通电后电磁噪声大

    - 接触器电磁铁噪声过大

- 操作要求

  - 按步骤正确拆装，工具使用正确；

  - 安全生产，文明操作，未经允许擅自通电，造成设备损坏者该项目零分。

- 五、空气阻尼式时间继电器的改装及故障分析

- 操作条件

  - 空气阻尼式时间继电器一只

  - 电工工具一套

- 操作内容

  - 空气阻尼式时间继电器通电延时和断电延时的改装；

（抽选一题：通电延时改断电延时或断电延时改通电延时）

  - 通电调试；

  - 故障分析（抽选一题）：

    - 空气阻尼式时间继电器延时触头不起作用。

    - 空气阻尼式时间继电器通电吸合有噪声及线圈发热。

    - 空气阻尼式时间继电器调节延时螺钉但气室无反应。

- 操作要求

  - 按步骤正确改装，工具使用正确；

  - 安全生产，文明操作，未经允许擅自通电，造成设备损坏者该项目零分。

- 六、日光灯照明电路故障分析与排除

- 操作条件

- 日光灯照明线路排故模拟鉴定板

- 日光灯照明电路图

- 电工常用工具、万用表

- 操作内容

- 根据给定的日光灯照明线路排故模拟鉴定板和日光灯照明电路图,对故障现象和原因进行分析，找出实际具体故障点；

- 将故障现象、故障原因分析、实际具体故障点填入答题卷中；

- 排除故障，使日光灯照明电路恢复正常工作。

- 操作要求

- 检查故障方法步骤应正确，使用工具方法要规范；

- 安全生产，文明操作，未经允许擅自通电，造成设备损坏者该项目零分。

附：日光灯照明电路图

- 七、两地控制照明电路故障分析与排除

- 操作条件

（1）两地控制照明电路模拟鉴定板

（2）两地控制照明电路图

（3）电工常用工具、万用表

- 操作内容

- 根据给定的两地控制照明电路模拟实训板和电路图,对故障现象和原因进行分析，找出实际具体故障点；

- 将故障现象、故障原因分析、实际具体故障点填入答题卷中；

- 排除故障，使两地控制照明电路恢复正常工作。

- 操作要求

- 检查故障方法步骤应正确，使用工具方法要规范；

- 安全生产，文明操作，未经允许擅自通电，造成设备损坏者该项目零分。

附：两地控制照明电路图

- 八、经电流互感器接入单相有功电能表组成的量电装置故障分析与排除

- 操作条件

- 量电装置模拟鉴定板；

- 经电流互感器接入单相有功电能表组成的量电装置电路图；

- 电工常用工具、万用表。

- 操作内容

- 根据给定的经电流互感器接入单相有功电能表组成的量电装置模拟实训板和电路图,对故障现象和原因进行分析，找出实际具体故障点；

- 将故障现象、故障原因分析、实际具体故障点填入答题卷中；

- 排除故障，使量电装置电路恢复正常工作。

- 操作要求

- 检查故障方法步骤应正确，使用工具方法要规范；

- 安全生产，文明操作，未经允许擅自通电，造成设备损坏者该项目零分。

附：经电流互感器接入单相有功电能表组成的量电装置电路图