理论知识复习题

基础知识与相关知识

一、判断题(将判断结果填入括号中。正确的填“T”，错误的填“F”)

1、电位是相对于参考点的电压。( T )

2、在电路中，把电源正、负极间的电路叫内电路。( T )

3、用电多少通常用“度”来做单位，它表示的是电功率的物理量。( F )

4、在一个闭合电路中，当电源内阻一定时，电源的端电压随电流的增大而增大。( F )

5、1.4Ω的电阻接在内阻为0.2Ω、电动势为1.6V的电源两端，内阻上通过的电流是1.4A。( F )

6、磁力线总是从N极出发，到S极终止。( F )

7、电磁铁外部磁力线总是从N极出发，到S极终止。( T )

8、当通电导体在与磁力线平行位置时受的力最大。( F )

9、矩磁材料的磁滞回线呈矩形。( T )

10、铁磁材料可分为顺磁、逆磁、矩磁三大类。( F )

11、三相对称负载作三角形连接时，其线电压一定为相电压的3倍。( F )

13、纯电阻电路的功率因数一定等于1，如果某电路的功率因数为1，则该电路一定是只含电阻的电路。( F )

14、对未经证明无电的电气设备和导体均应认为有电。( T )

15、带电作业应由经过培训、考试合格的持证电工单独进行。( F )

15、经过培训、考试合格的持证电工不能单独进行带电作业。( T )

16、悬挂标志牌的作用是提醒人们注意，在一经合闸即可送电到被检修设备的开关闸刀操作手柄上，应挂“禁止合闸，在此工作”标志牌。( T )

17、使用三孔插座时，接线必须正确，应将插座上接电源零线(中性线)的孔和接地线的孔串接后再接到工作零线上。( F )

18、采用熔断器保护线路时，熔断器应装在各相线和中性线上。( F )

19、允许临时将电源引线的线头直接插入插座孔内使用。( F )

20、发现人员触电休克时，应立即通知救护车，并做好现场保护，等医护人员来进行抢救。( F )

21、感受部分在感应外界信号后，经过一段时间延时才能执行全部动作的继电器，称为时间继电器。( T )

22、热继电器主要用于电动机的短路保护。( F )

23、变压器可分为升压变压器和降压变压器。( T )

24、变压器用于改变直流电压和电流的场合中。( F )

25、降压变压器一次侧电流大于二次侧电流。( F )

26、变压器一、二次绕组之间的匝数比，也是二者的电阻之比。( F )

27、电流互感器在正常工作时，其副边线圈绝对不能短路。( F )

28、电压互感器在正常工作时，其副边线圈绝对不能开路。( F )

29、交流电流互感器可用于供电系统中电压信号的测量。( F )

30、日光灯起辉器的作用相当于一副自动触点，仅在起动时，将灯管两端短接一断开一下。( T )

31、两只标有“220V，40W”的灯泡串联后接在220V的电源上，每只灯泡的实际功率是20W。	( F )

32、电工钳、电工刀、螺丝刀是常用电工基本工具。	( T )

33、使用兆欧表前不必切断被测设备的电源。	( F )

34、万用表使用后，转换开关可置于任意位置。	( F )

35、三相异步电动机串电阻降压起动的目的是提高功率因数。	( F )

36、射极输出器，输出信号与输入信号相位相反。	( F )

36、射极输出器，输出信号与输入信号相位相同。	( T )

37、熔断器熔体额定电流允许在超过熔断器额定电流下使用。	( F )

37、熔断器熔体额定电流不允许在超过熔断器额定电流下使用。	( T)

38、磁性材料是指由铁磁物质组成的材料。	( T )

39、电流表要与被测电路并联。	( F )

39、电流表要与被测电路串联。	( T )

40、正弦交流电的最大值也是瞬时值。	( F )

41、正弦交流电在变化的过程中，有效值也发生变化。	( F )

42、中间继电器是将一个输人信号变成一个或多个输出信号的继电器。	( T )

43、三相笼型异步电动机都可以用Y—△降压起动。	( F )

44、反接制动是指依靠改变电动机定子绕组的电源相序来产生制动力矩，迫使电动机迅速停转的方法。	( T )

45、能耗制动的制动力矩与电流成正比，因此电流越大越好。	( F )

46、禁止在保护零线上安装熔断器或单独的断流开关。	( T )

47、在实际工作中，NPN型三极管和PNP型三极管可直接替换。	( F )

48、稳压二极管若工作在击穿区，必然烧毁。	( F )

49、单管共发射极放大电路，输入信号和输出信号相位相同。	( F )

49、单管共发射极放大电路，输入信号和输出信号相位相反。	( T )

50、电压互感器使用中，副边绕组不准开路。	( F )

50、电压互感器使用中，副边绕组允许开路。	( T)

51、对于三相鼠笼式异步电动机的多地控制，需将多个起动按钮串联，多个停止按钮并联，才能达到要求。( F )

52、位置控制就是利用生产机械运动部件上的挡铁与位置开关碰撞，达到控制生产机械运动部件的位置或行程的一种方法。( T )

53、三相异步电动机定子绕组串电阻减压起动的目的是提高功率因数。( F )

54、不论电动机定子绕组采用星形接法或三角形接法，都可使用自耦变压器减压启动。( T )

55、三相鼠笼式异步电动机都可以用Y一△减压起动。( F )

56、电流互感器使用时次级不允许短路。( F )

57、电压互感器使用时次级不允许开路。( F )

二、单项选择题(选择一个正确的答案，将相应的字母填入题内的括号中)

1、若将一段电阻为R的导线均匀拉长至原来的两倍则其电阻值为( C )。

A、2R       B、1／2R       C、4R       D、1／4R

2、两只“100W、220V”灯泡串联在220V电源上，每只灯泡的实际功率是( C )w。

A、220       B、100       C、50       D、25

3、电容器具有( A )的作用。

A、隔直流、通交流           B、隔交流、通直流

C、直流、交流都能通过       D、直流、交流都被隔离

4、用4个100μF的电容并联，可以构成一个( C )μF的电容。

A、100       B、200       C、400       D、25

5、电流的方向是( C )。

A、负电荷定向移动的方向       B、电子定向移动的方向

C、正电荷定向移动的方向       D、正电荷定向移动的相反方向

6、电流为正值时表示电流的方向与( A )。

A、参考方向相同       B、参考方向相反

C、参考方向无关       D、电子定向移动的方向相同

7、电压与电流一样，( C )。，

A、有大小之分     B、有方向不同       C不仅有大小，而且有方向    D、不分大小与方向

8、在电路中，把电源内部正、负极间的电路叫( A )。

A、内电路       B、外电路       C、电源电路       D、电动势

9、用电多少通常用“( B )”来做单位，它表示的是电功的物理量。

A、瓦特       B、度       C、伏特       D、卡路里

10、在一个闭合电路中，当电源内阻一定时，电源的端电压随电流的增大而( A )。

A、减小       B增大       C、不变       D、增大或减小

11、1.4Ω的电阻接在内阻为0.2Ω，电动势为1.6V的电源两端，内阻上通过的电流是( A )A。

A、1       B、1.4       C、1.6       D、0.2

12、∑IR=∑E适用于( B )。

A、复杂电路           B、简单电路

C、有电源的回路       D、任何闭合回路

13、基尔霍夫电流定律的形式为( C )，它只适用于节点和闭合曲面。

A、∑IR=0       B、∑IR=∑E       C、∑I=0       D、∑E=o

14、通电直导体在磁场里受力的方向应按( C )确定。

A、右手定则       B、右手螺旋定则       C、左手定则       D、左手螺旋定则

15、磁力线在( C )是从N极出发到S极终止。

A、任何空间       B、磁体内部       C、磁体外部       D、磁体两端

16、根据( A )的大小可把物质分为逆磁物质、顺磁物质和铁磁物质。

A、物质磁导率       B、磁感应强度       C、是否容易磁化       D、磁性

17、( C )的单位是韦伯，用字母WB表示。

A、磁场强度       B、磁感应强度       C磁通       D、磁导率

18、当通电导体在( B )位置时受的力最大。

A、与磁力线平行              B、与磁力线垂直

C、与磁力线夹角为45。        D、与磁力线夹角为30。

19、当导体在磁场里沿磁力线方向运动时，产生的感应电动势( C )。

A、最大       B、较大       C、为0       D、较小

20、当导体在磁场里( B )运动时，产生的感应电动势最大。

A、沿磁力线方向       B、与磁力线垂直方向

C、、与磁力线夹角为45。方向       D、与磁力线夹角为30。方向

21、由于( D )的磁滞回线呈矩形，因此它具有记忆特性。

A、顺磁材料       B、软磁材料       C、硬磁材料       D、矩磁材料

22、( C )在外磁场作用下产生磁性的过程称为磁化。

A、顺磁物质       B、逆磁物质       C，铁磁物质       D、非铁磁陛物质

23、铁磁材料可分为软磁、( C )、矩磁三大类。

A、顺磁       B、逆磁       C硬磁       D、剩磁

24、通常把正弦交流电每秒变化的电角度称为( D )。

A、角度       B、频率       C、弧度       D、角频率

25、若一个正弦交流电比另一个正弦交流电( A )正的峰值，则前者比后者超前。

A、提前到达       B、延迟到达       C、一起到达       D、不论先后到达

26、在RL串联电路中，电感上电压( C )。

A、超前于电流       B、滞后于电流       C、超前电流90。       D、滞后电流90。

27、在RC串联电路中，电容上电压( D )。

A、超前于电流       B、滞后于电流       C、超前电流90。       D、滞后电流90。

28、在RLC串联电路中，( A )的瞬时值时刻都等于各元件上电压瞬时值之和。

A、总电压       B、电容上电压       C、电阻上电压       D、电感上电压

29、在RLC串联电路中，总电压( D )。

A、超前于电流         B、滞后于电流

C、与电流同相位       D、与电流的相位关系是不确定的

30、在纯电阻交流电路中，电阻上的电压( C )。

A、超前于电流         B、滞后于电流

C、与电流同相位       D、与电流的相位关系是不确定的

31、在纯电阻交流电路中，电压与电流的( D )欧姆定律。

A、有效值符合、最大值不符合

B、平均值符合、瞬时值不符合

C、瞬时值符合、有效值不符合

D、有效值、最大值、瞬时值、平均值均符合

32、三相对称负载作星形连接时，线电压与相电压的相位关系是( B )。

A、相电压超前线电压30。       B、线电压超前相电压30。

C、线电压超前相电压120。       D、相电压超前线电压120。

33、三相对称负载作星形连接时，线电流与相电流的关系是( C )。

A、相电流小于线电流       B、线电流小于相电流

C、线电流与相电流相等       D、不能确定

34、额定电压为“660／380、、Y／△”的负载接在380V的三相电源上，正确接法是( A )

A、△形接法             B、Y形接法

C、△形、Y形接法       D、必须Y／△转换

35、在三相四线制供电系统中，相电压与线电压的关系是( C )。

A、线电压=3相电压         B、相电压=3线电压

C、线电压=3相电压       D、相电压=2线电压

36、在三相四线制供电系统中，中线电流( B )。

A、总是为0            B、等于三相电流之和

C、是相电流的3      D、是相电流的1／√3

37、三相对称负载作星形连接时，其线电压一定( C )。

A、与相电压相等       B、等于三相电压之和

C、是相电压的3      D、是相电压的1／3

38、三相交流电通到电动机的三相对称绕组中( B )，是电动机旋转的根本原因。

A、产生脉动磁场       B、产生旋转磁场

C、产生恒定磁场       D、产生合成磁场

39、功率因数是反映电路对( A )的利用率。

A、电源输送功率       B、负载功率        C、视在功率           D、无功功率

40、功率因数是有功功率对( A )的比值。

A、电源输送功率       B、负载功率        C视在功率       D、无功功率

41、使用验电笔前一定要先在有电的电源上检查( A )。

A、氖管是否正常发光         B、蜂鸣器是否正常鸣响

C、验电笔外形是否完好       D、电阻是否受潮

42、电工刀使用时，刀口应( B )进行操作。

A、朝里方向       B、朝外方向       C、朝左方向       D、朝右方向

43、悬挂标志牌的作用是提醒人们注意，在一经合闸即可送电到被检修设备的( B )上，应挂“禁止合闸，有人工作”标志牌。

A、起动开关       B、开关闸刀操作手柄

C、设备电控箱       D、配电室门

44、由同一台变压器供电的低压电器设备( C )采用保护接地和保护接零方式。

A、可分别选择       B、视具体情况允许同时

C、不允许同时       D、不允许

45、使用三孔插座时，接线必须正确，应将插座上接电源零线(中性线)的孔和接地线

的孔( D )。

A、同时接到工作零线上       B、串接后再接到工作零线上

C、同时接到地线上           D、分别接零线和地线

45、采用熔断器保护线路时，熔断器应装在( B )上，在单相线路的中性线上亦应装

熔断器。

A、零线     B、三相相线     C、相线和中性线       D、可视情况只接一相

46、运行中电流互感器二次侧仪表需拆除，必须先将(  )短路，然后再拆除。

A、一次侧     B、二次侧     C一次侧或二次侧       D、一次侧和二次侧

47、严禁将( B )直接插入插座孔内使用。

A、电源插头       B、电源引线的线头       C、电源线       D、用电设备

48、用( A )测量绝缘电阻，测量前应将被测设备的电源断开，并进行短路放电确保安全。

A、兆欧表       B、万用表       C、电压表       D、晶体管毫伏表

49、机床或钳工台上的局部照明，行灯应使用( B )电压。

A、12V及以下       B、36V及以下       C、110V       D、220V

50、低压电器的品种规格繁多、工作原理各异、用途广泛，不属于分类方法的是( B )。

A、按有无触点分       B、按电流大小分

C、按用途分       D、按动作原理分

51、熔断器中的熔体，由一种低熔点、易熔断、导电性能良好的( C )制成。

A、瓷片       B、铁片

C、合金丝或金属片       D、钢片

52、自动开关的热脱扣器是用作( B )保护的。

A、短路       B、过载       C、欠压       D、过流

52、交流接触器线圈的额定电压是根据( B )的电压等级来选择的。

A、主电路       B、辅助电路       C、阻抗电路       D、控制电路

54、在反接制动中，速度继电器的转子与电动机同轴连接，其触头接在( D )电路中。

A、主       B、辅助       C、信号       D、控制

55、空气阻尼式时间继电器线圈是收到( C )驱动才发出通电延时或断电延时的动作信号。

A、辅助电路       B、主电路       C、控制电路       D、重要电路

56、热继电器中的热元件应安装在( C )中。

A、信号电路       B、控制电路       C、定子电路       D、转子电路

57、下列电器属于主令电器的是( D )。

A、自动开关       B、接触器

C、电磁铁         D、位置开关(又称行程开关或限位开关)

58、主令电器的种类可分为控制按钮、行程开关和( C )等。

A、断路开关       B、自动开关

C、万能转换开关       D、刀开关

59、主令电器主要用于闭合和断开( B )。

A、主电路       B、控制电路       C、继电回路       D、继保电路

60、交流电磁铁采用交流激磁，它的磁导体采用( D )。

A、半导体       B、软钢       C、纯铁       D、硅钢片

61、变压器的输出可以改变交流电的( B )大小。

A、相位       B、电压       C、频率       D、电阻

62、变压器是改变( B )电压和电流等级的设备。

A、直流       B交流       C、交流和直流       D、频率

63、变压器是一种将交流电压升高或降低，并且又能保持其( C )不变的静止电气设备。

A、峰值       B、电流       C、频率       D、损耗

64、铁心是变压器的( C )部分。

A、电路       B、阻抗       C、磁路       D、功率

65、高、低压绕组是变压器的( A )系统。

A、电路       B、磁路       C、阻抗       D、功率

66、变压器绕组同名端的极性取决于同一铁心上高、低压绕组的( A )。

A、绕向       B、匝数       C、标号       D、电流大小

67、升压变压器的一次侧电压低，二次侧( A )。

A、电压高、电流小       B、电压低、电流大

C、电压高、电流大       D、电压低、电流小

68、变压器绕组的导线粗细表示其( D )的大小。

A、电压       B、匝数       C、电阻       D、电流

69、在测量交流电路的大电流时，常用电流互感器与( C )配合使用。

A、电压表       B、功率表       C、电流表       D、转速表

70、电压互感器的一次绕组匝数比二次绕组匝数( C )。

A、少       B、相同       C、多       D、可少可多

71、异步电动机的基本结构除了定子和转子外，还包括( B )。

A、铁心               B、转轴和机座

C、硅钢片与导线       D、线圈

72、一台三相异步电动机，其铭牌上标明额定电压为220／380V，其接法应是( B )连接。

A、Y/△       B、△/Y       C、△/△       D、Y/Y

73、单相电容运行异步电动机常用于( A )。

A、吊扇                 B、电钻

C、电唱机的电风扇       D、自动化仪表的电风扇

74、40W以下的白炽灯，通常在玻璃泡内应( B )。

A、充氧气          B、充氩气        C、充氮气            D、抽真空

75、安装单联开关控制白炽灯电路时，必须做到( B )。

A、相线进灯头      B、相线进开关    C、中性线进开关       D、地线进开关

76、日光灯镇流器有两个作用，其中一个是( D )。

A、整流     B、吸收电子装置的杂波   C、限制灯丝预热电流     D、防止灯光闪烁

77、下列晶体管的型号中，(  )是稳压管。

A、2APl       B、2CW54       C、2CK84       D、2CZ50

78、晶体管2CW54是(  )。

A、锗稳压管       B、锗整流管       C、硅稳压管       D、硅整流管

79、光敏二极管工作时应加上(  )。

A、正向电压       B、反向电压       C、限流电阻       D、三极管

80、(  )工作时应加上反向电压。

A、开关二极管       B、发光二极管       C、整流二极管       D、光敏二极管

81、发光二极管发出的颜色取决于(  )。

A、制作塑料外壳的材料     B、制作二极管的材料     C、电压的高低    D、电流的大小

82、(  )发出的颜色取决于制作二极管的材料。

A、开关二极管       B、发光二极管       C、整流二极管       D、光敏二极管

83、晶体三极管电流放大的偏置条件是(  )。

A、发射结反偏、集电结反偏       B、发射结反偏、集电结正偏

C、发射结正偏、集电结反偏·       D、发射结正偏、集电结正偏

84、关于晶体管的漏电流，以下说法不正确的是(  )。

A、相同功率的锗管漏电流小于硅管

B、相同功率的锗管漏电流大于硅管

C、电压升高漏电流也相应增大

D、漏电流大小与PNP型或NPN型管无关

85、如果把单相桥式整流电路的某一个二极管反接，其后果为(  )。

A、二极管烧坏         B、负载上仍然是交流电压

C、输出电压为零       D、输出电压极性颠倒

86、单相全波整流电路也叫(  )。

A、桥式整流电路       B半波整流电路     C、双半波整流电路       D、滤波电路

87、单相桥式整流、电容滤波电路的输入交流电压的有效值为50V，则负载正常时，输出的直流电压平均值大小约为(  )V。

A、60       B、23       C、45       D、71

88、单相桥式整流、电容滤波电路的输入交流电压的有效值为(  )V，则负载正常时，输出的直流电压平均值大小约为60V。

A、50       B、23       C、45       D、71

89、单相桥式整流电路加上电感滤波之后，其输出的直流电压将(  )。

A、增大l倍       B、增大1.4倍       C、不变       D、减小

90、在电源电压不变时，稳压管稳压电路输出的电流如果减小10mA，则(  )。

A、稳压管上的电流将增加10mA        B、稳压管上的电流将减小10mA

C、稳压管上的电流保持不变           D、电源输入的电流将减小10mA

91、在电源电压不变时，稳压管稳压电路输出的电流如果减小10mA，则(  )的电流将增加10mA。

A、负载电阻       B、限流电阻       C、稳压管       D、电源输出

92、对于三极管放大电路，如果三极管上的电压、电流及电源输出的电流中均由直流与交流两部分组成，而负载上的信号只包含直流成分，那么此三极管放大电路是采用(  )的。

A、直接耦合                       B、阻容耦合

C、直接耦合和阻容耦合都可能       D、直接耦合和阻容耦合都不可能

93、静态时，三极管放大电路中各处的(  )均为直流量。

A、电压       B、电流       C、输入信号       D、电压和电流

94、测量直流电流时，电流表应该(  )。

A、串联在被测电路中，电流应从“+”端流入

B、串联在被测电路中，电流应从“-”端流入

C、并联在被测支路中，“+”端接高电位

D、并联在被测支路中，“+”端接低电位

95、测量直流电流时，应该将(  )在被测电路中，电流应从“+”端流入。

A、电流表串联                   B、电流表并联

C、两个电流表先并联再串联       D、两个电流表先串联再并联

96、使用直流电压表时，除了使电压表与被测电路并联外，还应使电压表的“+”端与被测电路的(  )相连。

A、高电位端       B、低电位端       C、中间电位端       D、零电位端

97、测量直流电压时，除了使(  )外，还应使仪表的“+”端与被测电路的高电位端相连。

A、电压表与被测电路并联       B、电压表与被测电路串联

C、电流表与被测电路并联       D、电流表与被测电路串联

98、交流电流表应(  )。

A、串联在被测电路中，电流应从“+”端流入

B、串联在被测电路中，不需要考虑极性

C、并联在被测支路中，“+”端接高电位

D、并联在被测支路中，不需要考虑极性

99、测量交流电压的有效值通常采用电磁系电流表与被测电路(  )来测量。

A、断开       B、并联       C、串联       D、混联

100、钳形交流电流表实际上是电流表与互感器的组合，它(  )。

A、只能测量直流         B、只能测量交流，

C、是交直流两用的       D、可以测量功率