实训四   叠加定理

一、目的

利用仿真的方法验证线性电路中叠加定理。

二、内容

分别用电流表和电压表验证叠加定理的正确性。

三、步骤

1. 按下图建立实验电路。

2. 令电源V1单独作用（按一下键盘上的B键，使单刀双掷开关J3，J4的活动臂均打向下方，即短接，V2不起作用），开启仿真开关，读取各电表数据，并将它们记录在表1中。

3. 令电源V2单独作用（关闭仿真开关，按一下键盘上的B键，使单刀双掷开关J3和J4的活动臂恢复均打向上方；再按一下键盘上的A键，使单刀双掷开关J1和J2的活动臂均打向下方，即短接，V1不起作用），开启仿真开关，读取各电表数据，并将它们记录在表1中。

4. 令电源V1和V2共同作用，开启仿真开关，读取各电表数据，记录在表1中。

5．根据表1数据，验证叠加定理的正确性。

表1

|  | V1/V | V2/V | A1/mA | A2/mA | A3/mA | U1/V | U2/V | U3/V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V1单独作用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V2单独作用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 共同作用 |  |  |  |  |  |  |  |  |

6. 采用“直流工作点分析”法分别测量电源V1单独作用，电源V2单独作用和电源V1，V2共同作用三种情况下的节点2,3,4的电压。然后用“Postprocessor”功能将分析结果记录在表2内，验证节点电压2,3,4满足叠加定理。

表2

|  | 节点2电压/V | 节点3电压/V | 节点4电压/V |
| --- | --- | --- | --- |
| V1单独作用 |  |  |  |
| V2单独作用 |  |  |  |
| 共同作用 |  |  |  |

7.将最后的测试仿真电路另存为"学号 姓名 实训4 "。

四．报告

1.将最后的word文档另存为"学号 姓名 实训4.doc"。