实训五 戴维南定理

一、目的

1. 利用仿真的方法验证戴维宁定理。

- 测量有源单口网络的开路电压、短路电流和入端电阻。

二、内容

验证戴维南定理的正确性。

三、步骤

在Multisim 10 中搭建仿真实验电路，如下图所示，试用戴维南定理求解电阻R4中流过的电流I。

图1

1．按照下图，在所搭建的电路中加入万用表，用来测量电阻R4中流过的电流I，打开仿真开关，读出电流表显示的测量数据并填入表1中。

图2

2. 用戴维南定理求解电阻R4流过的电流I

a. 用开路电压，短路电流法测戴维南等效电路。

1）按下图建立实验电路。

图3

打开仿真开关，进行仿真测量，求取开路电压Uoc，读出电压表显示的测量数据并填入表1中。

2）将上图中的电压表换成电流表，按下图建立实验电路。

图4

打开仿真开关，进行仿真测量，求取短路电流Isc，读出电流表显示的测量数据并填入表1中。

3）将上述仿真数据代入，算出戴维南等效电阻R0填入表1中。

b. 用万用表直接测除源二段网络的电阻。按下图建立电路。

图5

打开仿真开关，进行仿真测量，读出万用表显示的测量数据并填入表1中。并与开路电压，短路电流法测得的电阻进行比较。

c. 用所测得的开路电压Uoc和等效电阻R0搭建图一电路的戴维南等效电路，如图6所示。

图6

打开仿真开关，进行仿真测量，测量电阻R4中流过的电流I1，读出电流表显示的测量数据并填入表1中。并与步骤1中测得的电流I进行比较。将仿真结果与理论计算值进行比较。

表1

|  | I/A | Uoc/V | Isc/A | R0/Ω | I1/A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 理论计算值 |  |  |  |  |  |
| 仿真测量值 |  |  |  |  |  |

- 采用参数扫描分析方法验证戴维南定理的正确性。

- 在主窗口中依次执行"Simulate"/"Analysis"/"Parameter Sweep Analysis"命令，弹出     " Parameter Sweep Analysis"对话框(参见P62-P64“参数扫描分析”)。

- 改变图2中负载R4的阻值如表2所示。

采用参数扫描分析时

1）“Name”：选择 rr4(即图2中的电阻R4)。

2）“Sweep Variation Type ”: 选择List ，将表2中R4的数值依次送入，每个自定义参数间用逗号隔开。

3）“Analysis to sweep”: 选择 DC Operating Analysis

具体参数选择图7所示。

图7

4）输出对象选择R4电阻两端的电压然后按下“Simulate”进行仿真。分别测量电阻R4中流过的电流I，填入表2中.

c. 改变图6中负载R4的阻值如表2所示。

1）具体步骤同上b相同。

2）分别将测得的电流I、I1与理论计算值进行比较。

表2

| R4/Ω | I/A | I1/A | 理论计算值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 |  |  |  |
| 15 |  |  |  |
| 20 |  |  |  |
| 30 |  |  |  |

四．报告

1.将最后的测试仿真电路另存为"实训5 戴维南定理_姓名"。

2. 实验体会。