实训八 正弦稳态交流电路仿真实验

一、目的

理解单相正弦电路中R,L,C原件的性质。

二、内容

1. 通过仿真实验，验证欧姆定律的向量形式。

2. 通过仿真实验，研究在交流电路中负载参数变化与电路有功功率的关系。

三、步骤

a. 验证欧姆定律的向量形式。

1. 按下图建立实验电路。

图1

2. 打开仿真开关，用示波器进行仿真（示波器的用法请参考说P79-83页）。分别测量电阻R，电感L，电容C两端的电压幅值和初始相位。用串接在电路中的电流表测量电路流过的电流I，读出显示的测量数据并填入表1中。

3. 参照RLC串联实验电路的理论计算和仿真测量数值，试研究，分析，验证欧姆定律的向量形式和向量法并根据测试数据画出VR,VL,VC,I,U的向量图。

表1

|  | VR | VL | VC | I |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 幅值理论计算值 |  |  |  |  |
| 幅值仿真测量值 | 9.678 | 0.302 | 3.05 | 9.615mA |
| 相位理论计算值 |  |  |  |  |
| 相位仿真测量值 |  |  |  |  |

b. 负载参数变化与电路有功功率的关系。

由电路理论可知，对图2所示电路

- 仅电阻（即阻抗Zeq及Z的实部）消耗有功功率，且电路对应的功率因数cosφ=1；

- 若满足条件:Z=Req−jXeq,其中Zeq=Req+jXeq

则负载Z可获得最大功率   Pmax=Us24Req

图2

- 创建电路如图3所示

图3

2. 设可变电感L1和电位器R2组成负载Z，电阻R1和电容C1作为电压源的等效阻抗Zeq。电路中,交流电压源电压为102V、频率为1590Hz,试计算当C1=1μF，可变电感L1=  1      mH，这时容抗约等于感抗，电位器R2=    1kΩ     时，负载Z可获得最大功率且PMAX=   24.968mW       。

3. 通过仿真验证上述结果(考虑可采用什么方法？)。cosφ=1

4. 观察负载参数变化与电路有功功率的关系。

①令Re[Z]=Re[Zeq]

保存电位器值不变，位置在50℅，改变电感值的大小（即改变负载虚部的大小）如表2所示。将负载有功功率和负载功率因数变化情况列入表2。

表2

| 序号 | 负载参数 |  | 负载有功功率 （mW） | 负载功率因数 （mW） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 电感20mH(℅) | 电位器2kΩ℅ |  |  |
| 1 | 5 | 50 | 24.943 | 1.000 |
| 2 | 20 | 50 | 24.965 | 0.999 |
| 3 | 40 | 50 | 24.995 | 0.997 |
| 4 | 60 | 50 | 24.993 | 0.993 |
| 5 | 80 | 50 | 24.959 | 0.987 |
| 6 | 100 | 50 | 24.941 | 0.981 |

②令Im[Z]=Im[Zeq]

保存电感值不变，位置在50℅，只改变电位器的大小（即改变负载实部的大小）如表3所示。将负载有功功率和负载功率因数变化情况列入列表3。

表3

| 序号 | 负载参数 |  | 负载有功功率 （mW） | 负载功率因数 （mW） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 电感20mH(℅) | 电位器2kΩ℅ |  |  |
| 1 | 50 | 5 | 8.26 | 0.707 |
| 2 | 50 | 20 | 20.399 | 0.970 |
| 3 | 50 | 40 | 24.678 | 0.992 |
| 4 | 50 | 60 | 24.797 | 0.997 |
| 5 | 50 | 80 | 23.660 | 0.998 |
| 6 | 50 | 100 | 22.221 | 0.999 |

③Re[Z]≠Re[Zeq] 、Im[Z]≠Im[Zeq]

元件参数取值如表4所示，将负载有功功率和负载功率因数变化情况列入列表4。

表4

| 序号 | 负载参数 |  | 负载有功功率 （mW） | 负载功率因数 （mW） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 电感20mH(℅) | 电位器2kΩ℅ |  |  |
| 1 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 30 | 30 | 23.415 | 0.995 |
| 3 | 80 | 80 | 23.649 | 0.995 |

④将表2、表3、表4作比较，并分析仿真结果与理论分析是否一致。

四．报告

1.将最后的测试仿真电路另存为"实训8 正弦稳态交流电路仿真实验"。

2. 实验体会。