三相选择

一、单选题

1. 若要求三相负载中各相互不影响，则负载应接成（    ）。

A	三角形且线路阻抗很小

B	星形有中线且中线阻抗等于零

C	星形无中线

D	星形有中线

2. 星形联接的对称三相电源供电给三相星形联接负载时，中点偏移电压UN'N=0的条件是（    ）。

A	三相负载对称或中线阻抗为零

B	三相电源对称

C	中线不存在

3. 对称三相电路的平均功率计算公式为（    ）。

A	P=3UpIpcosϕ

B	P=3UpIp

C	P=3UlIlcosϕ

D	P=3UlIl

4. 三角形联接的对称三相电路中，线电流和相电流的关系为（    ）。

A	Il=Ip

B	Ip=3Il

C	Il=3Ip

D	Il=3Ip

5. 对称三相电路中，三相视在功率为（    ）。

A	S=3UlIl

B	S=3UpIp

C	S=3UlIl

D	 S=2UlIl

6. 在三相四线制电路中，只要三相电源对称，同时三相负载的阻抗模相等，则三相电路就是对称的三相电路。（    ）

A	正确

B	错误

C	不一定

7. 不对称的三相四线制电路不能用双功率表法测量三相有功功率。（    ）

A	正确

B	错误

C	不一定

8. 三相对称电路中星形联接负载的各相电流为5A，当A相断路且中线阻抗可忽略时，中线电流为（    ）。

A	8.66A

B	10A

C	0A

D	5A

9. 若三相对称电路中三角形联接负载每相电流为10A，则当CA相负载开路时，线电流IA=（    ）。

A	103A

B	102A

C	10A

D	10/3A

10. 对称三相三线制星形联接正弦电流中，UAB=380∠10∘V，IA=5∠0∘A，相序为A-B-C，则以下结论中错误的是（    ）。

A	负载为感性

B	UCB=380∠70∘V

C	UCN'=220∠100∘V

D	三相有功功率可用二表法、三表法测量

三相交流填空

二、填空题

1. 对称三相电路中，UA+UB+UC=（    ），IAB+IBC+ICA=（    ）。

2. 对称三相电路有功功率为P，视在功率为S，则电路的功率因数cosϕ=（    ）。

3. 对称三相电路，无论是三相三线制还是三相四线制电路，中性点间的电压UN'N=（    ）。

4. 对称三相电源星形连接，若UA=220∠−30∘V，则UCA=（    ）。

5. 不对称三相三线电路中有：iA+iB+iC=（    ）。

6. 不对称三相三线电路中有：uAB+uBC+uCA=（    ）。

7. 三相可以接成星形或三角形，当每相负载的额定电压等于电源的线电压的（    ）倍时，负载应采用星形连接；当每相负载的额定电压等于电源的（    ）时，应采用三角形连接。

8. 对称三相电路的有功功率P=3UlIlcosϕ，其中ϕ是相电压与相电流的（    ），也是负载的（    ）。

9. 对称三相制的优点之一是：瞬时功率是一个常数，其值等于（    ）。

10. 在分析计算对称三相电路时，由于对称Y–Y联接的（    ）不起作用，三相相对独立且（    ），IN=（    ），因而其分析计算可以化为一相电路来进行。

11. 三个电压的（    ）相等，（    ）相同，（    ）互差120∘，称为对称三相电压。

12. 对称三相负载星形联接时，如果输电线上电压降落忽略不计，则负载相电压是电源线电压的（    ）倍，而当三角形联接时，相电压是线电压的（    ）倍。

13. 同一对称三相负载，先后用△、Y两种接法接入同一三相电源中，则△联接时的功率等于Y联接时的功率的（    ）倍。

14. 图所示电路中，已知RA=RB=RC=10Ω，电源线电压为380V，则各表读数分别为A1表：（    ），A2表：（    ），V1表：（    ），V2表：（    ）。

15. 在三角形连接的对称三相电路中，Ul/Up=（1），Il/Ip=（    ）。

三相判断

三、判断题

1. 对称三相星形电路，中线电流总为零，所以可以把中线断开而对电路无影响。

2. 对称三相电路瞬时功率p=3UlIlcosϕ。

3. 不对称三相电路中，P=PA+PB+PC。

4. 对称星形三相电路中，线电压UAB与线电流IA的相位差等于线电压UBC与线电流IB间的相位差。

5. 对称三相电路中，UAB+UBC+UCA=0。

6. 对称三相电路Y–Y连接时，UBC超前UA90∘。

7. 不对称三相电路视在功率S=SA+SB+SC。

8. 对称三相电路可以通过单相电路的计算，然后由对称性求其它两相的电流和电压，其主要原因是中性点电压等于零。

9. 在三相四线制的中线线上，不允许安装保险丝和开关。

10. 对称三相电压一定满足：uA+uB+uC=0。

11. 在三相电路中，三相负载吸收的复功率等于各相复功率之和。

12. 在三相三线制电路中，不论对称与否，可以使用两个功率表的方法测量三相功率。

13. 对称三相电路的瞬时功率是一个常量，其值等于平均功率。

14. 在对称三相电路中，当功率因数低于0.5时，用二瓦特表法测量三相电路的功率时必有一个读数为负值，此时三相功率等于两表读数的绝对值相加。

15. 若三相对称电路中三角形联接负载每相电流为10A，则当B线端线断开时，IA=15A。

三相电路计算题

四、计算题

1. 如图所示电路当开关S闭合时，三相电路对称，电压表、的读数分别为0和220V。若电压表的阻抗看作为无穷大，则当开关S断开后，求电压表、的读数。

2. 如图对称三相电路中，已知电源线电压为，负载阻抗，试求线电流IA、相电流IAB和负载消耗的总功率。

3. 如图所示电路中，当两个开关均闭合时，电路为对称三相电路，且三个电流表的读数均为10A。试求（1）闭合，打开；（2）打开，闭合时各电流表的读数。